На основу чл. 13. став 1. и члана 20 став 1 Закона о управљању отпадом (''Сл. гласник РС'' бр 36/09), чл. 32.  Закона о локалној самоуправи )''Сл. гласник РС'' бр 129/07), чл. 38. Статута Општине Крупањ (''Сл. лист Општине Крупањ бр 19/08) Скупштина Општине Крупањ на седници одржаној ___________2011.године донела је:

ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

# ОПШТИНЕ КРУПАЊ ЗА ПЕРИОД 2011-2020 ГОДИНЕ

Крупањ,  2011. год.

УВОД

Управљање отпадом је делатност од општег интереса. Управљање отпадом има за циљ смањење загађења животне средине, превенцију настајања отпада, поновно искоришћење и рециклажу отпада, развој поступака и метода за одлагање комуналног отпада, опасног отпада, посебних токова отпада, амбалажног отпада, санацију неуређених одлагалишта отпада, праћење стања одлагалишта отпада, развијање свести о управљању отпадом. Остваривањем претходно наведених циљева требло би да смањи загађења вода, ваздуха и земљишта, да сведе на минимум опасност по биљни и животињски свет, да у потпуности елиминише или сведе на најмању могућу меру опасност од настајања удеса, експлозија или пожара, да елиминише штетне утицаје на пределе и природна добра посебних вредности, да смањи ниво буке и непријатних мириса.

Неадекватно поступање са отпадом представља један од највећих еколошких проблема у Републици Србији. Овакво стање се може повезати за периоде повећане урбанизације и индустријализације коју није пратила одговарајућа политика заштите животне средине. Дуго времена се сматрало да економија не може да се развија без штетног утицаја на животну средину. Економија обима довела је до неконтролисаног коришћења ограничених природних ресурса, није се водило рачуна о технологијама које су се примењивале, а све у циљу постизања што већег профита. Све ово је довело до стварања великих количина отпада, појава дивљих депонија, загађења река , потока и земљишта отпадом, који је врло често имао и веома штетан утицај на животну средину. Овакав начин размишљања се променио, па је већ дуже времена тренд у Европи и свету постизање хармоничног односа економије и екологије, тј. такозвани одрживи развој.

Један од битнијих елемената оваквог приступа развоју јесте и адекватно управљање отпадом.

Овом сложеном проблему мора се озбиљно приступити на свим нивоима, почев од локалног.

Локални план управљања отпадом општине Крупањ за период 2011 – 2020. године треба да обезбеди одговор на два питања:  постојеће стање и утврђивање решења идентификованих проблема. Ово је дугорочан, стратешки документ, чија примена осим што решава нагомилане проблеме у области управљања отпадом, омогућава постепено приближавање стандардима ЕУ у области животне средине у наредном периоду, што представља циљ и опредељење наше земље.

Сваки локални план управљања отпадом између осталог потребно је да садржи.

- Очекиване врсте, количине и порекло укупног отпада на територији.

- Очекиване врсте,количине и порекло отпада који ће бити искоришћен или одложен у оквиру територије обухваћене планом.

- Очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се прихватити из других јединица локалне самоуправе.

- Очекиване врсте количине и порекло отпада који ће се одпремити у друге јединице локалне самоуправе.

- Циљеве које треба остварити у погледу поновне употребе и рециклажу отпада.

- Програм сакупљања отпада из домаћинства.

- Програм сакупљања опасног отпада из домаћинства.

- Програм сакупљања комерцијалног отпада.

- Програм управљања индустријским отпадом.

- Програм смањења количина биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном отпаду.

- Програм развијања јавне свести у управљању отпадом.

- Локација постројења за сакупљање отпада, третман и одлагање отпада.

- Мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен планом и мере за поступање са отпадом који настаје у ванредним ситуацијама.

- Мере санације неуређених депонија.

- Надзор и праћење планираних активности и мера.

- Процену трошкова и изворе финансирања за планиране активности.

- Могућност сарадње две или више јединица локалне самоуправе.

- Рокове за извршење планираних мера и активност

Приликом  израде локалног плана управљања отпадом општине Крупањ узети су у обзир основни принципи управљања отпадом и то.

-  Принцип превенције

-  Принцип одрживог развоја   у оквиру кога имамо три кључне димензије

- Ефикасно по животну средину,  економски исплативо и социјално прихватљиво

- Принцип предострожности

- Принцип  загађивач плаћа

- Принцип близине и регионални приступ управљања отпадом

- Принцип хијерархије управљања отпадом  у оквиру кога имамо следеће кључне димензије.

- Хијерархија управљања отпадом представља редослед приоритета у пракси

- Смањење количина отпада на самом настанку , а посебно смањења количина опасних карактеристика генерисаног отпада

- Поновна употреба – поновно коришћење производа за исту или другу намену

- Рециклажа – поновни третман отпада ради коришћења као сировине у производњи истог или различитог производа

- Искоришћење- искоришћење вредности отпада кроз компостирање производњу енергије и друге технологије.

- Одлагање отпада- уколико не постоји друго одговарајуће решење, одлагање отпада депоновањем или спаљивањем без искоришћења енергије

- Принципе треба разматрати повезано са другим принципима као што је принцип најпрактичнијих опција за животну средину

- Принцип одговорности произвођача  овај принцип указује на смањење генерисања отпада развој производа који су рециклабилни и тржишта за поновно коришћење и рециклажу њихових производа.

5. Закон о процени утицаја на животну средину сл.гл.РС.бр. 135/04 и 36/09 уређује поступак процене могућих значајних утицаја одређених јавних и приватних пројеката на животну средину ,садржај студије о процени утицаја на животну средину и обавезе подносиоца захтева за процену утицаја на животну средину.

6. Закон о управљању отпадом сл.гл.РС.бр 36/09 и Закон о изменама и допунама закона о управљању отпадом сл.гл.РС. бр. 88/10

уређује врсте и класификацију отпада , планирање управљања отпадом дозволе и регистрације за управљање отпадом управљање посебним токовима отпада спровођење прописаних мера у оквиру сакупљања транспорта складиштења третмана и одлагања отпада  надзор над тим активностима и друге мере.

До доношења нових подзаконских прописа ће се примењивати.

- Правилник о условима и начину разврставања ,паковања и чувања секундарних сировина  сл.гл.РС.бр 55/01

- Правилник о Критеријумима за одређивање локације и уређење депонија отпадних материја сл.гл.РС.бр. 54/92

- Правилник о начину поступања са отпацима који имају својства опасних материја сл.гл.РС.бр. 12/95

- Уредба о превозу опасних материја у друмском и железничком саобраћају сл.гл.РС.бр53/02 ближе прописује услове и начин обављања превоза опасних материја у друмском и железничком саобраћају.

- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду сл.гл.РС..бр. 36/09 уређује услове заштите животне средине која амбалажа мора да испуњава за стављање у промет и управљање амбалажом и амбалажним отпадом.

- Закон о комуналним делатностима сл.гл.РС.бр. 16/97 и 42/98

- Закон о водама сл.гл. РС. Бр. 30/10

1.2. Закони и прописи који индиректно уређују управљање отпадом

- Закон о пољопривредном земљишту сл.гл.РС.бр. 62/06 и 41/09

- Закон о локалној самоуправи сл.гл.РС.бр. 129/07

- Закон о рударству сл.гл.РС.бр. 44/95, 34/06 и 104/09

- Закон о геолошким истраживањима сл.гл.РС.бр. 44/95

- Закон о предузећима сл. лист СРЈ. БР 29/96,33/96,29/97,59/98,74,99,36/02

- Правилник о начину нешкодљивог уклањања животињских лешева и отпадака животињског порекла и о условима које морају да испуњавају објекти и опрема за сабирање , нешкодљиво уклањање и утврђивање узрока угинућа и превозна средства за транспорт животињских лешева и отпадака животињског порекла сл. лист СФРЈ. Бр 53/89

- Закон о заштити биља сл. лист СРЈ. Бр. 24/98 и 26/98

- Правилник о начину уништавања биљака за које су наређене мере уништавања сл. лист. СРЈ. Бр.67/01

- Правилник о врстама амбалаже за пестициде и ђубрива и о уништавању пестицида и ђубрива сл. лист СРЈ. Бр 35/99

1.4. Законодавство у ЕУ у области управљања отпадом

Директива Савета 2008/98/ЕС о отпаду која замењује и допуњује оквирну директиву 75/442/ЕЕС, 2006/12/ЕС успоставља систем за координисано управљање отпадом у ЕУ са циљем да се ограничи производња отпада уз строго поштовање хијерархије  у управљању отпадом.

Директива Савета 99/31/ЕС о депонијама има за циљ да се увођењем строгих техничких захтева који обезбеђују редукцију негативних ефеката одлагања отпада на земљиште , подземне и површинске воде, као и на здравље становништва.Директивом се дефинишу категорије отпада – опасан, неопасан и инертан, дефинишу класе депонија и то. Депонија за опасан отпад , депонија за неопасан отпад и депонија за инертан отпад.

Директива Савета 2000/76/ЕС оспаљивању отпада

Циљ директиве је да постави стандарде за смањење загађења ваздуха воде и земљишта узорковано инсинерацијом или коинсенерацијом отпада ради спречавања ризика по људско здравље.

Директива Савета 2006/66/ЕС која замењује и допуњује директиву 91/157/ЕЕС о батеријама и акумулаторима који садрже опасне супстанце уводи мере за одлагање и контролу одлагања истрошених батерија и акумулатора који садрже опасне материје у циљу смањења загађења тешким металима који се користе у производњи батерија и акумулатора

Директива Савета 75/439/ЕЕС о одлагању отпадних уља допуњена директивама 1987/101/ЕЕС, 91/692/ЕЕС, 2000/76/ЕС промовише сакупљање и одлагање минералних мазива или индустријских отпадних уља која се не могу више користити. Директивом се забрањује поступање са употребљеним уљима које изазивају загађивање ваздуха изнад границе утврђене прописима.

Директива Савета 91/689/ЕЕС о опасном отпаду допуњена Директивом 94/31/ЕС и 166/2006/ЕС има за циљ успостављање управљања, искоришћења и правилног одлагања опасног отпада.

Директива Савета 96/59/ЕС о одлагању PCB и  PCT има за циљ да дефинише контролисани начин поступања и елиминације полихлорованих бифелина PCB и полихлорованих терфелина PCT и деконтаминацију опреме у којој су се налазили као и начин одлагања опреме која је загађена са PCB а није извршена њена деконтаминација.

Директива Савета 2000/53/ЕС о истрошеним возилима успоставља мере за превенцију настајања отпада од истрошених возила тако што стимулише сакупљање поновну употребу и рециклажу њихових компоненти- батерија, гума, акумулатора и уља у циљу заштите животне средине.

Директива 2002/95/ЕС о ограничавању коришћења неких опасних супстанци у електричној и електронској опреми и Директива 2002/96/ЕС о отпаду од електричне и електронске опреме имају за циљ ограничавање коришћења неких опасних супстанци у електричној и електронској опреми односно промоцију поновне употребе , рециклажу и искоришћење електричне и електронске опреме у циљу редукције количине отпада.

Директива 86/278/ЕЕС о заштити животне средине и посебно земљишта у случају коришћења секундарних ђубрива у пољопривреди

Уредба 1774/2002 о отпаду животињског порекла

Уредба 1013/2006 о прекограничном кретању отпада

Директива 78/176/ЕЕС о отпаду из индустрије у којој се користи титан-диоксид, допуњена Директивама 82/883/ЕЕС – даље допуњена Уредбом 1882/2003/ЕС

Директива Савета 94/62/ЕС о амбалажи и амбалажном отпаду допуњена Директивом 2005/20/ЕС , 2004/12/ЕС ,1882/2003/ЕС

1.5. Институционални оквир

Надлежни органи и организације за управљање отпадом су.

- Министарство надлежно за заштиту животне средине и друга надлежна министарства

- Надлежни орган аутономне покрајине

- Надлежни орган локалне самоуправе

- Агенција за заштиту животне средине

- Фонд за заштиту животне средине Републике Србије

- Фонд за заштиту животне средине општине

- Стручне организације за испитивање отпада

За локални план управљања отпадом на територији општине Крупањ значајне су надлежности локалне самоуправе која.

- доноси локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о његовом спровођењу.

- Уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним односно инертним и неопасним отпадом на својој територији.

- Уређује поступак наплате услуга у области управљања комуналним односно инертним и неопасним отпадом.

- Издаје дозволе, одобрења и друге акте у складу са законом, води евиденцију и податке доставља министарству.

- на захтев министарства или надлежног органа аутономне покрајине даје мишљењеу поступку издавања дозвола.

- Врши надзор и контролу примене мера поступања са отпадом у складу са законом као и друге послове утврђене законом.

I .  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ У КОМУНАЛНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ И

ДОСАДАШЊИ НАЧИН ПОСТУПАЊА СА ОТПАДОМ

2.ТЕРИТОРИЈА И СТАНОВНИШТВО

2.1. Географски положај

2.1.1.Географски положај и локација

Општина Крупањ се налаѕи у Западној Србији , обухвата територију од 342 квадратна километра са укупно 23 насеља ( 24 месне ѕаједнице) и граничи се са 6 суседних општина: Лозница, Мали Зворник , Љубовија, Осечина, Коцељева и Шабац. Општина административно припада Мачванском округу .

Најважнији путни правци су : Крупањ- Лозница - Шабац – Београд; Крупањ- Текериш( на Церу)  - Шабац – Београд и Крупањ-Ваљево- Београд, и Крупањ- Љубовија.

## 2.1.2.Надморска висина, клима, падавине

Рељеф је брдовито планински, а у долинама река Ликодре и Јадра је равничарски , Крупањ се налази на 289 метара надморске висине , из долине  реке Јадра  и Ликодре  прелази у брдски део а потом у подручје Соколских планина са највишом тачком општине (Мачков камен 950 м) . Просек надморске висине на целој територији општине Крупањ је 420 метара, надморске висине.

а) Климатске карактеристике општине Крупањ:

Средња годишња температура ваздуха у општини Крупањ износи око 9,9°Ц. Најхладнији месец је јануар са средњом температуром  - 0,5°Ц , а најтоплији јул са око 19,1°Ц.

Падавине су од изузетног значаја за пољопривреду, те није занемарљиво њихово детаљније проучавање. Средња годишња сума падавине износи око 926 мм..Највише падавина је у току јуна (124 мм), и у августу 92 мм, а најмање у марту (57 мм) и фебруару 59 мм. Снег се јавља сваке године на читавој територији.

Ваздушне масе са запада углавном су влажне и често доносе падавине лети у виду пљускова и града.

Ваздушне масе са источног и северног квадранта зими доносе снег а у осталом периоду утичу на пад температуре. Лети се јавља и јужни ветар са топлим ваздушним струјама. Највећа забележена брзина ветра је 87.70 км/h за западни ветар.

Средња годишња облачност у Крупњу је 6,1 дан а највећа је у децембру 7,9 дана а најмања у јулу 4,5 дана.

## 2.1.3Природни ресурси

Од расположивих природних ресурса највећи развојни значај има пољопривредно земљиште, шуме, металичне  и неметаличне сировине.

Пољопривредно земљиште представља 62,23% од укупне површине територије општине Крупањ. Најзначајнија земљишта су гајњаче и алувијална земљишта у долини река Ликодре и Јадра  али присутни су и други типови земљишта- псеудоглејеви, смонице, калкокамбисоли и калкомеланосоли. Травне површине обухватају 13,21% пољопривредних површина што је добра подлога за развој сточарства. Њиве заузимају 42,07% од укупне површине територије општине Крупањ

на којима се највише сеје кукуруз, пшеница, овас и јечам , оранице се доста користе и за сетву луцерке и црвене детелине. Воћњаци заузимају 6.95%  укупне територије општине Крупањ и највише се гаје малина , купина и шљива. У наредном периоду треба тежити повећању сточног фонда и побољшање његовог квалитета.

Шуме и шумско земљиште чине 37,77% укупне територије општине Крупањ. У структури шума највећи део чине састојине букве 83%, а остало заузимају састојине храста багрема и борова, а у мањој мери има цера и граба.

Значај овог ресурса је због постојања великог броја дрвопрерађивачких радњи и предузећа, а  увећан је богатством пратећих шумских плодова: вргањ, лисичарка, рујница, млечница, шипурак,дивља купина, лековито биље као и разноврсном и бројном дивљачи.

На територији општине Крупањ има доста налазишта кречњачког камена нарочито у Завлаци и Ликодри који се користи за производњу ризле за путеве.У експлоатацији је и рудник Флуорита у Равнаји , постоје налазишта угља лигнита у околини Беле Цркве , антимона у Костајнику, Дворској, Церови и Липеновићу, гвоздене руде у гранодиоритском масиву Борање, олова у Костајнику у долини реке Чађавице и на Јагодњи.

2.1.4 Природна добра и непокретна културна добра

На територији општине Крупањ заступљена су следећа природна добра.

- Данилова коса у планини Борања проглашена 1950 године

- Споменици природе.

- Стабло липе- 0,31 ha Бела Црква проглашена 1971 године

- Група стабала липе – 0,97 ha у дворишту цркве Добри Поток проглашена 1972 године

- Ковачевића пећина у Церови проглашена 1975 године

- Остала природна добра

- Столице у КО Брштица 0,32 ha  проглашене 1972 године

Непокретна културна добра – историјски споменици

- Добропоточка црква

- Стара апотека у Крупњу

- Спомен костурница на Мачковом Камену

- Историјска кућа Столице

- Стара школа у Белој Цркви

- Меморијални комплекс у Белој Цркви

- Црква вазнесења у Крупњу

- Соко Град

- Објекти сеоске архитектуре 18 и 19 века

## 2.2Становништво

## 2.2.1.Развој становништва

Демографска кретања општине Крупањ карактерише константна, релативно интензивна миграција и стални пад броја становника од 1953 године.

У погледу распрострањености и броја становника спада у групу мањих општина у Србији. На површини од 342 км2  живи 20632 становника (по попису из 2002. године) или 60 становника на 1 км2. По густини насељености Општина  Крупањ заостаје у односу на регионални и републички просек.

Структуру становништва према старости чини: до 19 година – 4702 становника (22.79% укупног становништва); од 20 до 44 године – 6974 становника (33,80%) , од 45 до 64 године – 5197 становника или 25, 19 % а преко 65 година – 3319 становника (16,09%).

Према подацима Републичког завода за статистику од 2388 запослених на територији општине Крупањ у привреди је 1272 запослена у ванпривреди 534 а оних који самостално обављају делатност – приватни предузетници и лица запослена код њих је 582.

Код Националне службе за запошљавање у Крупњу евидентирано је 2235 незапослених лица, од тога 1135 жена и 1100 мушкараца. Структура незапослених по школској спреми је следећа. Неквалификованих 1 степен је  – 545, полуквалификованих – 2 степен је 215, квалификованих- 3 степен је 831, са средњом стручном спремом  4 степен је 528 , са петим степеном је  20, са вишом стручном спремом је 56, са високом стручном спремом је 40 незапослених , са магистратуром и докторатом нема незапослених.

2.3 Економија и привреда општине Крупањ

На територији  општине Крупањ послују 32 преузећа док је 6 предузећа у процесу приватизације или стечаја. . Најбројнија су микропредузећа  са 1-10   запослених     радника, затим мала предузећа од 10-50 радника. Средњих (50-250 радника) има 2 предузећа  и великих предузећа (преко 250 радника) нема на територији општине

Предузетничких радњи има 388 на територији општине Крупањ заједно са МЗ и то највише из области трговиме на мало и велико.

Материјална основа развоја индустрије, пољопривреде  и грађевинарства општине Крупањ се темељи на следећи привредним субјектима:

- Хладњача МН Крупањ – Замрзавање воћа и прехрамбена индустрија

- Хладњача Фрикос Мојковић – Замрзавање воћа , и млевење воћа у цистерне

- Слога траде Бањевац бб ДОО - Дрвопрерада

- Марк Крупањ – Производња Кревета

- Мартеx –Брштица – Производња позамантеријских производа

- Петрић ОД Бела Црква – Производња тестенина

- Агро фрост хладњача Завлака- Замрзавање и сушење воћа

- Лиопродукт Крупањ –прерада метала

- ЗЗ Воће Тодоровић Толисавац- Приватна пољопривредна задруга

На територији општине Крупањ послују 140 предузетничких радњи. Према делатности најбројнији су предузетници у области трговине (34 предузетника или 24,28%), производњи амбалаже од дрвета (10 предузетника или 7,14%), у угоститељству (7 предузетника или 5,00%) и у фризерским и другим третманима за улепшавање ( 7 предузетника или 5,00%).

2.4. Инфраструктура

Кроз општину Крупањ не пролазе аутопутеви.  Крупањ је повезан са 6 км Магистралног пута М 4 са Ваљевом и Лозницом . Општина располаже са око 117.30 км регионалних путева са асфалтним коловозом . Веза општине Крупањ са непосредним окружењем остварује се и преко регионалних путева R113 A , R127 A, R211, R211a, који повезују општину Крупањ са Шапцем , Лозницом и Љубовијим. Укупна дужина локалних путева износи 223 км. Асфалтни застор је урађен на дужини 154 км. Некатегорисани путеви се углавном налазе по селима чија укупна дужина износи 346км

2.4.1.Водоснабдевање

Градски водовод је изграђен само за средиште општине- Крупањ, док су месни водоводи урађени за централне зоне два највећа села – Завлака и Бела Црква. Домаћинства у осталим насељеним местима снадбевају се водом са сопствених бунара или из заједничких резервоара на које је прикључено просечно 5 домаћинстава. Усклопу Генералног пројекта водоснабдевања насељених места општине Крупањ извршена је проспекција терена , анализа расположивих података о разматраном подручју, са циљем да се утврде основни елементи геолошке и хидролошке грађе терена као и услови и могућности за захватање подземних вода за потребе решавања проблема водоснабдевања.

За снабдевање средишта општине Крупањ користи се вода из локалних изворишта – ЛАЗЕ, ГОЛУБАЦ и БРШТИЦА.

Капацитети изворишта су следећи.

ЛАЗЕ- 5-40 l/s

ГОЛУБАЦ- 3-5 l/s

БРШТИЦА- 1-3 l/s

Водоснабдевање насеља тренутно функционише преко два засебна подсистема.

Подсистем 1 – Водовод Брштица.

Подсистем 2- Јединствени водовод Лазе иГолубац.

###### Основни проблеми у водоснабдевању Крупња

У току летњих месеци када су и потребе за водом најизразитије, изворишта Голубац и Брштица немају довољан капацитет за уредно водоснабдевање али је капацитет изворишта Лазе задовољавајући. Проблем изворишта на Лазама су високи експлоатациони трошкови  струје за пумпање сирове воде и ремонта због неприступачних терена и велике удаљености од Крупња преко 15 км.

Активирањем изворишта Змајевац изграђена је водозахватна грађевина са тиролским преливом- прелазно решење коришћења воде на реци Вага десној притоци реке Змајевац. Од водозахвата до постојећег сабирног базена сирове воде изграђен је гравитациони цевовод сирове воде ДН 300, ПН 6  од ПВЦ цеви дужине око 6 км.

Систем за водоснабдевање Беле Цркве

Месни водовод за део насеља Бела Црква изграђен је 1981 године. Каптажа се налази на Нв. 257,50 метара и удаљена је око 4 км од центра насеља које је на Нв. 190-210 метара. Од извора до резервоара у насељу изведен је гравитациони цевовод од ПВЦ цеви пречника Ф 75 мм и дужине 4,4 км. Довод се завршава изливом у дистрибутивни резервоар запремине 30 м3 који се налази испод насеља на коти 244м.

На јавни водовод прикључено је 85 домаћинстава 1/3 од укупног броја, школа , болничка амбуланта, дом задругара- 10 санитарних чворова, ЗЗ јединство и фабрика теста – 20 запослених.

Систем за водоснабдевање Завлаке

Снабдевање водом центра насеља Завлаке односно око 80 домаћинстава обезбеђено је са локалног јавног водовода изграђеног 1977 године.

Каптажа врела Златановац налази се на коти 193 м Нв. Сем сабирне коморе каптаже изграђен је сабирни резервоар од 50м3 на коти 190,90м. Од резервоара до прикључења на мрежу кроз средиште насеља изграђен је гравитациони цевовод ПВЦ ф 80 НП 6 бара дужине 880 м. Прикључење на дистрибутивну мрежу обавља се на коти терена од 157,50 м . Усамом насељу изведена је разграната дистрибутивна мрежа од пвц Ф80мм. Проблеми око водоснабдевања јавили су се крајем осамдесет година када је број прикључених домаћинстава износио 130, а број потрошача око 400 лица. Из тих разлога 1987 године урађен је пројекат доградње и реконструкције водовода који је предвиђао каптирање још 2 извора издашности 0,13 l/s али је каптиран само 1 извор. Тренутно је у Завлаци око 160 домаћинстава прикључено на постојећи водовод при чему од укупног броја прикључених домаћинстава 25 % нема уграђене водомере.

Захваћена количина воде са врела од 0,5- 0,6 л/с не задовољава укупне потребе до сада прикључених становника.

Водоснабдевање у осталим деловима општине

Домаћинства у осталим насељеним местима снабдевају се водом из плитко копаних бунара или каптирањем површинских извора.

2.4.2. Електрснабдевање

Електроенергетска мрежа изграђена је у свим насељеним местима у општини, с тим што су у најнеприступачнијим деловима општине лоше напонске прилике – напон је испод потребних 220 волти- на појединим местима и 160 волти. Тачније код 20 % домаћинстава електрификација није одговарајућа што захтева њену реконструкцију. Ови проблеми присутни су у свим месним заједницама а и појачани су због разуђености села. С обзиром да се села састоје из мањих заселака од 4 до 5 кућа, мада има и већих прилично је скупо извести реконструкцију. На увећање трошкова изградње и одржавање мреже утиче и конфигурација терена и доста прекида.

Тренутно се припрема документација за реконструкцију електромреже на деловима система који снабдевају већи број потрошача, сем домаћинстава и привредне објекте.

2.4.3. Телекомуникације

Урађена је дигитална централа са којом су оптичким кабловима повезана углавном сва насељена места у општини. Предузеће Пегаз из Крупња је спровело кабловску телевизију уа 1000 домаћинстава у Крупњу.

Урађене су и три базне станице за мобилну телефонију- два оператера и то Телеком Србија са 2 базне станице и Мобтел са 3 базне станице , и покривеност општине мобилном телефонијом је око 60 %.

2.4.4. Канализациона инфраструктура

Само у Крупњу постоји градска фекална канализациона мрежа и на њу је прикључено око 60 % домаћинстава која се налазе на подручју покривеном ГУП-ом до 2006 године.

У граду није адекватно решено одвођење отпадних вода- оне се директно излучују у речна корита. Новим планом генералне регулације за насеље Крупањ рађеним 2010 године предвиђена је изградња Колектора за пречишћавање отпадних вода у Бањевцу – првом насељу наниже од Крупња где би се после пречишћавања отпадна вода изливала у реку Ликодру , али нису обезбеђена финансијска средства.

Одвођење фекалних и других употребљиваних вода из домаћинстава у осталим деловима Крупња као и у свим осталим насељеним местима општине Крупањ, решено је изградњом септичких јама које се празне цистернама .

У граду Крупњу од улице Змајевац до Фабричке улице на 2/3 града постоји канализација за одвођење атмосферских вода- кишнице али се атмосферске воде изливају у речне токове без пречишћавања.

2.4.5 Гробља

Крупањ као средиште општине поседује градско гробље којим управља ЈП Пут Крупањ. Постојећим ГУП-ом предметна локација опредељена је за те намене али постојећа површина гробља није адекватна па је неопходно извршити њено проширење.На гробљу је изграђена капела и нисконапонска електромрежа али не и расвета комплекса . Снабдевање водом омогућено је само на једном месту-на чесми.

У највећем броју сеоских насеља постоје уписана у службу за катастар непокретности Крупањ сеоска гробља по МЗ осим у Томњу и Равнаји на укупно 92 кат. парцеле, као и  мини гробља по домаћинствима.

2.4.6. Депонија отпадних материја

Депонија за одлагање чврстог отпада прикупљеног са територије општине Крупањ се налази у КО Дворска на кат. Парц. Бр. 4198 површине 1.68.34 ha на доњем делу парцеле у једној удолини. Удаљеност депоније од центра општине Крупањ је 8 км. Корисник ове парцеле је општина Крупањ а облик својине је државни.

2.4.7. Чврст комунални отпад

Тренутно стање у прикупљању, транспорту  и одлагању чврстог отпада на подручју општине Крупањ је следеће.  Од 24  месне заједнице,свакодневно организовано прикупљање отпада, без прикупљања и транспортовања отпада суботом, недељом, врши се једино у градском месту Крупањ. Организовано петнаестодневно прикупљање отпада.,  се спроводи у следећим месним заједницама у којима су распоређени контејнери и то. У Бањевцу , Ликодри , Красави , Горњим Брезовицама, Завлаци , Мојковићу, Белој Цркви, Брштици и Костајнику.  Прикупљање отпада врши ЈКП ''1 Мај '' из Крупња, а чишћење отпада и смећа са јавних површина врши ЈП Пут из Крупња и отпад одлаже  у контејнере .Прикупљање отпада,  транспорт  и  одлагање  отпада на  јавну комуналну депонију на локалитету ''Дворска'', на кат. Парц. 4198 у КО Дворска општина Крупањ  врши  ЈКП ''1 Мај ''  из Крупња са својим возилом за отпад марке  Сканија .Наведено јавно комунално предузеће врши и повремени механички третман отпада и то   прекривање земљом и заравњавање преко предузећа која располажу механизацијом за те сврхе.

У просеку се прикупља , транспортује и одлаже на јавну  комуналну депонију 3,50 тона дневно, мешаног чврстог комуналног отпада. У последње време радници и руководиоци ЈКП 1 Мај Крупањ нису приликом одлагања отпада на јавну комуналну депонију Дворска запазили опасан отпад и посебне токове отпада.

За потребе прикупљања  комуналног отпада ЈКП ''1 Мај' из Крупња користи  150 контејнера распоређених у Крупњу и у још 9 наведених месних заједница.. ЈКП 1 Мај Крупањ прикупља комунални отпад из домаћинстава , радњи и предузећа из  1300 пластичних или металних канти  које су домаћинства, радње и предузећа набавила о свом трошку.

3. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У ОПШТИНИ КРУПАЊ

3.1.Изабрана  лица у општини Крупањ

- Председник општине

Обавља послове потписивања уговора, налогодавац је буџета, образује комисије и радне групе, обавља и друге послове у складу са Законом.

- Заменик председника општине

Обавља послове потписивања докумената у одсуству председника, обавља техничко руководеће послове везане за комуналне делатности и реализацију пројеката.

- Председник Скупштине општине

Обавља послове припреме одлука , информација и извештаја  за седнице СО-е,

Руководи радом седница скупштине , обавља и друге послове за потребе општине у складу са Законом.

3.2. Организација Општинске управе општине Крупањ

Општинска управа се организује као јединствен орган..

Начелник општинске управе врши руковођење радом запослених у општинској управи Крупањ , поставља и разрешава запослене, одговорно је лице за доношење решења осим инспекторских решења, ради и друге послове у складу са Законом.

У систематизацији радних места у општинској управи Крупањ предвиђена су још радна места и за..

Заменика начелника општинске управе

Помоћника председника општине за урбанизам

Помоћника председника општине за економски развој

Помоћника председника општине за екологију

Ради обављања сродних послова образују се основне организационе јединице, и то:

- Одсек за општу управу и друштвене делатности,

- Одсек  за привреду и финансије.

- Одсек за локалну пореску администрацију.

- Одсек за инспекцијске, стамбено-комуналне, имовинско-правне послове и урбанизам.

Радом одсека као организационе јединице руководи Шеф одсека.

У оквиру организационих јединица- одсека могу се образовати унутрашње организационе јединице и то. Биро, Рачуноводство , Канцеларија, Група, Служба и сл.

У оквиру сваког од 4 одсека  постоји одређени број радних места са описом послова, као и обавезом извршавања и других послова које одреди начелник општинске управе Крупањ.

За потребе обављања одређених послова за становништво и за израду планова председник општине Крупањ може образовати комисије и радне групе.

  - Одговорности за управљање отпадом у општини Крупањ

Општинска  управа општине Крупањ  уређује и обезбеђује услове за обављање и развој комуналних делатности  и уређује начин организовања послова у вршењу комуналних делатности на територији општине,  на тај начин што је оснивач Јавног комуналног предузећа „1 Мај” Крупањ, преко својих  органа и инспекцијских служби  врши контролу и  надзор над спровођењем закона и прописа у области  поступања са отпадом, врши увид и контролу рада Јавног комуналног предузећа „1 Мај”Крупањ,  и ЈП Пут Крупањ које чисти јавне површине ,обавља  и друге послове ради стварања услова за задовољавање потреба становништва општине у области комуналних услуга пре свега организовано сакупљање, одвожење и депоновање отпада на подручју општине.

Постоје две Одлуке Скупштине које  законски регулишу предметну материју, и то: „Одлука о одржавању чистоће и комуналном реду” („Сл.лист општине Крупањ број 15/2005) и „Одлука о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију” („Сл.лист општине Крупањ” број  23/2009)

4.КОЛИЧИНА, ТИП И САСТАВ ОТПАДА

4.1. Анализа система организованог сакупљања комуналног   отпада  општине Крупањ

Тренутно стање у прикупљању, транспорту  и одлагању чврстог отпада на подручју општине Крупањ је следеће.  Од 24  месне заједнице,свакодневно организовано прикупљање отпада, без прикупљања и транспортовања отпада суботом, недељом , врши се једино у градском месту Крупањ. Организовано петнаестодневно прикупљање отпада.,  се спроводи у следећим месним заједницама у којима су распоређени контејнери и то. У Бањевцу , Ликодри , Красави , Горњим Брезовицама, Завлаци , Мојковићу, Белој Цркви, Брштици и Костајнику.  Прикупљање отпада врши ЈКП ''1 Мај '' из Крупња, а чишћење отпада и смећа са јавних површина врши ЈП Пут из Крупња и отпад одлаже  у контејнере .Прикупљање отпада,  транспорт  и  одлагање  отпада на  јавну комуналну депонију на локалитету ''Дворска'', на кат. Парц. 4198 у КО Дворска општина Крупањ  врши  ЈКП ''1 Мај ''  из Крупња са својим возилом за отпад марке  Сканија .Наведено јавно комунално предузеће врши и повремени механички третман отпада и то   прекривање земљом и заравњавање преко предузећа која располажу механизацијом за те сврхе.

У просеку се прикупља , транспортује и одлаже на јавну  комуналну депонију 3,50 тона дневно, мешаног чврстог комуналног отпада. У последње време радници и руководиоци ЈКП 1 Мај Крупањ нису приликом одлагања отпада на јавну комуналну депонију Дворска запазили опасан отпад и посебне токове отпада.

За потребе прикупљања  комуналног отпада ЈКП ''1 Мај' из Крупња користи  150 контејнера распоређених у Крупњу и у још 9 наведених месних заједница.. ЈКП 1 Мај Крупањ прикупља комунални отпад из домаћинстава , радњи и предузећа из  1300 пластичних или металних канти  које су домаћинства, радње и предузећа набавила о свом трошку. У Крупњу је у марту постављено  8 жичаних контејнера за прикупљање и транспорт пластичне ПЕТ амбалаже ради рециклирања од стране предузећа Данекс Стронг ДОО Лозница Ново Село , којем је општина Крупањ дозволила локације и који су већ распоређени у градском подручју Крупња. Крупањ  у последњој деценији нема развијену индустрију па нема већих извора индустријског отпада. Постоји неколико погона дрвопрерађивачке индустрије чији се отпад користи као секундарна сировина, за брикетирање или за грејање самих радионица и погона. Отпад из малог броја металопрерађивачких радњи одлаже  се привремено на бетониране платое у оквиру радионица и продаје се повремено предузећима ван територије Крупња углавном из Шапца и Ваљева која врше рециклирање и даље поступање са тим отпадом. . Прикупљањем и продајом предузећима и радњама ван територије Крупња, мањих количина картона , и неких посебних токова отпада- аутомобилских , и камионских гума и акумулатора се баве  предузећа и предузетничке радње, вулканизерске и електричарске, или наменске за картон, или хладњаче које имају отпаних картонских кутија од паковања замрзнутог воћа. Заједничко за ове радње је да су им мали капацитети складишта испод 2 тоне отпада, осим хладњача и да су им подови на које привремено складиште отпад бетонирани. Прикупљањем отпадних возила из река и отпадног гвожђа из домаћинстава и продајом предузећима и радњама ван територије Крупња се баве углавном припадници ромске заједнице, тако да на обалама река и у самим рекама у последње време нема посебних токова отпада нити опасног отпада. Стање у сеоским насељеним местима је далеко неповољније него у самом Крупњу. Само у  9 од 23 сеоских месних заједница постоји организовано прикупљање отпада, где су распоређени контејнери. Проблем одлагања отпада анималног порекла изражен је  у већини сеоских месних заједница. . У сеоским месним заједницама стварају се често дивље депоније углавном по потоцима или удолинама. Ту се може уочити свакакав отпад који се ствара у домаћинствима као на пример. Пластична амбалажа, памперс пелене, амбалажа од кућне хемије, отпадни лимови и возила, отпадне гуме , кесице од средстава за заштиту биља, стари тв и радио пријемници, џакови од ђубрива, животињске коже и нејестиве изнутрице, папир и картон ,стаклена амбалажа и кућни отпад. Једино на дивљим депонијама нема отпаних уља, метала и гвожђа и акумулатора због потенцијалне могућности продаје заинтересованим радњама и предузећима.

4.2. Анализа количине  сакупљеног отпада

На основу података добијених од ЈКП ''1 Мај' Крупањ, количине отпада које су извежене на депонију током 2008., 2009. и 2010. године јесу следеће:

| Година | Количина извеженог отпада у тонама |
| --- | --- |
| 2008. | 890 |
| 2009. | 910 |
| 2010. | 860 |

До пада количине сакупљеног отпада у 2010 години је дошло због  новчаног дуговања МЗ Завлака , ЈКП 1 Мај Крупањ за одношење отпада и неплаћања одношења отпада МЗ Цветуља. ЈКП 1 Мај Крупањ очекује измирење дуговања од стране МЗ Завлака у првом делу 2010 године за одношење отпада па да интезивира уклањање отпада из ове МЗ јер су већ почеле да се стварају мање дивље депоније.

На основу узорка од 500 кг отпада из контејнера на подручју општине Крупањ процентуално се налазе следеће врсте отпада.

- Папир и фини картон- 19,20%

- Стакло- 6,90%

- Пластика- 4,10%

- Гума- 2,80%

- Текстил- 5,20%

- Метали- 7,40%

- Органски отпад- 24,10%

- Грађевински отпад- 15,10%

- Отпад са јавних површина- 3,60%

- Остали отпад- 11,60%

Како се у сеоским месним заједницама мешани  комунални отпад  прикупља и одвози у 9 месних заједница и то у Бањевцу, Ликодри, Красави, Г. Брезовицама, Мојковићу, Белој Цркви, Завлаци, Брштици, и Костајнику, а у осталих 14 се не прикупља, процењене количине укупног отпада који се ствара у сеоским МЗ  на годишњем нивоу израчунате на основу количине од прикупљених  910 тона годишње, без сакупљања суботом недељом , тј. за просечно 260 дана годишње, подељене са бројем становника у Крупњу и у 9 наведених  МЗ из којих се односи отпад су.

Табела о процењеној годишњој укупној количини створеног отпада

по МЗ на  територији општине Крупањ

| Месна заједница | Количина отпада у тонама/година |
| --- | --- |
| Бањевац | 67,60 |
| Ликодра | 119,60 |
| Красава | 88,40 |
| Г. Брезовице | 62,40 |
| Мојковић | 104,00 |
| Бела Црква | 98,80 |
| Завлака | 127,40 |
| Цветуља | 36,40 |
| Равнаја | 41,60 |
| Ставе | 59,80 |
| Толисавац | 88,40 |
| Д. Брезовице | 65,00 |
| Врбић | 75,40 |
| Шљивова | 118,80 |
| Томањ | 57,20 |
| Кржава | 104,00 |
| Богоштица | 36,40 |
| Планина | 26,00 |
| Липеновић | 80,60 |
| Церова | 127,40 |
| Брштица | 166,40 |
| Дворска | 143,00 |
| Костајник | 140,40 |

За процењивање количине створеног отпада у сеоским месним заједницама узето је да је просечна дневна количина прикупљеног  отпада од 3500 кг што подељено са укупним бројем становника у Крупњу и бројем становника у наведених 9 МЗ од којих се односи отпад,  по становнику  износи  0,50 кг, а за број становника преузети су подаци из пописа становништва из 2002. године, у Крупњу , Бањевцу ,Ликодри, Красави, Г. Брезовицама, Мојковићу, Белој Цркви, Завлаци, Брштици и Костајнику.   Треба напоменути да се у Крупњу налази 5072 становника од којих се прикупља отпад, а у осталих наведених 9 МЗ из којих се прикупља отпад 7461 становник. Међутим  отпад се у наведених 9 МЗ прикупља само у долинама поред асфалта где су контејнери  од просечно 25% становништва тј. броја 1865, а не прикупља се  од становника у брдима.Како је демографски тренд на територији општине негативан, тј, стално опада број становника од 1953 године, то се може очекивати да ће и количине отпада временом опадати. Треба узети у обзир да се део овог отпада не одлаже већ се делом разграђује или спаљује у домаћинствима спорадично.

5.РЕЦИКЛИРАЊЕ ОТПАДА

Рециклажа отпада преставља прераду отпадних материја  у производном процесу за првобитну или другу намену укључујући и органску рециклажу, без искоришћења енергије. Да би се вршила рециклажа отпада потребно је вршити раздвајање отпада по врстама.

На подручју општине Крупањ организовано издвајање и сакупљање секундарних сировина врши се само у месној заједници Крупањ и то ПЕТ амбалаже од стране Предузећа Данекс Стронг ДОО Лозница- Ново Село и картонске амбалаже од стране предузетничких радњи и хладњача.

Ове сировине су до 2010/2011. године продаване предузећима која се баве рециклажом, која се налазе у већим градовима ван територије Крупња,  углавном у Ваљеву, Шапцу и Лозници. У општини Крупањ не постоји ни једна предузетничка радња или предузеће које рециклира отпад.

На подручју нема  регистрованих предузећа која се баве организованим сакупљањем и откупом секундарних сировина, у складу са Законом о управљању отпадом сл.гл.РС.бр. 36/09, и Законом о изменама и допунама закона о управљању отпадом сл.гл.РС.бр. 88/10. Регистровано је повремено присуство, нарочито у пролеће и у летњем периоду, неорганизованих сакупљача- припадника ромске заједнице, посебно метала, отпадног гвожђа и отпадних лимова од возила или целих отпадних возила.

Вулканизерске  предузетничке радње скупљају и продају отпадне гуме предузећима за рециклирање у Нови Сад, а електричарске радње продају истрошене акумулаторе и отпадну електропрему предузећима за рекилирање у Богатић. Заједничко им је да имају бетониран плато за отпад и да су им складишта мала , испод 2 тоне отпада.

Да би се предности рециклирања отпада у потпуности искористиле, неопходно је подићи свест грађања о селекцији отпада на месту настанка. Правилно одвајање отпада првенствено у домаћинствима а затим и у установама, привредним друштвима и на јавним просторима у многоме олакшава даље управљање свим врстама отпада. Рециклабилне сировине су готово у потпуности спремне за примарну обраду. Продаја оваквих врста сировина је олакшана. Опасан отпад је могуће одвојити и одложити на Законом прописан начин, олакшано је преузимање амбалажног отпада од стране произвођача. Сам процес управљања отпадом сведен је, практично на прикупљање и одлагање на прописан начин.

Правилном едукацијом грађана, почев од најранијег узраста, о значају примарне селекције отпада ће се постићи овај циљ. Међутим, овај процес ће, сам по себи, бити дуготрајан јер је на нашим просторима  рециклирање отпада још релативо нов начин поступања са отпадом и грађани немају ни навику ни представу о значају који рециклажа има за животну средину. Вишеструко значење рециклаже у заштити животне средине како по питању смањења загађења тако и по питању рационалног управљања ограниченим  ресурсима налаже нам да се овом питању посветимо што раније и са што већим снагама и напорима.

Смањење учешћа ПВЦ кеса и ПЕТ амбалаже у укупној количини отпада је један од стратешких циљева општине Крупањ. Начини на који ће се овај циљ остварити могу да буду различити, избор ће зависити од тога колико ће бити прихватљив за грађане, привредна друштва и предузетнике као и за саму јединицу локалне самоуправе. Сигурно је да ће се решење тражити у сарадњи свих ових учесника и да ће се покушати да све стране буду што је могуће задовољне.

6. ДРУГЕ ОПЦИЈЕ ТРЕТМАНА ОТПАДА

Друге опције третмана отпадом су:

-  компостирање;

-  анаеробна дигестија;

-  инсинерација (спаљивање) отпада;

-  пиролиза;

-  неутрализација;

-  плазма технологија;

-  солдификација.

На територији општине Крупањ није заступљен ни један од наведених третмана отпада као организовани облик третмана отпада. Потребно је нарочито размишљати о компостирању отпада јер је учешће органског отпада у укупном отпаду на територији општине Крупањ 24,10%.

7. ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА НА ЈАВНОЈ КОМУНАЛНОЈ ДЕПОНИЈИ

За потребе одлагања мешаног комуналног отпада ЈКП ''1 Мај'' из Крупња користи локалитет ''Дворска на доњем делу  кат. Парц. 4198 у КО Дворска општина Крупањ''у једној удолини. . Овај простор је удаљен од Крупња око 8 км и државна је својина а корисник је општина  Крупањ. За  потребе одлагања отпада се користи више од двадесет година.  Депоновање се врши централно, али се накнадно врши механички третман, материјал се разастире булдожером  па се депонија повремено равна, и прекрива земљиштем Том приликом врши се и одређено збијање, али не у мери која би имала ефекта на капацитет депоније. Остали третмани и друге врсте заштите животне средине се не врше. На улазу у депонију не постоји чуварска служба, већ група од 7 радника заједно са руководиоцем и возачем свакодневно контролише прилаз депонији приликом транспорта и одлагања отпада . Ова група радника повремено врши и прикупљање отпада и враћање на депонију отпада којег је ветар разнео. Веома је битно нагласити да отпад, у погледу састава, има карактеристике инертног отпада, претежно комуналног, односно нема карактеристике опасног отпада. На депонији нема у последње време ни неких посебних токова отпада- отпадних возила, истрошених акумулатора и електроотпада , отпадних уља , индустријског отпада и медицинског отпада. Дневно се прикупља , транспортује и одлаже на депонију 3,50 тона отпада, а годишње се у просеку депонује 910 тона мешаног комуналног отпада на јавну комуналну депонију у Дворској.

На јавној комуналној депонији у Дворској на кат. Парц. 4198 у КО Дворска општина Крупањ, површине 1.68.34 ha, обзиром да се отпад депонује само на  доњем делу парцеле у једној удолини на преосталом делу парцеле могло би да се врши разврставање отпада на поједине категорије- папир и картон, пластика , стакло , метал , текстил, гума односно на врсте отпада које могу да се рециклирају. Постоји и једна парцела  на периферији Крупња близу седишта предузећа ЈКП 1 Мај Крупањ, чији је власник општина Крупањ која би могла  да се употреби као двориште за разврставање рециклабилног отпада, или у те сврхе  користити другу парцелу на периферији Крупња.

На основу узорка од 500 кг мешаног комуналног отпада из контејнера у узорку се налазе следеће врсте отпада.

Табела о компонентама мешаног комумалног отпада у узорку од 500 кг и процентуални удео сваке компоненте у укупној количини отпада.

| Компонента | Удео у укупној количини % |
| --- | --- |
| Папир и фини картон | 19,20 |
| Стакло | 6,90 |
| Пластика | 4,10 |
| Метали (укупно) | 7,40 |
| Органски отпад | 24,10 |
| Грађевински отпад (шут) | 15,10 |
| Текстил | 5,20 |
| Гума | 2,80 |
| Отпад са јавних површ. | 3,60 |
| Остали отпад | 11,60 |
| УКУПНО | 100,00 |

Повремено се на депонију остављају и делови намештаја и покућства (бела техника), старе одеће, ауто гуме и други крупан отпад, отпад органског порекла (пиљевина, грање лишће и сл.), док је током зимских месеци уочљиво  одлагање пепела. Мора се истаћи да се могу наћи и мање количине отпада који има својства опасног (отпад од клања стоке, пољопривредних хемикалија , амбалажа од кућне хемије и детерџената). Ове количине су занемарљиве у односу на укупну количину отпада и једноставним мерама едукације становништва ова појава се може сузбити, што потврђују и сазнања добијена разговором са мештанима на терену.

Скупштина општине Крупањ је донела одлуку о приступању Пројекту регионалног управљања отпадом са општинама Мали Зворник , Љубовија и Градом Лозница, на седници 12 03 2010 године под бројем одлуке | Број 355-150/2010. Тиме би се приступило решавању проблема одлагања отпада за дужи временски период. На састанцима Одбора за реализацију Пројекта регионалног управљања отпадом  у Лозници у марту 2010 године одлучено је да се регионална депонија изгради на територији Града Лозница да остале 3 општине формирају своје Трансфер станице и да затворе своје постојеће депоније комуналног отпада после изградње регионалне депоније. На истим састанцима је утврђен предлог Споразума о Регионалном урављању отпадом који је председник  општине Крупањ потписао у априлу 2010 године. За јавну депонију  комуналног отпада на локалитету ''Дворска ' постоји Пројекат  у општини Крупањ санације и затварања и рекултивације  али се неће реализовати док се не изгради Регионална депонија на територији Града Лозница јер општина Крупањ нема тренутно другу површину за одлагање отпада.  Пројекат мора да размотри савремене начине и поступке управљања отпадом, сагласно позитивним прописима Републике Србије и Директивама ЕУ, као и да буде усклађен са принципима и хијерархијом управљања отпадом дефинисаним у Националној стратегији управљања отпадом. Овим Пројектом су предвиђене основне мере и радови за елиминисање могућих негативних утицаја на животну средину, а да се при том омогући депоновање у регуларним условима, до почетка рада регионалног система, а затим и затварање, рекултивација деградираног простора и озелењавање.

7.1. Регистар дивљих депонија на територији општине Крупањ

На територији општине Крупањ постоји 9 депонија – сметлишта која служе као привремено одлагалиште отпада за сеоске месне заједница, али их има и у граду Крупњу и  имају карактер дивљих депонија. То су:

- Депонија у Крупњу иза Градске болнице, на којој отпад одлаже становништво које живи близу болнице и  процењена количина отпада на депонији је око 600м3.

- Депонија у Крупњу у насељу Ромске заједнице, на којој отпад одлаже становништво Ромске заједнице и процењена количина отпада на депонији је око 100м3.

- Депонија у Крупњу поред реке Ликодре на којој отпад одлаже становништво преко реке Ликодре и процењена количина отпада на депонији око 400м3.

- Депонија у МЗ Кржава на којој отпад одлаже становништво ове МЗ и процењена количина отпада на депонији је око 30 м3.

- Депонија у МЗ Бањевац  на којој отпад одлажу становници ове МЗ и  процењена количина отпада на депонији је око 55м3.

- Депонија у  на којој отпад одлаже  становништво МЗ Красава и процењена количина отпада на депонији је око 120м3.

- Депонија у Завлаци на којој отпад одлаже становништво МЗ Завлака где нису заступљени контејнери и  процењена количина отпада на депонији је око 90м3.

- Депонија у МЗ Цветуља на којој отпад одлаже становништво ове  МЗ , јер у 2010 години ова МЗ је престала да плаћа одношење отпада ЈКП 1 Мај Крупањ па ово предузеће не односи отпад из ове МЗ. Процењена количина отпада на депонији  је око  70м3.

- Депонија у МЗ Бела Црква, на којој отпад одлаже становништво ове  МЗ тамо где нису заступљени контејнери  за отпад и процењена количина отпада на депонији је око 80м3.

8. ИНДУСТРИЈСКИ, ОПАСАН ОТПАД И ПОСЕБНИ ТОКОВИ ОТПАДА

Индустријски отпад је отпад који настаје у процесу производње. Према карактеристикама индустријски отпад се може поделити у две основне групе и то: опасан и неопасан индустријски отпад. Под опасним отпадом се дефинише отпад који има најмање једну од опасних карактеристика (експлозивност, запаљивост, оксидационо својство, отровност, инфективност, склоност корозији, органски је пероксид, у додиру са ваздухом ослобађа запаљиве гасове или токсичне материје, садржи токсичне супстанце са сталним деловањем), укључујући и амбалажу у којој је опасан отпад био упакован.

Опасан отпад се одлаже на начин који је прописан законским регулативама у складу са  чланом 43 , 44 и 46 Закона о управљању отпадом сл.гл.РС.бр. 36/09 и не сме се одлагати на депонију комуналног отпада, нити мешати са комуналним отпадом. Комунални отпад који је већ измешан са опасним отпадом раздваја се ако је то могуће и економски исплативо у противном тај отпад се сматра опасним. Влада Републике Србије обезбеђује спровођење мера поступања са опасним отпадом, а Министар животне средине рударства и просторног планирања прописује начин складиштења паковања и обележавања опасног отпада.

Генератор отпада је свако предузеће код кога при обављању делатности настаје отпад. У складу са Правилником о поступању са отпацима који имају својства опасних материја („Службени гласник Републике Србије”, број 12/95) и са Законом о управљању отпадом сл.гл.РС.бр. 36/09,  предузеће (генератор отпада) код кога настају опасни отпаци дужно је да сакупља опасан отпад и да га складишти у привременим складиштима за опасан отпад, који неможе бити привремено складиштен на локацији произвођача или власника отпада дуже од 12 месеци.Крајњи корисник као држалац амбалажног отпада који је загађен опасним или другим материјама мора да обезбеди да се са њим поступа у складу са Законом о управљању отпадом.. На територији општине Крупањ предузећа и радње које поступају са хемикалијама, бојама и лаковима у процесу производње и продаје, ову врсту амбалажног отпада отпада  посебно привремено чувају  у затвореним посудама на бетонираним платоима или у за то наменским просторијама до момента предаје предузећима и радњама ван територије Крупња која преузимају овај отпад. Пре одлагања на привремена складишта , класификује се и на  прописан начин обележава опасни отпад.  Сваки генератор отпада је дужан да изврши карактеризацију и категоризацију опасног отпада.

Неопасан отпад генератор отпада може да одлаже у контејнере, које комунално предузеће редовно празни, на основу уговора склопљеним између комуналног предузећа и генератора отпада.

- Отпад који настаје обављањем предузетничке делатности  одлаже се у контејнере па потом  на  градску депонију.

Посебни токови отпада

По Закону о управљању отпадом сл. гл. РС.бр. 36/09, посебни токови отпада су.

Истрошене батерије и акумулатори, отпадна уља, отпадне гуме, отпад од електричних и електронских производа, Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу, ПЦБ отпад- су отпадна претежно трафо уља загађена са ПЦБ као и опрема која их садржи, ПОПс отпад- је отпад који садржи или је контаминиран дуготрјним органским загађујућим материјама тј. отпад пореклом од опасних пестицида,Отпад који садржи азбест, Отпадна возила, Медицински и фармацеутски отпад, Отпад из производње титан –диоксида.

Министар животне средине рударства и просторног планирања прописује услове за управљање свим наведеним посебним токовима отпада, а Министар здравља прописује услове за управљање медицинским и фармацеутским отпадом.

На јавној депонији комуналног отпада у Дворској може се према узорковању  из контејнера наћи само 2,80 % отпадних гума, осталих наведених посебних токова отпада нема на депонији. Могуће је међутим да се нађу на депонији мање количине ПОПс отпада и електротпада, које су одложили становници који живе у околини депоније Дворска, што ће се утврдити приликом израде еколошког елабората од стране ЈКП 1 Мај Крупањ за сврху прибављања дозволе за управљање отпадом по Закону о управљању отпадом  сл.гл.РС.бр. 36/09 и Закону о изменама и допунама о управљању отпадом сл.гл.РС.бр. 88/10.

На територији општине Крупањ постоји прикупљање отпадних возила, отпадних гума, истрошених батерија и акумулатора и електроотпада, од стране радњи , предузећа и Ромске заједнице која не врше третман већ сакупљене количине наведеног отпада привремено складиште на бетонске платое или у посебне просторије и продају га радњама и предузећима ван територије Крупња најчешће у Ваљево, Шабац, Нови Сад, Богатић и Лозницу. На дивљим депонијама по сеоским МЗ се могу наћи мање количине посебних токова отпада и то. Отпадна возила, Отпадне гуме , истрошене батерије, електроотпад и ПОПс отпад-отпад пореклом од опасних пестицида. У општини Крупањ постоји усвојен наменски Фонд за заштиту животне средине и програм за реализацију средстава фонда где су предвиђена средства за уклањање дивљих депонија и средства за набавку врећа за одвојено сакупљање отпада по различитим категоријама.

Управљање медицинским отпадом на подручју општине Крупањ

- Медицински инфективни отпад који настаје у раду Дома здравља у Крупњу и амбулантама у Мојковићу, Белој Цркви, Церови и Столицама се прикупља у специјализоване посуде и вреће и прописно обележава и складишти у за то наменским контејнерима и  одговарајућим транспортним средствима одвози петнаестодневно у Дом здравља Лозница где се даље третира у складу са Законом о третирању медицинског инфективног отпада  и Правилником  о управљању  медицинским отпадом сл.гл.РС.бр. 78/2010, на предвиђен начин. Током 2010 године просечно месечно је отпремљено по 90 кг овог отпада што годишње износи 1080 кг. Према подацима добијеним из Дома здравља Крупањ, не очекује се да ће се ове количине битно мењати у наредних 3-5 година

9. ЦЕНЕ И ТРОШКОВИ САКУПЉАЊА ОТПАДА

9.1. Накнаде за чишћење, изношење и депоновање отпада

На основу Одлуке СО-е Крупањ о одржавању чистоће и комуналном реду (''Сл. лист општине Крупањ'' 15/2005) ЈКП ''1 Мај Крупањ'' припада накнада за услуге , изношења, транспорта и депоновања инертног и неопасног кућног отпада и истог отпада од делатности радњи и предузећа, и установа, као и инертног и неопасног отпада које са јавних површина  чисти и складишти у контејнере ЈП Пут Крупањ, у висини која се одређује према ценовнику који предлаже Управни одбор ЈКП ''1 Мај Крупањ'' а на који је дужан да прибави сагласност СО-е Крупањ. Накнаде за чишћење јавних градских површина (главна улица, тротоари, тргови),  и јавних зелених површина добија ЈП Пут Крупањ  .

Накнаду за изношење кућног отпада из стамбених зграда сносе носиоци станарског права, сопственици станова и закупци, односно корисници пословних просторија.Накнада  за услуге изношења, одвоза и депоновања отпада утврђује се по м² нето стамбеног, односно по  м2 нето пословног простора и плаћа се месечно, у динарима са ПДВ-ом. Управни одбор ЈКП 1 Мај Крупањ је донео одлуку о образовцању цена комуналних производа и услуга бр 767 од 03 12 2010 године на коју је Општинско веће општине Крупањ донело решење II Број  38- 3/2010 датума 03 12 2010 године, о давању сагласности на одлуку. Преглед цена за изношење, одвоз и депоновање отпада по корисницима услуга и по М2 је следећи.

| КАТЕГОРИЈА | МЕСТО НАСТАНКА ОТПАДА | ЦЕНА ПО КВАДРАТНОМ МЕТРУ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- |
| ФИЗИЧКА ЛИЦА ШКОЛЕ,УСТАНОВЕ | Отворени простор | 2,30 РСД |
|  | Отворени простор | 4,10 РСД |
| ПРЕДУЗЕЋА ПРЕДУЗЕТНИЦИ | Отворени простор | 14,50 РСД |
|  | Отворени простор | 14,50 РСД |

У приказану цену је урачунат ПДВ у висини од 8%. Корисници услуга ЈКП „1 Мај Крупањ” плаћају према величини површина а не према количини продукованог отпада, што је једноставније али и дестимулативно за превенцију стварања отпада.

Обрачун и наплата се врше месечно преко рачуна за комуналне услуге. Грађани могу да плаћају на благајни предузећа а правна лица и предузетници вирмански.

10. ПРОГНОЗА КОЛИЧИНЕ ОТПАДА

Количина отпада је разматрана као процена укупне количине створеног отпада на годишњем нивоу од стране становништва Крупња и 23 сеоске МЗ, и годишња  количина прикупљеног,транспортованог и депонованог отпада на јавну комуналну депонију Дворска од стране ЈКП 1 Мај Крупањ од становништва Крупња и становништва 9 Мз из којих се делимично око 25% прикупља отпад и то углавном у долинама поред асфалта где су размештени контејнери и од осталих корисника услуга сакупљања и депоновања отпада..

10.1. Пројекција количине комуналног отпада

Количина и пораст односно опадање комуналног отпада зависи од броја становника, прираста становништва, стандарда живљења, економских услова као и од личног и друштвеног стандарда.

Број становника у будућем периоду се одређује на основу демографских студија и анализа.

Све анализе показују да сва насељена места општине Крупањ бележе негативан природни прираштај и миграције почев од 1953 године до данас.

Садашњим системом сакупљања отпада на територији општине Крупањ обухваћено је  седиште општине, Крупањ и још 9 МЗ и то Бањевац , Ликодра, Красава, Г. Брезовице, Завлака, Мојковић, Бела Црква, Брштица и Костајник. У овим МЗ се отпад прикупља у долинама поред асфалта где су распоређени контејнери од приближно 25% становништва а не прикупља се од већинског становништва у брдима која такође стварају отпад. Одлуком  СО-е Крупањ о одржавању чистоће  и комуналном реду је предвиђено да месне заједнице могу да самостално склапају уговоре о прикупљању и одношењу отпада са својих територија, и да плаћају услуге одношења отпада. Како је површина општине релативно велика као и број месних заједница, активности ове врсте до сада је било само у наведених 9 МЗ, али и ту се повремено јављају проблеми са кашњењем плаћања услуга одношења отпада ЈКП 1 Мај Крупањ па ово предузеће не одвезе отпад из контејнера на време те се почну стварати дивље депоније. Такав случај са неплаћањем услуга ЈКП 1 Мај Крупањ је био у МЗ Цветуља па се сада отпад из ове МЗ не односи па је и у овој МЗ створена дивља депонија. Додатна отежавајућа околност је и недовољан капацитет ЈКП ''1 Maj '' Крупањ како финасијски,  тако и технички, јер располаже само са 1 возилом за отпад марке Сканија које је великих габарита и не може да се креће узаним локалним путевима по брдскопланинским селима на територији општине Крупањ, тако да није реално очекивати да ово јавно предузеће покрије целу територију општине у прикупљању и одвожењу отпада у наредних три до пет година.

У погледу процене годишње продукције створеног отпада у Крупњу и у 23 сеоске МЗ, израчунато је да она износи 2695.40 тона, на бази прорачуна од 0,50 кг по становнику , који је добијен дељењем просечне дневне количине прикупљеног отпада од 3500 кг са сабирком броја становника у Крупњу у износу од 5072 од којих се односи отпад и 25% становника у наведених 9 МЗ од којих се прикупља отпад у долинама поред асфалта чији број износи 1865. Укупна годишња количина прикупљеног, транспортованог и одложеног отпада на депонију у Дворској годишње је 910 тона израчуната на бази множења дневне количине прикупљеног отпада од 3,50 тона са 260 дана прикупљања отпада годишње без субота и недеља.

###### 10.2.      Отпад из делатности радњи и предузећа

Ова врста отпада  је претежно инертног карактера а пореклом је из следећих привредних области:

- дрвна индустрија

- металопрерађивачка индустрија

- мала привреда

- Текстилна , позамантеријска делатност и производња кревета

- Трговина и занатство

- Грађевинска делатност

Најчешће се стварају следеће врсте отпада. Пиљевина, отпадно дрво, отпадни метали, пластика, отпадни текстил, отпадни картон и папир, грађевински отпад, отпадне пластичне кесе, органски отпад- коштице од воћа. Већина од ових врста отпада не спада у опасан отпад и посебне токове отпада и могу да се користе као секундарне сировине или за рециклажу.

Предузећа и радње која користе хемикалије и боје и лакове у процесу производње амбалажу загађену опасним и штетним материјама  затварају поклопцима и одлажу на бетониране платое или у посебне просторије до предаје радњама и предузећима која преузимају ову врсту отпада у складу са Законом о управљању отпадом и Законом о амбалажи и амбалажном отпаду.

Процена економског статуса Општине Крупањ од 2005 године садржана је у „Стратешком плану одрживог развоја општине Крупањ донетом 2005 године  и заснива се на следећим предпоставкама: убрзани економски развој малих и средњих предузећа пораст индустријске производње у процесу приватизације друштвених предузећа, развој пољопривредне производње, и туризма а и осталих видова услуга првенствено занатства и грађевине, развој инфраструктуре, пораст нивоа образовања, пораст броја становника.

Имајући у виду ово а и „Закон о управљању отпадом” у коме је посебна пажња посвећена обавези издвајања секундарних сировина ради поновне употребе (рециклирање отпада), неопходно је у будуће вршити сепарацију и одвајање отпада што ће у многоме допринети растерећењу градске депоније.

Интегралним управљањем отпадом на територији општине Крупањ успоставља се систем организованог одлагања, сакупљања , транспортовања и депоновања отпада на целој површини општине, како на градском тако и на сеоским подручјима чиме би се смањио број дивљих депонија и бацање отпада уз путеве, пруге, дуж обала потока и река и тиме смањио негативан утицај на животну средину и даља деградација руралних простора.

10.3. Опрема за сакупљање отпада

ЈКП ''1 Мај Крупањ'' располаже са извесним бројем типизираних посуда за сакупљање отпада и то:

- метални контејнери од 1,1 м³   = 150 комада.

Ово предузеће сакупља, транспортује и одлаже  на јавну комуналну депонију у Дворској и отпад из 1300 пластичних и металних канти и буради до 100 кг које су набавила домаћинства радње и предузећа. Предузеће Данекс Стронг ДОО Лозница Ново Село је распоредило у Крупњу 8 жичаних контејнера за прикупљање транспорт и рециклажу ПЕТ амбалаже величине по 1,5 м3.

Контејнери су лоцирани у свим деловима града у поред асфалта у МЗ Бањевац ,Ликодра, Красава ,Г. Брезовице, Завлака, Мојковић, Бела Црква, Брштица и Костајник и свуда тамо где је  очекивана већа концентрација отпада  (стамбене зграде, школе, јавне установе, раскрснице, трговине, и угоститељске радње) уз могућност приступа камиона-смећара.

Посуде код домаћинстава нису типизиране и то су углавном металне и пластичне канте и бурад запремине до 100 литара, смештене поред улаза, односно капије, углавном поред асфалта где је могућ приступ камиона-смећара марке Сканија.

10.4. Возила за транспорт и радна снага ангажована на сакупљању , одвожењу и

депоновању отпада

У оквиру возног парка ЈКП ''1 Мај'' Крупањ налази се једно возило, камион- смећар марке Сканија - специјализовано  са хидрауличним подизањем контејнера и мешачем за отпад .Такође  располаже  и са Ладом нивом за обиласке терена јер се наведено предузеће бави и другим пословима и то. Одржавањем водовода и наплатом воде, одржавањем базена и наплатом услуга за коришћење базена и одржавањем пијаца и наплатом услуга за коришћење пијаца.

Поред ових возила у раду ЈКП 1 Мај Крупањ помаже и ЈП Пут Крупањ чији је укупни број радника 28, јер је овлашћен да чисти отпад са јавних тротоарских и асфалтних површина  и јавних зелених површина који обавља са 8 радника а потом отпад  складишти у контејнере, а повремено при појавама великих количина отпада , или појавама отпада на неуређеним депонијама утоваривачем Ултом утовара отпад у своје камионе и превози отпад својим камионима марке Фап 14/14 – 3 возила, камионом Фап 19/21 – 1 возило и мотокултиватором  на јавну комуналну депонију у Дворској и повремено Булдозером врши равњање и застирање земљом депоније у Дворској за шта добијају накнаде од општине Крупањ, или ЈКП 1 Мај Крупањ на основу услуга по уговору.  На располагању ЈКП ''1 Мај '' Крупањ од укупног броја радника од 37, за прикупљање, транспорт и одлагање отпада на депонију има 8 радника заједно са возачем и шефом групе као и 3 административна радника за стручни рад, уговоре, обрачун и наплату услуга одношења отпада . Имају запослено квалификовано лице одговорно за стручни рад за управљање неопасним отпадом са средњом школом- смер заштита животне средине. Грађани  имају могућност да приватно ангажују возила ЈКП у сврху одвоза крупног и кабастог отпада по утврђеном ценовнику

11. РЕГИОНАЛНА  САНИТАРНА ДЕПОНИЈА  ЗА ГРАД ЛОЗНИЦУ И ОПШТИНЕ  КРУПАЊ, ЉУБОВИЈУ И  МАЛИ ЗВОРНИК

У марту 2010. године  Скупштина општине Крупањ је донела одлуку о приступању пројекту регионалног управљања отпадом са општинама Мали зворник Љубовија и Градом Лозница . Тиме би се приступило решавању проблема одлагања отпада за дужи временски период. На састанцима Одбора за реализацију Пројекта регионалног управљања отпадом у Лозници у марту 2010 године одлучено је да се регионална депонија изгради на територији Града Лозница , да остале 3 општине формирају своје Трансфер станице и да затворе постојеће депоније комуналног отпада после изградње регионалне депоније. На истим састанцима је утврђен предлог споразума о регионалном управљању отпадом где је споразум председник општине Крупањ потписао у априлу 2010 године.  У децембру 2010 године Град Лозница је одредио локацију за регионалну депонију између насеља Тршић и Зајача  али није одлука усвојена на Скупштини Града Лозница због противљења становништва које живи у околини предвиђене локације за регионалну депонију. Средства за израду Регионалног стратешког плана управљања отпадом за лознички регон и за саму изградњу регионалне депоније планирају да се потражују од  Фонда за заштиту животне средине Републике Србије, од иностраних донатора и из буџета општина у износу  око 6% годишње док траје изградња Регионалне депоније.  Регионални          стратешки план управљања отпадом треба да омогући остваривање циљева националне Стратегије управљања отпадом.. . Решење за  избор најповољнијег начина за изградњу регионалне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта у општинама  и Граду  Лозници потписницима споразума зависиће од економских критеријума, затим од повољности и усаглашавања интереса општина потписница Споразума а највише од степена усаглашености са основним принципима заштите и очувања животне средине.

11.1.Трансфер станица у Крупњу

Трансфер станица је место до којег се допрема отпад ради раздвајања или претовара пре транспорта на друго место ради третмана или одлагања.

Општина Крупањ још није одредила локацију за Трансфер станицу ,предвидиће се једна трансфер станица на територијји општине Крупањ и то на локацији садашње депоније, у Дворској или на неком општинском земљишту на периферији Крупња Изградња и опремање објекта, носиоци инвестиције и начин управљања биће одређени пројектним  планом , а у зависности од изабране локације за формирање регионалне депоније за комунални отпад.

Тражиће се се и помоћ Републичког Фонда за заштиту животне средине за  радове на изградњи трансфер станице, а у општинском Фонду за заштиту животне средине постоје предвиђена средства од 5 % за израду пројекта за трансфер станицу.

11.2. Рециклажно двориште

Основни начин за сакупљање секундарних сировина је изградња просторија и магацина за сортирање отпада и рециклажу којим би се сакупила највећа количина доступног папира и картона, стакла, пластике и метала из домаћинстава радњи и предузећа и вратила назад у процес прераде. Рециклажна дворишта се  изграђују за завршно сортирање селективно сакупљених материјала. У њима може да се врши и механичка припрема балирање , дробљење и сецкање материјала за транспорт наменским машинама за те сврхе.

У оквиру трансфер станице чија локација треба да се одреди на територији општине Крупањ, биће потребно предвидети могућност да се изгради рециклажно двориште са просторијама и магацинима и бетонираним платоом.

Обзиром да је већ започето прикупљање ПЕТ амбалаже у жичаним контејнерима, где грађани бацају и остали отпад, да се већ примењује издвајање финог папира и картона ради рециклаже, могу да се примене  2 начина сепарације и рециклаже.

1. На месту настајања – On-site. Engl. Izraz-примарна селекција

On- site рециклажа је издвајање материјала који се могу рециклирати на самом месту настајања, тј. Становници, радње и предузећа  сами сортирају отпад у кесама и у наменским контејнерима или га доносе на посебне платое или на трансфер станицу са рециклажним двориштем, а заинтересоване радње и предузећа их сакупљају и односе на третман. Овај тип има своје предности јер сировине постижу бољу цену на тржишту јер су мање запрљане, смањују се трошкови издвајања појединих врста отпада из мешаног отпада и овакве сировине се могу одмах пласирати и прерађивати.

2. Ван места настајања -  Off-site engl. Izraz- секундарна селекција

Oвај начин представља селекцију на централизованом месту за раздвајање отпада тј. Када се из мешаног чврстог отпада издвајају компоненте.

Секундарна селекција је неповољнија јер постоје трошкови раздвајања отпада, поједине категорије отпада мого бити запрљане поквашене или загађене опасним и штетним материјама.

Може да се примењује ако примарна селекција није задовољавајућа или није финансијски исплатива. Потребан је простор за привремено складиштење материјала који чекају раздвајање. Овај начин је добар за издвајање опасног отпада и посебних токова отпада уколико су их становници одложили у контејнере, мада ће општина Крупањ у свом плану за управљање отпадом више пажње посветити могућности остварења  првог начина – примарној селекцији отпада и механичкој рециклажи

II ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА   ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ    ОПШТИНЕ   КРУПАЊ

План управљања отпадом подразумева остварење одређених циљева, задатака и активности које су прилагођене специфичностима општине Крупањ, затим и који резултати могу да се очекују, ко спроводи одређене активности и рокове извршења.

Генерално посматрано општини Крупањ је најважније. Селекција отпада на поједине компоненте и то .Пластику, стакло, картон и фини папир и метал, који могу бити рециклабилни и додељивање 1500 врећа  годишње из Фонда за заштиту животне средине општине Крупањ становништву где нису заступљени контејнери ради раздвајања отпада на сув чврсти отпад, мокри и биоразградиви отпад, опасни отпад и посебне токове отпада.

У самом граду Крупњу и у МЗ где се сакупља отпад биће постављени посебни контејнери за поједине наведене врсте отпада из донације Републике Србије	где је уговор о донацији већ послат на разматрање у општину Крупањ.

За сакупљање ПЕТ амбалаже већ је стигла донација од 8 жичаних контејнера , ЈКП 1 Мај Крупањ у марту 2011 године који су распоређени по центру Крупња и периферији и већ су почели да се пуне мада и ту има мешане пластике.

Трансфер станица и рециклажно двориште су веома битни у плану управљања отпадом због претовара отпада , раздвајања на поједине компоненте и могућности механичког рециклирања отпада- балирање, дробљење и сецкање. Општина Крупањ ће размотрити финансијску могућност механичке рециклаже отпада или подуговарања овог посла са правним лицима или предузетницима.  На даљи третман после механичке обраде отпад би се слао у специјализоване радње и предузећа ван територије Крупња.

На трансфер станици ће бити вршено и издвајање опасног отпада, биохазардног отпада од животињских лешева и посебних токова отпада- истрошених батерија и акумулатора, ПОП-с отпада од опасних пестицида, отпадних гума, отпадних уља, отпадних возила и електротпада који се најчешће могу срести од посебних токова отпада.Ова врста отпада би се на даљи третман продавала радњама и предузећима специјализованим  за третман отпада.

Мокра фаза отпада и органски биоразградиви отпад би се транспортовали на јавну комуналну депонију у Дворској, а после на регионалну депонију после изградње исте.

Преглед циљева, задатака , активности, носиоца спровођења активности и рокова извршења у локалном плану управљања отпадом на територији општине Крупањ је следећи.

- Циљ- Успоставити ефикасан систем управљања отпадом у општини

1.1  Задатак- Јачање капацитета јавног комуналног предузећа за управљање отпадом

1.1.1. Активности

- Набавка нових контејнера  за одвојено сакупљање отпада

# Кратак опис

Набавка нових контејнера и прерасподела старих  за одвојено сакупљање отпада из Фонда за заштиту животне средине општине Крупањ и из донација Републике Србије  за постављање на места где не постоје контејнери.

Очекивани резултати

Очекује се веће прикупљање рециклабилног отпада и одвајање опасног и посебних токова отпада него до сада чиме би се смањило одлагање на депонију и заштитила би се животна средина.

Носиоци спровођења активности

То су општина Крупањ, ЈКП 1 Мај Крупањ и Становништво радње и предузећа

## Рок извршења активности – 2014 година

    - 1.1.2. Проширење обима прикупљања комуналног отпада по МЗ где се не прикупља

Кратак опис

Набавка врећа од 1500 годићње из Фонда за заштиту животне средине општине Крупањ, за додељивање становништву по МЗ где се не прикупља отпад за одвојено сакупљање сувог чврстог отпада, мокрог и биоразградивог отпада, опасног отпада и посебних токова отпада..

Очекивани резултати

Успоставља се систем прикупљања и разврставања отпада, чиме би се створили услови за развој система рециклирања отпада.

Носиоци спровођења активности

То  су општина Крупањ, ЈКП 1 Мај Крупањ и становништво

Рок извршења активности- 2014 година

1.1.3. Попис постојећих дивљих депонија и преглед и регистровање нових по Крупњу и Месним Заједницама

Кратак опис

Евидентирање свих дивљих депонија и сметлишта на територији општине, процена количина и састава отпада, израда плана и прорачуна уклањања отпада и санације и рекултивације терена

Очекивани резултати

Утврдиће се приоритети уклањања на основу процене утицаја дивљих депонија на здравље људи, животну средину и туризам, па ће се сваке године уклањати одређени број дивљих депонија у складу са расположивим финансијски средствима

Носиоци спровођења активности

Општина Крупањ

Рок извршења активности – 2011 година

1.1.4. Санација и рекултивација постојећих и нових дивљих депонија

Кратак опис

Израда прорачуна кубикаже отпада на дивљим депонијама, потребног броја дневница радника за сакупљање отпада и за издвајање опасног , биохазардног и посебних токова отпада.

Израчунавање потрбног броја камионских тура за превоз отпада. Дефинисање почетка радова на уклањању отпада. Дефинисање када ће се вршити равњање и озелењавање терена по дивљим депонијама. Спровођење надзора над радовима на уклањању отпада са дивљих депонија.

Очекивани резултати

Уклоњене дивље депоније, рекултивисан и уређен терен и чистија и здравија животна средина.

Носиоци спровођења активност

Општина Крупањ, ЈКП 1 Мај Крупањ, ЈП Пут Крупањ и незапослени радници са бироа за запошљавање.

Рок извршења активности – 2015 година

1.1.5.   Санација и рекултивација постојеће депоније комуналног отпада у Дворској

Кратак опис

Треба реализовати пројекат санације постојеће депоније комуналног отпада, који постоји у општини Крупањ, изградити дренажни систем, поставити пијезометар за редовно праћење квалитета подземних вода извршити хемијску анализу земљишта због могућности досадашњег загађења и равњање, биолошку рекултивацију и озелењавање депоније.

Очекивани резултати

Биће санирана и рекултивисана депонија комуналног отпада , спроведене мере заштите животне средине и побољшан квалитет живота околног становништва у Дворској и Церови.

#### Носиоци спровођења активности

Су општина Крупањ, ЈКП 1 Мај Крупањ и ЈП Пут Крупањ.

Рок извршења активности- Непознат

Зависи од временског термина изградње регионалне депоније на подручју Града Лозница

1.2. Задатак- Подизање еколошке свести грађана

1.2.1 – Активност- Образовање грађана о значају правилног одлагања отпада

#### Кратак опис

Потребно је организовати специјалне радио и тв. Емисије и огласе, одржавати предавања у великој сали СО-е Крупањ и по месним заједницама. Треба израдити одређени број плаката и брошура о значају правилног одлагања и разврставања отпада на поједине категорије. За ове потребе у Фонду за заштиту животне средине општине Крупањ има предвиђених 5 % новчаних средстава годишње.

Очекивани резултати

Грађани ће бити упознати са значајем правилног одлагања и разврставања отпада на поједине категорије, о штетном утицају опасног и појединих категорија посебних токова отпада, и о узимању њиховог активног учешћа у управљању отпадом на подручју општине Крупањ.

Носиоци спровођења активности

Општина Крупањ, радио Крупањ, кабловска телевизија Пегаз из Крупња, Школе и удружење за екологију Еко-бајк.

#### Рок извршења активности- Стални задатак

1.2.2. Образовање грађана о управљању органским отпадом и коришћењу жетвених остатака и крупног  грања за грејање домаћинстава

#### Кратак опис

Потребно је организовати јавну кампању по селима , одржавати предавања и презентацију брошура о компостирању органског отпада, који може да се врши у двориштима индивидуалних домаћинстава , али је неопходно да се спречи цурење оцедних вода у околину изолацијом непропусним материјалима , и због специфичних мириса током труљења препоручује се компостирање на некој њиви удаљеној 500 метара од насеља. Треба образовати домаћинства да се крупно грање и жетвени остатци могу користити за грејање, а да се не бацају на комуналну депонију , у контејнере и на дивље депоније јер општина Крупањ има процентуално учешће органског отпада у укупном отпаду 24,10%.

#### Очекивани резултати

Становништво ће бити упознато са могућношћу коришћења пољопривредног отпада и органског отпада за добијање квалитетног готовог компоста по могућству без икаквих примеса штетних материја који ће моћи да се користи као средство за побољшање квалитета земљишта.

Коришћењем жетвених остатака и крупног грања за грејање домаћинстава смањује се удео органског отпада на комуналној депонији и дивљим депонијама што смањује и трошкове управљања отпадом на подручју Крупња.

#### Носиоци спровођења активности

Општина Крупањ, сеоске месне заједнице, становништво еколошка удружења.

Рок извршења активности- Стални задатак

1.2.3. Реализација пилот пројекта производње хумуса од органског отпада

#### Кратак опис

Реч је о реализацији пилот пројекта у одабраним сеоским домаћинствима ради производње хумуса од органског пољопривредног отпада- лишћа , жетвених остатака ситних гранчица, коровног отпада.

Може се производити и хумус глистењак.

#### Очекивани резултати

Добија се хумус и глистењак од органског отпада из пољопривреде који може да се користи као органско ђубриво.

#### Носиоци спровођења активности

Општина Крупањ, Стручњаци за заштиту животне средине, и за пољопривреду општинске управе Крупањ и неколико одабраних пољопривредних домаћинстава.

Рок извршења активности – 2012 година

- Циљ – Успоставити систем управљања отпадом у складу са националном стратегијом, Законом о управљању отпадом, Законом о изменама и допунама закона о управљању отпадом и Законом о амбалажи и амбалажном отпаду

  - Задатак – Изградња регионалне депоније и пратећих пројеката и трансфер станице за отпад на подручју Крупња.

2.1.1 Активност- Избор локације за Регионалну депонију

Кратак опис

Одбор за реализацију пројекта регионалног управљања отпадом за Град Лозницу и општине Крупањ, Љубовија и Мали Зворник је одлучио да локација за регионалну депонију буде између насеља Тршић и Зајача на половини пута Крупањ Лозница. Крупњу та локација одговара међутим још није избор локације усвојен на Скупштини Града Лознице, и очекује се усвајање током 2011 године. Околно становништво око локације за регионалну депонију као заинтересована јавност се противило избору локације.

##### Очекивани резултати

Биће потребна сагласност околног становништва око локације за регионалну депонију највероватније кроз студију процене утицаја на животну средину

##### Носиоци спровођења активности

Регионални одбор за реализацију регионалног управљања отпадом, Скупштина Града Лозница као и председник одбора помоћник градоначелника Лознице.

Рок извршења активности- 2011/2012 година

    - Израда пројекта регионалне депоније

Кратак опис

Потребно је урадити студију оправданости за доношење регионалног плана за управљање отпадом, на коју сагласност даје Министарство животне средине рударства и просторног планирања , донети регионални план управљања отпадом израдити пројекат регионалне депоније и студију процене утицаја на животну средину. Треба предложити да општина Крупањ Љубовија Мали Зворник и Град Лозница одреде Трансфер станице и да се добију сагласности државних градских и општинских органа и да се обезбеди прихватљивост од стране локалног становништва за локацију и пројекат регионалне депоније.

Очекивани резултати

Обзиром да одлука о локацији регионалне депоније није још усвојена на седници Скупштине Града Лозница због противљења становништва око предвиђене локације највероватније ће се морати да ради студија процене утицаја регионалне депоније  на животну средину , па по сагласности на студију започети израду пројекта регионалне депоније.

Носиоци спровођења активности

Град Лозница, одбор за реализацију пројекта регионалног управљања отпадом и одговарајуће пројектанске куће.

Рок за извршење активности- 2011/2012 година

2.1.3. Изградња регионалне депоније

Кратак опис

Потребно је изградити регионалну депонију на територији Града Лозница и трансфер станице у Лозници, и општинама Крупањ Љубовија и  Мали Зворник. Санитарна депонија треба да испуњава основне услове заштите животне средине од отпада и то. Ограђен плато, слој глине за спречавање оцеђивања отпадних материја, одговарајуће дренажне услове, Могућности за заравњавање терена, чуварску станицу и пратеће објекте прикључак воде и одговарајуће грађевинске и еколошке пројекте где ће се ближе дефинисати изградња регионалне депоније.

Очекивани резултати

Су. Изграђена регионална депонија и успостављен ефикасан систем прикупљања отпада , разврставања, издвајања опасног и посебних токова отпада, издвајање рециклажног отпада и прикупљања транспорта и безбедног одлагања комуналног отпада.

#### Носиоци спровођења активности

Регионални одбор за реализацију пројекта регионалног управљања отпадом, Скупштина Града и управа Града Лозница, изабрани партнер у зависности од изабраног решења  за изградњу регионалне депоније.

Рок извршења активности-  2014 година

2.1.4. Изградња трансфер станица

# Кратак опис

Трансфер станице су места до којег се допрема отпад ради раздвајања или претовара пре транспорта на друго место ради третмана или одлагања.

Потребно је да општине Крупањ , Љубовија , Мали Зворник и Град Лозница одреде локације за трансфер станице због будуће изградње регионалне депоније на територији Града Лозница, за које  ће бити потребно да се уради пројекат изградње и које ће бити прилагођене пројекту регионалног управљања отпадом , близином локације и одговарајућим магацинима за претовар отпада, раздвајање појединих компоненти отпада и према финансијским могућностима  рециклажном двориштима у зависности од регионалног плана управљања отпадом.

Очекивани резултати

Очекује се успостављање ефикасног система прикупљања , претовара, раздвајања ,транспорта и безбедног одлагања комуналног отпада. На самим трансфер станицама би се поред издвајања рециклабилних компоненти отпада и издвајања опасног и посебних токова отпада, могло вршити у зависности од финансијских могућности и механичко рециклирање отпада- балирање сецкање и дробљење, или би општина Крупањ овај посао подуговорила са правним лицима или предузетницима. Резултат је смањење наведених врста отпада у комуналном отпаду , и већа могућност природне разградње комуналног отпада на новој регионалној депонији.

Носиоци спровођења активности

Регионални одбор за реализацију пројекта регионалног управљања отпадом, Скупштине Града Лозница и општина Крупањ , Љубовија и Мали Зворник  и изабрана пројектанска кућа у зависности од изабраног решења за локацију и изградњу трансфер станице са рециклажним двориштем

Рок извршења активности- 2014 година

2.1.5 Прибављање дозвола за управљање отпадом

Кратак опис

Потребно је да предузетничке радње и  предузећа  прибаве дозволе за управљање  инертним и неопасним отпадом од стране општине Крупањ. За физичка лица сакупљаче отпада ће бити потребно да се региструју , а све у складу са чланом 60 Закона о управљању отпадом сл.гл.РС.бр. 36/09, и Законом о изменама и допунама  закона о управљању отпадом сл. гл. РС. Бр. 88/10. За сакупљање , складиштење, третман и одлагање опасног отпада, и за сакупљање , складиштење и третман посебних токова отпада дозволу  и пратећу документацију даје Министарство животне средине рударства и просторног планирања Републике Србије. Општина Крупањ треба да прегледа сакупљаче отпада, да им пошаље обавештења о потребама за регистровање и прибављање дозвола за управљање отпадом, и да утврди изузетке од издавања дозвола по члану 61 Закона о управљању отпадом, нарочито за места где се складишти мање од 10 тона инертног отпада и 2 тоне неопасног отпада.

Очекивани резултати

Очекује се у складу са Законом о управљању отпадом и Законом о изменама и допунама управљања отпадом регистровање примарних сакупљача отпада предузетника , предузећа и физичких лица што је важно за инертан и неопасан отпад за који надзор врши општина Крупањ, али је веома важно и за посебне токове отпада и опасан отпад  јер   транспорт, третман о одлагање ових врста отпада врше предузећа и предузетници који нису на територији Крупња преузимањем ових врста отпада од сакупљача са подручја Крупња.

#### Носиоци спровођења активности

Општина Крупањ, Републичко Министарство животне средине рударства и просторног планирања РС. за издавање дозвола у њеном делокругу, надзорни органи и стручни сарадници за издвање дозвола.

Рок спровођења активности- 2012 година

  - Задатак – Успостављање јединствене међуопштинске организације за управљање комуналним отпадом

2.2.1 Активност – Израда елабората и формирање организације за регионално управљање отпадом за Град Лозницу и општине Крупањ, Љубовију и Мали Зворник

###### Кратак опис

Потребно је дефинисати организациону шему и успоставити организацију за ефикасно прикупљање, транспорт и одлагање отпада на регионалној депонији. Потребно је утврдити колико која општина и Град Лозница може да организује раздвајање отпада на поједине компоненте, да врши рециклажу отпада, да врши сарадњу са суседним регионима у вези транспорта издвојеног опасног отпада, посебних токова отпада и рециклабилног отпада, на даљи третман и одлагање отпада.

Очекивани резултати

Очекује се да регионални одбор за реализацију пројекта регионалног управљања отпадом донесе предлог за формирање организације за регионално управљање отпадом за Град Лозницу и општине Крупањ , Љубовију и Мали Зворник, да одабере пројектанску кућу за израду елабората о организацији система регионалног управљања отпадом као и да се јавна предузећа прилагоде новом систему регионалног управљања отпадом кроз прибављање дозвола и едукације , истраживање тржишта за пласман отпада који се неће депоновати на регионалној депонији, као и успостављање ефикасне сарадње јавних комуналних предузећа на регионалном нивоу.

Носиоци спровођења активности

То су. Регионални одбор за реализацију пројекта регионалног управљања отпадом , општине Крупањ, Љубовија, Мали Зворник, Град Лозница и јавна комунална предузећа.

Рок спровођења активности- 2014 година

2.2.2 Организовање јавне кампање о значају селективног одвајања отпада и значају рециклаже

###### Кратак опис

Општина Крупањ планира да примени селективно сакупљање отпада на извору тј. Код грађана и становништва по сеоским месним заједницама. За потребе организовања јавне кампање специјалних радио и тв. Емисија , презентовања плаката и брошура , обуке на еколошким предавањима општина Крупањ има на располагању 5 % буџета фонда за заштиту животне средине. Кроз предавања и презентације и реализацију демонстрационог програма селективног прикупљања отпада испред школа , зграде општинске управе и већег трговинског предузећа, планира се спровођење раздвајања отпада на суву , чврсту комуналну фракцију , мокру биоразградиву фракцију отпада , посебне токове отпада и опасан отпад уколико он постоји код становништва, као и дефинисање којој од ових група сваки појединачни отпад припада.

Очекивани резултати

Становништво ће се упознати са значајем селективног прикупљања отпада , процентуалног смањења рециклабилног отпада у комуналном отпаду, значаја рециклаже , смањиће се број дивљих депонија и лагеровања посебних токова отпада и опасног амбалажног отпада код становништва и управљање отпадом ће се одвијати по плану.

## Носиоци спровођења активности

Су. Општина Крупањ, еколошка удружења, радио Крупањ, кабловска телевизија Пегаз из Крупња

Рок спровођења активности-  Стални задатак

3. Циљ- Увести систем селективног сакупљања и могућност рециклаже отпада

3.1 Задатак- Едукација становништва и набавка опреме за селективно сакупљање отпада.

3.1.1 Активност- Организовано одвајање секундарних сировина на територији општине Крупањ

## Кратак опис

Општина Крупањ ће размотрити финансијску могућност за набавку опреме  за одвајање рециклабилних сировина и механичку рециклажу или подуговорити извођење ових послова са правним лицима и предузетницима.  Контејнере за ПЕТ – пластичну амбалажу је већ набавило предузеће Данекс Стронг из Лознице- Ново Село и распоредило по Крупњу. Контејнере за фини папир и картон метал и стакло  је потребно обезбедити из буџета или донација и поставити у насељу Крупањ и по месним заједницама у долинама поред асфалта где се поред становништва налазе и угоститељске , трговинске и занатске радње и предузећа, а становништву по селима у брдскопланинском делу територије Крупња треба доделити Вреће за селективно сакупљање отпада које становништво треба да доноси до одређеног места где може да дође возило смећар ЈКП 1 Мај Крупањ или камион ЈП Пут Крупањ, да преузме кесе са  одређеним сродним врстама отпада да се у камиону не би мешале различите врсте отпада испразни их и врати становништву за поновно сакупљање отпада. Даље ће ЈКП 1 Мај Крупањ вршити на трансфер станици преглед прикупљених појединих врста отпада раздвојити их на сваку појединачну категорију и издвојити друге врсте отпада које не припадају тој групи уколико су случајно убачене у кесе за отпад.

## Очекивани резултати

Очекује се да се из фонда за заштиту животне средине општине Крупањ за набавку врећа и пластичних контејнера, из донација где је већ послат предлог донације Републике Србије општини Крупањ за набавку нових контејнера где недостају и донација заинтересованих предузећа ЈКП 1 Мај Крупањ у виду контејнера за прикупљање појединих рециклабилних врста отпада финансира набавка опреме за сакуљање секундарних сировина на територији општине

Крупањ.

## Носиоци спровођења активности

Су. Општина Крупањ, ЈКП 1 Мај Крупањ, ЈП Пут Крупањ, становништво, предузећа и радње заинтересоване за рециклабилни отпад и секундарне сировине , донатори за опрему за селективно сакупљање отпада , радње и предузећа са територије Крупња која стварају отпад.

Рок спровођења активности- од 2011 до 2014 године због сукцесивне набавке контејнера и врећа за селективно сакупљање отпада.

3.1.2- Формирање рециклажног дворишта – једног на територији општине Крупањ

Кратак опис

У оквиру Трансфер станице потребно је размотрити могућност изградње једног рециклажног дворишта са магацинима и бетонираним платоом  за организовано и безбедно складиштење опасног отпада из домаћинстава , посебних токова отпада- гума , акумулатора електроотпада, отпадних возила ПОП-с отпада од пестицида, отпадних уља, на једну страну и рециклабилних сировина на другу страну. У рециклажном дворишту би се могла вршити и механичка рециклажа – балирање, пресовање и сецкање одговарајућим машинама. Овај посао може општина Крупањ и да подуговори са другим правним лицима и предузетницима. Прикупљен и привремено складиштен отпад у рециклажном дворишту са или без механичке рециклаже би се продавао заинтересованим радњама и предузећима ван територије Крупња на даљи третман и одлагање. У сваком случају једна трансфер станица и један центар са магацином са бетонираним платоом испред и бетонираним подом изнутра је неопходан за сакупљање и разврставање отпада ради рециклаже, која се може спроводити и  пласманом рециклабилних производа у друге градове.

Очекивани резултат

Је изграђено рециклажно двориште према типском пројекту Министарства животне средине рударства и просторног планирања Републике Србије.

## Носиоци спровођења активности

Општина Крупањ, регионални одбор за реализацију пројекта регионалног управљања отпадом за Град Лозницу и општине Крупањ, 	Љубовију и Мали Зворник, ЈКП 1 Мај Крупањ и одговарајућа пројектанска кућа за рециклажно двориште.

Рок спровођења активности до 2014 године

4   Циљ- Успоставити интегрални систем управљања отпадом

Овај циљ се може остварити фазном реализацијом постављених задатака и утврђених активности.

4.1. Прва фаза

Упрвој фази ће се започети са набавком недостајуће опреме за селективно прикупљање, транспорт и одлагање отпада, започети са уклањањем дивљих депонија, механички санирати постојећа комунална депонија, започети процес издавања дозвола за управљање отпадом, извршити образовање грађана за селективно сакупљање отпада , и реализовати демонстрациони програм компостирања органског отпада и демонстрациони програм селективног прикупљања отпада и процес формирања трансфер станице и рециклажног дворишта

4.2 Друга фаза

У другој  фази ће се приступити реализацији пројекта формирања регионалне организације за управљање отпадом, изградњи регионалне депоније за отпад и реализацији пилот пројекта селективног сакупљања отпада и после изградње регионалне депоније санирати , озеленити и затворити постојећа комунална депонија у Дворској.

III.  ФИНАНСИРАЊЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КРУПАЊ

Основни извори финансирања управљања отпадом на територији општине Крупањ су Буџет општине Крупањ и донаторска средства. У оквиру буџета општине Крупањ за 2011 годину су предвиђена средства за ЈКП 1 Мај Крупањ за трошкове управљања отпадом, средства за ЈП Пут Крупањ за чишћење насеља Крупањ, средства сталних трошкова месних заједница из кога се део издваја за одношење отпада и средства буџетског Фонда за заштиту животне средине општине Крупањ.  Општина Крупањ има потписан уговор у априлу 2011 године са Министарством животне средине рударства и просторног планирања РС и са Фондом за заштиту животне средине Републике Србије о донаторском финансирању  извођења радова на санацији одлагалишта отпада- уклањања дивљих депонија и превенцији настанка дивљих депонија – набавка и постављање контејнера, а већ су у марту 2011 године  постављени у Крупњу  8 жичаних контејнера од стране предузећа Данекс Стронг ДОО Лозница – Ново Село за прикупљање ,транспорт и рециклажу ПЕТ- пластичне амбалаже.

Преглед и износи финансијских средстава предвиђених за трошкове управљања отпадом на територији општине Крупањ за 2011 годину.

- Комунална потрошња- корисник ЈКП 1 Мај Крупањ

Трошкови управљања отпадом – износ је 4.185730,00 динара.

Већи део овог износа су трошкови плата , горива , ХТЗ опреме и осталих трошкова на управљању отпадом а мањи део трошкова од наведеног износа је за хлорисање и анализу воде.

- Чишћење града- насеља Крупањ – корисник је ЈП Пут Крупањ

Трошкови чишћења насеља Крупањ- износ је 4.200000,00 динара

Јавно предузеће Пут из Крупња има обавезу да чисти јавне и зелене површине у насељу Крупањ, тај отпад одлаже у контејнере, а врши и специјализоване услуге утовара,превоза и одлагања отпада на комуналну депонију у Дворској по уговору са општином Крупањ или уговору са ЈКП 1 Мај Крупањ јер располаже са већим бројем разноврсне механизације од ЈКП 1 Мај Крупањ.

- Стални трошкови Месних Заједница

Из буџета месних заједница – стални трошкови – износ је 1.835500,00 динара Издвајају се средства за одношење отпада из контејнера  које врши ЈКП 1 Мај Крупањ за оне МЗ које уплаћују средства за одношење отпада овом предузећу. Укупно из  9 сеоских  МЗ са територије општине Крупањ се тренутно прикупља и односи отпад из контејнера који су постављени у МЗ  у долинама поред асфалта. То су следеће МЗ. Бањевац , Ликодра, Красава, Горње Брезовице, Завлака, Мојковић, Бела Црква, Брштица , Костајник и Насеље Крупањ као посебна  градска месна заједница.Из осталих сеоских МЗ укупно још 14 са територије општине Крупањ се не прикупља и не одвози отпад јер не уплаћују средства за те намене.

- Буџетски фонд општине Крупањ за заштиту животне средине

Из овог фонда на где је на програм наменског коришћења средстава сагласност дало 10 02 2011 године Министарство животне средине рударства и просторног планирања од укупних предвиђених средстава за 2011 годину у износу 1.667466,00 динара, опредељена средства за различите циљеве управљања отпадом на територији општине Крупањ су.  833733,00 динара.

39

Буџетски фонд општине Крупањ за заштиту животне средине приходује од накнада за загађивање животне средине које плаћају радње ,предузећа и становништво.

За реализацију  фонда за заштиту животне средине у сврху  управљања отпадом на територији општине Крупањ су предвиђени следећи износи средстава по циљевима.

- Уклањање дивљих депонија – 250119,90 динара

- Санација одлагалишта отпада после успостављања регионалне депоније- 166746,60 динара.

- Подстицање развојних програма заштите животне средине- трошкови израде пројекта за трансфер станицу- 83373,30 динара

- Подстицање информисања становништва и правних лица о побољшању заштите животне средине- 83373,30 динара.

- Финансирање врећа и пластичних контејнера за одвојено сакупљање различитих врста отпада- 166746,60 динара

- Израда локалног еколошког акционог плана- 83373,30 динара.

Укупно – 833733,00 динара

Донаторска  средства за финансирање управљања отпадом на територији општине Крупањ.

Општина Крупањ је потписала уговор са Фондом за заштиту животне средине Републике Србије и Министарством животне средине рударства и просторног планирања о суфинансирању радова на санацији одлагалишта отпада и превенцији настанка нових депонија на територији општине Крупањ датума 07.04. 2011 године под бројем предмета II бр. 400-704/2011.   За финансирање наведених циљева из уговора Фонд за заштиту животне средине РС је обезбедио укупно- 2.000000,00 динара

И то  1.000000,00 динара за санацију одлагалишта отпада- уклањање дивљих депонија и 1.000000,00 динара за превенцију настанка нових депонија тј. За набавку и постављање нових контејнера где недостају. Осим општине Крупањ наведени уговор су већ потписали Фонд за заштиту животне средине РС из Београда датума 24 03 2011 године и Министарство животне средине рударства и просторног планирања 13 04 2011 године.Фонд за заштиту животне средине РС из Београда је већ пренео средства од 2.000000,00 динара на рачун општине Крупањ ради извршења наведених циљева до 01 06 2011 године

У Крупњу је предузеће Данекс Стронг ДОО Лозница- Ново Село поставило  8 жичаних контејнера  за прикупљање транспорт и рециклажу ПЕТ-пластичне амбалаже за које сврхе му је општина Крупањ дозволила локације, и чија вредност износи  48000,00 динара. У току  2010 године општина Крупањ је из буџета  већ учествовала у финансирању куповине контејнера за смеће и водомера за потребе ЈКП 1 Мај Крупањ у износу од 839898,00 динара. После усвајања у току 2011 године, локалног плана за управљање отпадом на територији општине Крупањ биће потребно предвидети у буџетима до 2014 године средства за реализацију циљева наведених у плану а који до сада нису извршавани јер није постојао план управљања отпадом, а то су. Изградња трансфер станице, изградња рециклажног дворишта , или једног центра са магацином за сакупљање и разврставање отпада ,набавка пластичних контејнера за одвојено сакупљање рециклажног отпада за постављање тамо где недостају, покривање додатних трошкова радника за сортирање отпада и трошкова за прикупљање и превоз сакупљеног отпада из МЗ где ће бити додељене вреће за отпад и нови контејнери где недостајају. Потребно је предвидети финансијску могућност до 2014 године набавку мини машина за механичку рециклажу отпада и то пресе за пластику и балирке за картон, или да општина Крупањ подуговори овај посао рециклаже са другим правним лицима или предузетницима, које би биле постављене на трансфер станици или у рециклажном дворишту.

Локални план управљања отпадом општине Крупањ за период 2011 – 2020 године ступа на снагу даном доношења а  објавиће се у «Службеном листу општине Крупањ».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КРУПАЊ

IБрој:355-109/2011                                                                         ПРЕДСЕДНИК

12.08.2011. године                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

К р у п а њ

_______________________

Божидар Исаиловић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е