[image: image1.png]


[image: image2.jpg]


План детаљне регулације за подручје Столичке улице и улице М.Тита од раскрснице са  улицом Столичком до краја ПГР-а у Крупњу

Нa oснову члана 27, 35 и 130. став 2, Закона o планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09,  81/09 испр., 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл.УС , 50/13-одл.УС , 98/13- одл.УС, 132/14 и 145/14), и члана 38. Статута општине Крупањ (“Сл. лист општине Крупањ” бр. 19/08), Скупштина општине Крупањ, на својој седници одржаној дана __________ године, донела је:
План детаљне регулације за подручје Столичке улице и улице М.Тита од раскрснице са  улицом Столичком до краја ПГР-а у Крупњу
I. TEKСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 
ОПШТИ ДЕО
1. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
Планом детаљне регулације за подручје Столичке улице и улице М.Тита од раскрснице са  улицом Столичком до краја ПГР-а у Крупњу предвиђа се следеће:

· успостављање оптималне регулације саобраћајних површина и саобраћајница  које су у обухвату Плана,у складу са стањем на терену а у циљу обезбеђивања колског или колско-пешачког приступа грађевинским парцелама. 

· дефинисање траса и услова изградње комуналне инфраструктуре, и водопривредних услова, као и услова за регулацију реке Брштице и Потока

· Дефинисање  јавних и осталих намена. Планско решење представља предуслов решавања имовинских односа и утврђивања јавног интереса на површинама које су предвиђене као јавне површине (јавне саобраћајне површине, водене површине, парцела трафостанице и др.)

· поделу простора на посебне целине и зоне, као и правила уређења и грађења по целинама и зонама, укључујући и посебне инжењерско-геолошке услове и др.

·  заштита и унапређење животне средине и др.

2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
· Закон о планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09,  81/09 испр., 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл.УС , 50/13-одл.УС , 98/13- одл.УС, 132/14 и 145/14)

· Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015);

· Статута општине Крупањ (“Сл. лист општине Крупањ” бр. 19/08), 
· Oдлука o приступaњу изрaди Плана детаљне регулације за подручје Столичке улице и улице М.Тита од раскрснице са  улицом Столичком до краја ПГР-а у Крупњу број 350-41/2013 од 10.09.2013.г.
· Oдлука да се не израђује стрaтeшка прoцeна утицaja нa живoтну срeдину за План детаљне регулације за подручје Столичке улице и улице М.Тита од раскрснице са  улицом Столичком до краја ПГР-а у Крупњу број 350-42/2013 од 10.09.2013.г.
Плански основ за израду ПДР је садржан у:

· Плану генералне регулације за насеље Крупањ (“Сл. лист општине Крупањ” 9/10 од 02.12.2010.)

· Овим планом се исправља техничка грешка у Плану генералне регулације за насеље Крупањ (“Сл. лист општине Крупањ” 9/10 од 02.12.2010.) која се односи на дефинисање припадности грађевинском реону  кат. парцеле бр. 175/1, К.О.Крупањ .

Документација од значаја за израду плана:

- Елаборат за регулацију дела реке Брштице низводно од почетка кат. парцеле 146 КО Крупањ до почетка урађеног речног корита, урађен од стране ВППП “Велика Морава” Кнеза Милоша 9, Београд.
- Елаборату о инжењерско-геолошким условима израђеним од стране „Паштрићанац“-Ваљево.
Предметни елаборати су саставни део Плана детаљне регулације.
3. OБУХВАТ ПЛАНА  
Графички прилог: 02. Катастарско–топографски план са границом обухвата
Предметна локација се налази у северозападном делу насеља Крупањ, обухватајући територију са обе стране улица Столичке и Маршала Тита ( од раскрснице истих до границе обухвата Плана генералне регулације за насеље Крупањ), укључујући простор око  доњег тока Брштичке реке, до уливања у Чађавицу. 

Територија коју обухвата План детаљне регулације је површине око 10,5ha.

У односу на границу дефинисану Планом генералне регулације за насеље Крупањ до 2025, а која је предвиђена за обавезну израду Плана детаљне регулације иста је овим планом проширена: у јужном делу обухвата парцелама јужно од улице Столичке укључујући раскрсницу улице Столичке и Маршала Тита, Андрије Хабуша, Луке Стевића, и кат.парц.бр. 156 и 158, К.О.Крупањ (у источном делу обухвата). Због саобраћајног решења, обухват је проширен на  кат.парц.бр. 142, 143/3, К.О.Крупањ. Елаборатом  регулације реке Брштице регулише се део корита и ван обухвата Плана генералне регулације (делови кат.парц.бр. 1664/3, 1664/1, 1664/2, 1663/1, и 1663/2, К.О.Брштица), те је тај простор само у функцији регулације реке обрађен кроз овај плански документ. 
Грaницa урбaнистичкoг плaнa oбухвaтa пoвршину око 10,65ха а обухвата простор KO Липеновић и КО Брстица

Опис границе плана (према катастарском стању) је следећи:  

Граница обухвата креће од тромеђе к.п.бр.:350 и 366 и 1707/6 и иде у правцу севера спољном границом кп.бр.366, 363,185/11,185/12, 185/10, 184/4, 185/5,185/4,185/3,185/2,185/1 затим скреће западно спољном границом к.п. бр.185/1, далје граница обухвата сече парцелу 1689/1 и наставља сполјном границом к.п.бр.1689/1 до кат.парц.бр. 178 , обухвата кат.парц.бр. 178 и 179 пресеца парцелу к.п.бр.181 и наставља спољном границом парцела к.п.бр.175/1 и 175/2 наставља спољном границом к.п.бр.172,158, 156, 151, 146, обухвата  кат.парц.бр. 1683/1,  спушта се јужно спољном границом к.п.бр.144 и 1695/1 , обухватајући кат.парц.бр.142 затим наставља спољном границом кат.парц.бр. 143/3, скреће према истоку уз кат.парц.бр. 1695/1, а затим према западу обухватајући кат.парц.бр.  377 и 378 затим наставља источно спољном границом 375/1,1683/1, скреће према сецеру и обухвата кат.парц.бр. 327/24, сече улицу Андрије Хабуша, обухвата кат.парц.бр. 328/38, сече улицу Луке Стевића, обухватајући кат.парц.бр. 364, скреће према југоистоку обухватајући кат.парц.бр. 367/1, 347/4, 366.где се обухват и завршава. 
Бројеви катастарских парцела приказани су на "Геодетској подлози", у размери 1:1000.У случају неусаглашености бројева наведених катастарских парцела и бројева катастарских парцела са графичког прилога, важе подаци са графичког прилога
4. ИЗВOД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА
-Извод из Плана генералне регулације за насеље Крупањ
-01-1 Инжењерско-геолошка карта
-01-2 План намене површина 

-01-3 План ТНЦ

-01-4 Објекти и зоне заштите

-01-5 План нивелације и регулације

-01-6 План нивелације и регулације 2

-01-7 Водоводна мрежа

-01-8 Канализациона мрежа

-01-9 План електромреже

-01-10 ТТ мрежа

Плански документ вишег реда за предложени обухват је План генералне регулације за насеље Крупањ (“Сл. лист општине Крупањ” 9/10 од 02.12.2010.)

У Плану генералне регулације за насеље Крупањ до 2025.г. су дефинисане зоне за обавезну израду Планова детаљне регулације. Може бити мањих одступања граница зоне предвиђене адекватним графичким прилогом, за даљу планску разраду у рубним деловима зоне (граничне парцеле).

Прeмa истом, већи део територије у обухвату сe нaлaзи у зoни Тнц 3- Зона ниских густина становања. За кат.парцелу број 375/1, К.О.Крупањ, дефинисана је припадност ЗПС 3-Комунални и инфраструктурни објекти и комплекси-Бензинска пумпна станица. 

У оквиру датог простора потребно је определити и прецизну локацију трафостанице, која је дата оквирно у Плану генералне регулације.

Приликом израде Плана детаљне регулације могуће је извршити делимичну корекцију дефинисаних услова у смислу померања грађевинске линије која не може бити ближа регулационој од оне која је дефинисана Планом генералне регулације за насеље Крупањ, уколико не долази до драстичног одступања од преовлађујуће грађевинске линије у улици или том делу ул, уколико урбанистичко решење то захтева или је то условљено претходним инжењерско-геолошким елаборатом за микролокацију (у зони где је израда истог нужна). У случају да графичким прилогом није дефинисана грађевинска линија она ће се дефинисати приликом израде ПДР-е.

У зонама предвиђеним за израду Плана детаљне регулације препоручени су коридори будућих саобраћајних површина (дати су оријентационо). Од истих може бити одступања приликом израде Плана детаљне регулације(саобраћајне површине ће се дефинисати кроз План детаљне регулације). 

Сва одступања морају бити у складу са правилима струке и законским прописима, подзаконским актима и важећим нормативима.

Источни део територије је у Студији "Инжењерско-геолошког, хидрогеолошког и геофизичког испитивања тла за израду ГУП-а Крупња", израђеној од стране РО, Рударско-геолошког института и факултета Тузла, Институт за рударска истраживања, Тузла 1987.г. дефинисан као терен претежно стабилан у природним условима а при 

раду човека може бити нестабилан, те је нужно радити детаљнија инжењерско-геолошка истраживања.

На локацијама где су неопходна претходна додатна инжењерско-геолошка истраживања микролокација (појединачних грађевинских парцела), резултати истих ће показати да ли се на грађевинским парцелама могу градити објекти и под којим условима, те су ти услови обавезујући.

Планирана је регулација речних корита свих водотока у обухвату Плана генералне регулације за насеље Крупањ, која нису регулисана.

5. ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ УСЛОВА И ПОДАТАКА ОД НАДЛЕЖНИХ ИНСТУТУЦИЈА
За потребе израде Плана детаљне регулације за подручје Столичке улице и улице М.Тита од раскрснице са  улицом Столичком до краја ПГР-а у Крупњу прикупљени су услови надлежних институција:
Услови надлежних институција: 

	НАЗИВ УСТАНОВЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕЋА
	БРОЈ И ДАТУМ ЗАХТЕВА
	БРОЈ И ДАТУМ ПРИСПЕЋА

	Ј.П.“Електродистрибуција“Д.О.О.Краљево, ЕД „Шабац“ погон Лозница
	01-1157 од 23.12.2013.г.
	4-229/13 од 14.01.2014.г.

	ЈКП "1. Мај“-Крупањ
	01-1157 од 23.12.2013.г.
	326 од 25.05.2017.г.

	ЈП „Пут“ Крупањ 
	01-1157 од 23.12.2013.г. и 01-301 од 14.03.2017.г. -поновљен захтев
	247 од 31.03.2017.г.

	ЈП „Путеви Србије„Београд
	01-1157 од 23.12.2013.г. и 01-198 од 22.02.2017.г. -поновљен захтев
	953-3691/17-1 од 07.03.2017.г.

	ЈВП "Србијаводе",ВПЦ "Сава"- Београд, Н. Београд
	01-1157 од 23.12.2013.г.
	5679/1 од 16.01.2014.г.

	РС, Министарства одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру 
	01-1157 од 23.12.2013.г. и 01-48 од 21.01.2014
	495-2 од 07.06.2017.г.

	РС Министарство унутрашњих послова, 
Сектор за ванредне ситуације, Оделење за ванредне ситуације у Шапцу 
	01-1157 од 23.12.2013.г. и 01-130 од 06.02.2017.г.-поновљен захтев
	217-1886/17-1 од 14.02.2017.г.

	ЈП „Србијагас“, Организациони део Београд, Нови Београд
	01-1157 од 23.12.2013.г.
	/

	Завод за заштиту споменика културе "Ваљево", Ваљево
	01-1157 од 23.12.2013.г.
	725/1-13 од 30.01.2014.г.

	Завод за заштиту природе Србије, Нови Београд
	01-1157 од 23.12.2013.г.
	020-3159/3 од 05.02.2014.г.

	Предузеће за телеком. "ТЕЛЕКОМ" Србија АД Београд Филијала Шабац-Ваљево 
	01-1157 од 23.12.2013.г.
	7010-58729/1 од 25.05.2017.г.

	РС, Републики хидрометеоролошки завод Србије, Одељење за климатологију, Београд
	01-1157 од 23.12.2013.г.
	92-III-1-127/2013 од 06.01.2014

	РС, Републички сеизмолошки завод, Београд
	01-1157 од 23.12.2013.г.
	02-584/13 од 23.01.2014.г.

	РС, Министарство здравља, Одељење   санитарне инспекције, Мачвански округ, Одељење Шабац
	01-1157 од 23.12.2013.г.
	530-353-34/2013-10 од 26.12.2013.г.

	РС, Општина Крупањ, Општинска управа, Крупањ
	
	501-10/2013-02 од 28.08.2013.г.


Такође је урађен Елаборат о инжењерскогеолошким условима израде Плана детаљне регулације за подручје Столичке улице и улице Маршала Тита, од раскрснице са Столичком улицом до краја Плана генералне регулације у Општини Крупаљ, од стране «Паштрићанац» ДОО, Ваљево, као и Елаборатз за регулацију дела реке Брштице од стране ВППП «Велика Морава» из Београда.
Сви добијени услови су саставни део документације Плана детаљне регулације за подручје Столичке улице и улице М.Тита од раскрснице са  улицом Столичком до краја ПГР-а у Крупњу и морају се поштовати.

6.АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА
6.1.Геодетска подлога

Графички прилог бр.01Док-Катастарско-топографски план

Геодетска подлога је одрађена као ажурно катастарско топографско стање у дигиталном и аналогном облику, од стране  ЈУП»План»-Шабац. 
6.2. Власнички статус земљишта 

Графички прилог бр.02Док-Власнички статус земљишта
На графичком прилогу "Власнички статус земљишта" приказане су површине у својини Општине Крупањ, парцеле у државној својини, корисник ЈВП «Србијаводе» Београд, парцела улице Маршала Тита–својина Република Србија и корисник општина Крупањ, правна лица и мешовита својина-правна лица и физичка лица,  и део парцеле  који се води на ЈП»Србијашуме» Београд.
Подаци о катастарским парцелама (начин коришћења земљишта и облици својине на катастарским парцелама) у обухвату ПДР-е, преузети су са Интернет сервиса WWW.katastar.rgz.gov.rs/KnWeb, и www.geosrbija.rs.

6.3. Намена површина, парцела и објеката и стање изграђености

Графички прилог бр. 03Док  Постојећа намена површина
Земљиште у обухвату је градско грађевинско земљиште а налази се у  КО Крупањ.

У централном делу територије у правцу север-југ тече река Брштица у коју се улива Столички Поток. Река Брштица има регулисан ток само у малој дужини (око 110м) у јужном делу обухвата плана при ушћу у реку Чађавицу. Већи део тока реке Брштице као и Потока није регулисан. У централном делу територије видљиве су последице изливања Брштице током поплава 2014.г. Уз улицу Маршала Тита започето је и насипање парцела које нису изграђене, изузев кат.парц.бр. 145/1, К.О.Крупањ где постоји комплекс у изградњи СГЗ „Развој Марковић“ Крупањ, са паркинг простором за грађевинска возила (грађевинско предузеће). Спратност управне зграде је П+1.
На почетку Столичке улице је изграђена бензинска пумпна станица са техничким прегледом на кат.парц.бр. 375/1, К.О.Крупањ, спратности П+2, доброг грађевинског стања.

Улица Столичка је асвалтирана делимично, без тротоара, а улица Маршала Тита је асвалтирана, са једним тротоаром само на почетку улице, док претежно (део који је у обухвату) нема тротоаре.

Такође, постоје колско-пешачке прилазне и неасвалтиране саобраћајне површине из улице Столичке, према стамбеним објектима и парцелама које не излазе директно на исту.

Улица Столичка је асвалтирана од Улице Маршала Тита до асвалтиране саобраћајнице на кат.парц.број 181 К.О. Крупањ.

 У потесу„Небеса“ се користи приватни земљани пут на кат.парц.бр. 185/12, а источно од њега је формиран катастарски пут (катастарска парцела бр. 184/4, К.О.Крупањ), који није реализован, односно просечен кроз шуму.

Улица Маршала Тита која се поклапа са делом деонице 13903, ДП IIА реда број 139 Крст-Коренита-Столице Крупањ према Референтном систему мреже државних путева Републике Србије у обухвату Плана од стационаже  КМ 20+574 до стационаже КМ21+009.
Све остале постојеће саобраћајнице у оквиру Плана су изграђене на изузетно стрмом терену тако да су чести максимални подужни нагиби до 15% а на неким местима и до 18%.(Асвалтирана саобраћајница на кп.број 181 К.О.Крупањ и улица Столичка од раскрснице са истом до границе Плана)

Дуж улице Столичке и улице Маршала Тита, постоје и изграђени стамбени и помоћни објекти,  док је залеђе неизграђено. Постојећи објекти су доброг грађевинског стања, доминантне спратности  П+1, док међу помоћним објектима има и оних лошијег грађевинског стања. 

Постојећу електро енергетску мрежу је неопходно реконструисати.

Шумско земљиште у обухвату плана је 2, 3 и 4. класе (потес Мишаковац, Небеса и улица Столичка).

На  потесу Небеса постоје два и у долини Брстичке реке један резервоар за воду које користе околна домаћинства.  Уз улицу Маршала тита изграђена је црпна бустер станица насељског водовода.

Према Идејном пројекту регулације реке Брштице,израђеном од стране ВППП "Велика Морава" приказани  су ток и  плавне зоне реке Брштице током поплаве 2014.г., као и корито реке Брштице које делимично одступа од катастарске парцеле бр. 1683/1, К.О.Крупањ (ЈВП“Србијаводе“).
У обухвату се налази и Столички поток који тече према западу и улива се у исту. 

Ширина парцеле Столичког потока је променљива, низводно ужа, узводно шира. Дефинисана је будућа парцела Стопичког потока у ширини мин. 5,0м.
Биланс површина по постојећим наменама је следећи:

Табела 1.

Преглед појединих намена у обухвату плана-постојеће стање  

	Грађевинско подручје
	Површина  (ха) 
(приближно)
	Удео појединих намена у  ук. површини (%)

	Површине јавних намена
	1.60.89
	17,01

	Саобраћајне површине (у оквиру које се налази црпна бустер станица)
	0.97.41
	10,30

	Водене површине-део реке Брштице и Потока
	0.54.24
	5,74

	Комунални и инфраструктурни објекти и комплекси -Бензинска пумпна станица са техничким прегледом
	0.09.24
	0,98

	Површине осталих намена
	7.84.79
	82,98

	Зона ниских густина становања
	2.44.82
	25,89

	Пословни комплекс
	0.44.28
	4,68

	Неизграђено земљиште
	1.15.55
	12,22

	Пољопривредне и остале површине
	2.12.67
	22,49

	Шумске површине
	1.67.47
	17,71

	Укупна површина у обухвату
	9.45.68
	100%


6.4. Јавна саобраћајна и комунална инфраструктура

6.4.1. Стање и капацитети саобраћајне инфраструктуре

Графички прилог бр.04 План нивелације и регулације

Графички прилог бр 04а Попречни профили саобраћајница

Јавне саобраћајне површине у оквиру обухвата Плана чине колске и колско-пешачке углавном неизграђене површине . 

Улица Маршала Тита, (асвалтирана са једним тротоаром само на почетку улице), се поклапа са делом деонице 13903, ДП IIА реда број 139 Крст-Коренита-Столице -Крупањ према Референтном систему мреже државних путева Републике Србије у обухвату Плана од стационаже  КМ 20+574 до стационаже КМ21+009. 

Улица Столичка је асвалтирана делимично, без тротоара 

Остале постојеће саобраћајнице у оквиру Плана су изграђене на изузетно стрмом терену тако да су чести максимални подужни нагиби до 15% а на неким местима и до 18%.(Асвалтирана саобраћајница на кп.број 181 К.О.Крупањ и улица Столичка од раскрснице са истом до границе Плана)

6.4.2.Вoдoвoд и кaнaлизaциja
Графички прилог бр. 05 Водоводна мрежа-постојеће стање и план
Графички прилог бр. 06  Канализациона мрежа-постојеће стање и план
Водоводна мрежа

У оквиру ПГР Крупањ постоје четири изворишта Горицко Врело, Голубовац, Брштица и најновије изграђено Змајевац (изграђено 2005.год), које задовољавају потребе за санитарном водом насеља Крупањ. Обзиром да су у протеклом периоду велике инвестиције уложене у ново извориште санитарне воде и опрему, не планира се изградња никаквих водопривредних објеката, већ само одржавање постојећих резервоара (резервоар Дедиње V=755m3, у чијој близини се налази филтерско постројење и хлорна станица и где се предвиђа изградња фабрике воде ), црпних станица итд.   

Укупне потребе за водом за обухват ГП-а до 2025-те године, процењене су на q=18.50 l/s, тако да постојећа изворишта ће задовољити потребе за водом, не само за планирани пресек него и много дуже.  
Снабдевање санитарном и противпожарном водом у обухвату предметног плана, обавља се са постојеће градске водоводне мреже. 
У улицама које окружују предметно подучје, су изведене градске инсталације водовода и то:

- у делу улице Столичка, инсталација трасирана са десне стране улице –Ø63mm;   
- у улици Луке Стевића и Андрије Хабуса – АCC Ø80mm;
- у улици Маршала Тита примарни цевовод санитарне воде од изворишта Брштице – PVC Ø90mm.

Постојеће стање инсталације водовода односно трасе и профили водоводне мреже у оквиру границе обухвата плана су оријентационо нанете на подлози, на основу претходне планске документације и података добијених на терену и од стране ЈКП „1.Мај“ Крупањ. Неопоходно је при изради урбанистичке и планске документације детаљно снимити геодетску подлогу и добити ажурне информације о постојећем стању инсталације водовода и канализације.

Канализациона мрежа

Канализациона мрежа насеља Крупањ је сепаратног типа. Санитарно-фекалне отпадне воде евакуишу се гравитационо фекалном канализационом мрежом док се атмосферске отпадне воде евакуишу посебно атмосферском канализационом мрежом. 

У улици Столичка, постоји изведена инсталација фекалне канализације трасирана претежно осовином коловоза, за гравитационо евакусаиње санитарно-отпадних вода, канализациона мрежа Ø300mm, која се потом наставља ка улици Луке Стевића. У улици Андрије Хабуса постоји изведена фекална канализација профила Ø300mm.

У оквиру границе обухвата плана нема изведених инсталација атмосферске канализације.

6.4.3.Електроенергетика

Графички прилог 07 Електро- мрежа- постојеће стање и план
У обухвату ПДРа нема високонапонских електроенергетских објеката. Потрошачи се електричном  енергијом снабдевају са трафо-станица 10/0.4kV у суседним блоковима.

Нисконапонска мрежа је, доминантно, ваздушна са проводницима типа Аl-Č., на армирано-бетонским, метално-решеткастим и дрвеним стубовима. Мрежа је амортизована у знатном степену и ограничене су могућности за прикључак нових потрошача. 

Прикључци објеката на дистрибутивну нисконапонску мрежу су ваздушни, осим за објекат бензинске пумпе који има прикључак подземним ел.енергетским кабловским водом ниског напона.

По стубовима НН мреже, местимично су постављене светиљке и проводници јавне расвете.

У графичком делу елабората, на прилогу : План електро мреже (Р 1:1000), представљен је положај дистрибутивне нисконапонске мреже (стубова), а положај прикључака на исту дат је орјентационо.

6.4.4.Телекомуникациoна мрежа и кабловски дистрибутивни систем 

Графички прилог 08 Телекомуникациона и гасоводна мрежа-постојеће стање и план
Oбухват ПДРа  је на реону кабловског подручја N°1 аутоматске телефонске централе (АТЦ)  „Крупањ“.  У  обухвату су три постојећа извода (два ваздушна и један у објекту) до којих су изграђени подземни телекомуникациони каблови месне мреже.

Прикључци објеката на мрежу фиксне телефоније су реализовани подземним Тк кабловима у улицама Маршала Тита, Андрије Хабуса и Луке Стевића, а у улици Столичкој, прикључци објеката су ваздушни, са стубова Тк мреже.

У улици Маршала Тита присутна је деоница спојног оптичког телекомуникационог кабла АТЦ „Крупањ2 – МСАН „Костајник“.

У графичком делу елабората, на Плану телекомуникационе и гасоводне мреже (Р 1:1000), дат је положај постојећих телекомуникационих објеката (Тк подземних каблова, Тк извода у објектима, ваздушне Тк мреже и ваздушних Тк извода на стубовима) са делимичном назнаком капацитета. Трасе свих подземних Тк каблова нису евидентиране код РГЗ Службе за катастар Крупањ и на графичком прилогу су нанете орјентационо, на основу података о изведеном стању који су прибављени од  Предузећа  за телекомуникације ТЕЛЕКОМ-СРБИЈА а.д.Београд.

Генерално, приступна мрежа фиксне телефоније  је амортизована у знатном степену. 
Кабловски дистрибутивни систем  је изведен као ваздушни, по стубовима ваздушне нисконапонске мреже и представљен је (осим прикључака) у графичком делу елабората, на Плану електро мреже (Р 1:1000).

6.4.5. Гасоводна мрежа

Графички прилог 08 Телекомуникациона и гасоводна мрежа-постојеће стање и план
У Крупњу није изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа. Општи услови за гасификацију општине утврђени су плановима вишег реда.

7.ПЛАНСКИ ДЕО-ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА

7.1. Нaмeнa пoвршинa и oбjeкaтa
Графички прилог 03: План намене површине
Реализацијом планског решења добија се следећи биланс површина:

Преглед појединих намена у обухвату плана-планирано стање  

	Грађевинско подручје
	Површина  (ха) 

(приближно)
	Удео појединих намена у  ук. површини (%) 

	Површине јавних намена
	3.27.22
	31,21

	Саобраћајне површине
	1.39.34
	13,29

	Комунални и инфраструктурни објекти 
	0.00.25
	0,02

	Водене површине
	0.71.65
	6,83

	Зелене и остале површине
	0.17.90
	1,70

	Шумске површине
	0.98.08
	9,35

	Површине осталих намена
	7.21.29
	68,79

	Зона ниских густина становања-НГС
	3.93.14 (око 47177 м2 бруто развијене површине)
	37,49

	Подзона ниских густина становања НГС 1
	1.44.85(око 17382м2 бруто развијене површине)
	13,81

	Подзона ниских густина становања НГС 2
	0.73.04 (око 710 м2 бруто развијене површине)
	6,97

	Бензинска пумпна станица/технички преглед
	0.09.21
	0,88

	Шумске површине
	0.36.67
	3,50

	Зелене површине
	0.64.38
	6,14

	Укупна површина у обухвату
	10.48.51
	100%


Површине јавне намене

У оквиру граница плана,  дефинишу се површине за јавне намене и то: 

-Саобраћајне површине 

Јавне саобраћајне површине чине колске и колско-пешачке површине. 
Катастарске парцеле од којих се формирају саобраћајне површине:
Ул. Маршала Тита- делови кат.парц.бр. 1695/1, 1696/2, 142, 144, 145/1, 145/2, 145/3, 1145/4, 145/5, 143/3, 368, 370, 372, 374/2, 375/2, 376, К.О.Крупањ.
Ул. Столичка-кат.парц.бр.  374/1, и делови парцела к.п. бр. 375/1, 1689/1, 1683/2, 314, 364, 367/1, 365, 360, 359, 356, 354/2, 354/1, 351, 352, 185/6,184/1,184/2,184/3, К.О.Крупањ.
Новопројектована 1- делови кат.парц.бр. 1683/2, 160, 161,  146, 151, 157, 156,, 159/1, 159/2, 159/3,159/4,159/5,162, 158, 169,168 и 171, К.О.Крупањ.
Ул. Новопројектована 2-делови кат.парц.бр. 360, 361, 359, 357 и 363, К.О.Крупањ.
Ул. Новопројектована 3- кат.парц.бр. 185/11, 185/12, делова парцела к.п. бр.352, 353,  185/10, 185/9, 185/8, 185/7, К.О.Крупањ.
Ул. Новопројектована 4- кат.парц.бр.  184/4, К.О.Крупањ.
Ул. Новопројектована 5-део кат.парц.бр. 177/2,181,179,178, 176/2, 176/1, К.О.Крупањ.
Део улице Луке Стевића –део кат.парц.бр. 328/38,314,364, К.О.Крупањ.
Део улице Андрије Хабуса-део кат.парц.бр. 323,  К.О.Крупањ.
-Комунална инфраструктура и инфраструктурни објекти-

У оквиру Плана се дефинишу трасе комуналне инфраструктуре и инфраструктурни објекти. Предлог будуће трафостанице је дат у графичком прилогу.
Катастарске парцеле од којих се формирају површине комуналних и инфраструктурних објеката- ТС- део кат.парц.бр. 374/2, К.О.Крупањ, бустер црпна станица –део кат.парц.бр. 376, К.О.Крупањ.
-Јавне зелене површине- кат.парц.бр.- 347/4, 185/11, делови кат.парц.бр. 374/2, 375/2 1695/2, К.О.Крупањ.

Катастарске парцеле од којих се формирају водене површине:

Река Брштица-    делови кат.парц.бр. 1663/2, 1663/1, 1664/2, 1664/1, 1664/3, К.О. Брштица, и  1683/1, 144, 146, 145/1, 145/2, 151, 145/3, 165, 369, 371, 164, 372, 373, 374/2, К.О. Крупањ       
Столички поток-кат.парц.бр.  1683/2 и делови кат. парц.бр. 164, 166, 167/1, 175/2, 173/1, 173/2, 177/1, 1689/1, К.О.Крупањ.
-Шумске површине -ЈП“Србијашуме“

Шумска површина на кат.парц.бр.142, К.О.Крупањ задржава намену. Део уз улицу Маршала Тита у ширини од око 1м изведена је берма прегледности (у функцији је улице).
У случају неусаглашености бројева наведених катастарских парцела и бројева катастарских парцела са графичког прилога, важе подаци са графичког прилога 
Површине осталих намена
У оквиру Плана детаљне регулације за подручје Столичке улице и улице М.Тита од раскрснице са  улицом Столичком до краја ПГР-а у Крупњу, узимајући у обзир постојећу изграђеност, заступљене делатности, власнички статус земљишта и  др.дефинисане су следеће зоне:

Зоне ниских густина становања:

· зона ниских густина становања -НГС

· Подзона ниских густина становања -НГС 1 (у којој доминирају пословни објекти и комплекси)

· Подзона ниских густина становања -НГС 2 (становање  у шумском појасу )

· Бензинска пумпна станица са техничким прегледом 

· Шумске површине 

· Зелене површине (уз корито реке Брштице)

Према Плану генералне регулације за насеље Крупањ кат.парц.бр.175/1, K.O.Kрупањ није била у обухвату грађевинског реона а  Планом детаљне регулације се предлаже да се дефинише грађевински реон на истој.

7.2. Јавна саобраћајна и комунална инфраструктура

7.2.1.Стање и капацитети саобраћајне инфраструктуре (планирани)
Графички прилог бр.04 План нивелације и регулације
Графички прилог бр 04а Попречни профили саобраћајница
Планирана саобраћајна матрица се у потпуности ослања на постојеће саобраћајне површине –улица Маршала Тита и Столичка, а конципирана је тако да обезбеђује несметан продор ка унутрашњости, и  оптималан приступ и услове коришћења грађевинских парцела, односно осталих намена. 

Предложено решење саобраћајне матрице је у складу са Условима прибављеним од стране ЈП “Путеви Србије“ број 953-3691/17-1 од 07. 03. 2017. године јер нови саобраћајни прикључци на на траси државног пута који се поклапа са делом улие Маршала Тита нису планирани а  задржавају се постојећи и то : са улицом Змајевац код км 20 + 294, са улицом Столичком код км 20 +981 и улицом Вука Цвијановића код км 20 + 995 уз евентуалну реконструкцију. 

Новопројектоване саобраћајнице као и постојеће које нису приведене намени градити од класичних материјала за предвиђено саобраћајно оптерећење по важећим прописима. Коловоз новопројектованих саобраћајница треба да буде денивелисан у односу на пешачке стазе или зелене површине, ивичњацима стандардних димензија, упуштеним на местима улаза или пешачким прелазима. Попречни нагиби коловоза су 2,5%, а тротоара 2.0%.
У источном делу планирана  колско-пешачка саобраћајница на кп.бр. 184/4, К.О.Крупањ, због неприступачности терена може бити и пешачка, на шта ће утицати накнадни услови инжењерско геолошког елабората микролокације.  

Уколико се укаже потреба, могуће је урадити измену Плана генералне регулације како би се променио статус дела јавне површине улице Столичке, у остале намене. Део Столичке улице где је могућа предметна интервенција, се простире  од раскрснице са улицом Маршала Тита до реке Брштице са леве стране, на кат.парц.бр.375/2 и 374/2, К.О. Крупањ, и овим планом је дефинисана као зелена површина.  Изменом Плана генералне регулације овај  зелени појас јавних намена могуће је планирати за остале намене (припојити зони  ниских густина становања).  У том случају је потребно урадити пројекат препарцелације и парцелације да би се формирале парцеле.

У оквиру плана детаљне регулације на потесу „Небеса“ постоји још једна јавна зелена површина изнад клизишта а у склопу новопланиране улице. 

Табеларни приказ саобраћајница које се дефинишу Планом
	Назив локације 
	тачке које дефинишу саобраћајницу
	  карактеристичан

попречни профил

	Маршала Тита
	О1-О2-Т1-О3-О4-Т2-Т3-Т4-Т5-Т6-О5
	1-1, 2-2

	Столичка
	О3-Т7-О6-О7-О8-О10-О13-О12-Т8-Т9-О14-О15-О19-Т16-О24-О25-О30-Т19-О31-О32-Т20-О33
	3-3,4-4

	Андрије Хабуша
	О8-О7-О9
	5-5

	Луке Стевића
	О12-О10-О11
	3-3

	Новопројектована 1
	О15-Т12-Т13-Т14-Т15-О17
	7-7, 7а-7а

	Новопројектована 2
	О14-Т10-Т11-О16
	6-6

	Новопројектована 3
	О19-О20-Т17-О21-Т18-О23
	8-8

	Новопројектована 4
	О32-Т24-Т25-О34
	9-9

	Новопројектована 5
	О25-О26-Т21-О27-Т22-О28-Т23-О29
	9-9

	Новопројектована 6
	О35-О37-Т27-Т26-О36
	10-10


Трасе постојећих планираних саобраћајница су приказане грфичким прилогом “План нивелације и регулације“ и дефинисане су координатама темених  и осовинских тачака, са елементима кривина.

Нивелациони положај саобраћајница је дефинисан котама нивелете, а регулациона решења попречним профилима. Попречни профили су утврђени на основу функционалних захтева и приказани у размери 1:100, у саставу графичког дела програма.

У оквиру регулације планираних саобраћајница нема могућности за изградњу паркинг простора за паркирање возила осим Новопројектоване 3 где је планиран паркинг са подужно паркирање  путничких возила са укупно 8 паркинг места димензија 2.0x6.0 метара са леве стране посматрано у смеру од раскрснице са улицом Столичком.

Паркирање у оквиру Плана планирати на сопственим парцелама у зависности од планиране намене простора према следећем нормативу:

Нoрмaтиви зa прoрaчун пoтрeбнoг брoja пaркинг мeстa за поједине планиране намене

	Нaмeнa 
	брoj пaркинг мeстa
	jeдиницa

	Стaнoвaњe нoвo
	1 пм
	стaн

	Становање постојеће
	0.8 пм
	стан

	Бaнкe
	1 пм
	50 м2 БРГП

	Тржни центар
	1 пм
	55 м2 БРГП

	Рeстoрaни и остали угоститељски објекти
	1 пм
	4 - 8 стoлицa

	Хoтeл и остали смештајни капацитети (прeмa кaтeгoриjи)
	1 пм
	2 - 6 крeвeтa

	Спoртскa хaлa
	1 пм
	10 - 14 глeдaлaцa

	Пoслoвни oбjeкти или простори
	1 пм
	70 м2 БРГП


*Напомена: у случају добијања децималног броја код потребе обезбеђења паркинг места, примењује се математичко правило заокруживања, до 0,5 на мањи број а од 0.51 на већи број
До привођења земљишта планираној намени земљиште  ће се користити као и до сад.

7.2.2.Вoдoвoд и кaнaлизaциja
Графички прилог бр. 05 Водоводна мрежа-постојеће стање и план
Графички прилог бр. 06  Канализациона мрежа-постојеће стање и план
Водоводна мрежа

У наредном планском периоду, у зависности од друштвено-економских фактора, вршиће се доминатно радови на ширењу и изградњи секундарне водоводне мреже, као и сукцесивни радови на реконструкцији и замени дотрајалих инсталација секундарне водоводне мреже.

У оквиру границе обухвата предметног плана, потребно је заменити азбестцементне водоводне цеви новим пластичним материјалима (ПЕ или ПВЦ), и доказати у оквиру хидрауличког прорачуна да ли профили постојећих инсталација водовода задовољавају потребе за санитарном и противпожарном водом – то се пре свега мисли на постојеће инсталације у улици Столичкој, Луке Стевића и Андрије Хабуса. 

У новопројектованим улицама 1,2,3,4,5 и делу улице Столичка (где нема изграђене инсталације водовода) предвиђа се изградња санитарне водоводне мреже профила Ø100 mm и дужине 812.30 m, трасиране у оквиру планираних регулација улица, јавним површинама.

Како је кота базена хлорисане воде 330m надморске висине те се ограничава висина до које се може пројектовати водоснабдевање, за веће висине (у овом случају то је у улици Новопројектована 4 - 333m) потребно је у оквиру пројектне документације пројектовати и хидраулички прорачунати систем водоснабдевања односно бустер станицу и базен до којег ће пумпе избацити воду.

Тачан положај и начин прикључења на планиране објекте биће дефинисано пројектном документацијом, односно Пројектом за грађевинску дозволу. Ископ рова мора бити ручни и опрезан, у присуству овлашћених лица из јавних комуналних предузећа која поседују подземне инсталције и  инфраструктуре дуж трасе (водовод и канализација, подземни ел.ен. каблови, ТТ каблови, гас и прикључци на набројане инсталације). Ископу рова, мора претходити обележавање на терену траса постојећих комуналних инсталација од стране РГЗ Службе за катастар Шабац, код које је потребно уснимити трасе и дубине полагања пре затрпавања ровова. Такође, потребно је обратити пажњу и на будуће коридоре инсталација. 

Траса планираних инсталација водовода, дефинисана је у простору геодетским координатама темених тачака државне геодетске мреже које су саставни део графичког прилога „План водоводне мреже“.

Кроз пројектну документацију, на планираној водоводној мрежи предвидети одговарајући број  противпожарних хидраната. У складу са важећом регулативом (Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара, Сл.л. СФРЈ 30/91), обезбедиће се гашење пожара из водоводне мреже преко спољних хидраната, минималног профила Ø80 mm.
Пројектном документацијом, могу се вршити мање корекције планираних траса и пречника водоводних инсталација, у оквиру планом дефинисаних површина јавне намене.

Док се не стекну услови за изградњу планиране секундарне водоводне мреже и пратећих водопривредних објеката, планиране објекте санитарном водом снабдевати из сопствених бунара.

У оквиру регулације планиране улице Новопројектована 3, налазе се две каптаже, уз претпоставку да служе за снадбевање санитарном водом постојећих домаћинстава. Предвиђа се укидање те две каптаже, односно премештај ван регулације улице, на присупачном месту, све док се не изгради планирана водоводна мрежа.

Канализациона мрежа

Фекална канализациона мрежа

На фекалној канализационој мрежи, у насељу Крупањ, изведена су два испуста у реку Ликодру. У наредном планском периоду неопходно је изградити примарне канализационе колекторе којима ће се покупити отпадне воде са постојећих излива у реку Ликодру и евакуисати до планираног постројења за пречишћавање отпадних вода, чија је позиција дефинисана у оквиру ПГР-а и није у обухвату предметног плана. 

Санитарно-отпадне воде у оквиру предметног комплекса ће се гравитационо евакуисати планираном секундарном фекалном канализационом мрежом минималног профила Ø200mm ка постојећим канализационим колекторима. Због неадекватне снимљене геодетске подлоге односно непостојања података, од стране надлежних комуналних кућа, о постојећим инсталацијама канализације пре све о дубинама канализационих колектора, у оквиру Графичког прилога – План канализационе мреже, приказани су само коридори планираних инсталација фекалне канализације са минималним профилом и падом. Нивелационо решење канализационих шахтова и дубина канализације биће предмет посебне урбанистичке техничке  документације, где се за израду истог мора прибавати подаци о постојећем стању инсталација канализације.  

У улици Маршала Тита планира се изградња фекалне канализације, трасиране једном страном коловоза, минималног профила Ø200mm, минималног пада 0.4% и дужине око 416.90m ка постојећем канализационом колектору Ø300mm у улици Андрије Хабуса. 

У улицама Новопројектована 1 и 2 планира се изградња фекалне канализације, трасиране осовином коловоза, минималног профила Ø200mm пада 0.4% и дужине 108.80m односно 61.60 ка постојећем канализационом сливу у улици Столичка. Уколико је постојећа канализација Ø300 mm у улици Столичка плитко укопана односно због немогућности уливања планираних канализационих мрежа у улицима Новопројектована 1 и 2, предвидети шахтну црпну станицу непосредно пре изведене мреже, за препумпавање отпадних вода ка постојећем канализационом колектору. Детаљи неопходни за извођење планиране канализационе мреже и шахтних црпних станице биће дефинисани након израде посебне урбанистичко техничке документације.  

У улици Новопројектована 3 планира се изградња фекалне канализационе мреже, минималног профила Ø200mm и пада 0.4% ка сливу у улици Луке Стевића, дефинисано у оквиру ПГР-а. Уколико је могуће слив окренути односно усмерити ка сливу у улици Столичка и предвидети шахтну црпну станицу за препумпавање отпадних вода у постојећи фекални колектор Ø300mm.

За улице Новопројектована 4 и 5, како је терен обухваћен рејоном 4, који спада у услово стабилне, где је могућ развој клизишних процеса у случају неадекватне градње објеката, неопходно је, за нивое главних грађевинских пројеката, извести детаљна геотехничка истраживања на конкретним микролокацијама сагласно препорукама датим у елаборату и важећој законској регулативи и прописима који се односе на израду геотехничких подлога за потребе пројектовања објеката различитих намена. Након тога, дефинисаће се и извођење потребне канализационе мреже. 

Док се не стекну услови за изградњу планиране секундарне канализационе мреже и пратећих водопривредних објеката, предвиђа се евакуација санитарно отпадних вода у водонепропусне септичке јаме потребног капацитета, које ће се периодично празнити од стране јавног комуналног предузећа. 

Атмосферска канализациона мрежа

Атмосферску канализациону мрежу градити само по потреби. У оквиру ПГР-а Крупањ, предвиђена је изградња примарних атмосферских колектора минималног профила Ø300-Ø400mm, за које ће као реципијенти бити постојећи водотокови - реке Чађавице, Богоштице и Ликодре.

У оквиру границе обухвата плана нема изграђене атмосферске канализације.

За одводњу атмосферских вода, са предметног подручја користиће се мрежа постојећих водотока и отворених канала-потока, као и планираних колектора и бетонских канала и ригола.

За евакуацију атмосферских отпадних вода планира се изградња атмосферске канализационе мреже – колектора и систем каналета/ригола или бетонских канала покривени челичним решеткама.

На раскрсници улице Маршала Тита и Столичке планира се атмосферска канализација минималног профила Ø300mm и дужине 161.60 m, која ће се прикључити на планирану атмосферску канализацију мин профила Ø400mm (ван обухвата ПДР). Нивелационо решење планиране атмосферске канализације биће решено након изградње реципијента – атмосферске канализације планиране у оквиру ПГР-а. Коте шахтова, дубина канализације и профили и падови планиране атмосферске канализације у оквиру предметног плана биће предмет посебне урбанистичке документације. 

За прикупљање атмосферских-кишних вода са улица Маршала Тита и Столичке, предвиђа се систем каналета, ригола или бетонских канала, путем којих ће се ове воде евакуисати у планирану атмосферску канализацију. До изградње реципијента- атмосферске канализације која се налази ван обухвата плана, предвиђа се испуштање ових вода у реципијент – реку Брштицу.  Пре испуста у реку, потребно је ове воде пречистити, преко таложника за механичке нечистоће и сепаратора уља и масти (претходни предтретман), и затим евакуисати у реципијент – реку Брштицу, тако да квалитет испуштених вода не угрози прописане карактеристике за II класу воде, водоток II категорије, односно параметре еколошког и хемијског статуса површинских вода, сходно Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) и Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/2011 и 48/2012).

Одводњавање улица Новопројектована 1,2,3,4 и 5 решиће се системом ригола или канала са решетком постављеним са обе стране коловозне површине. Како је регулација ових улица планирана са стандардним ивичњацима, планирати бетонске риголе или решеткасте канале са обе стране коловоза, за одвођење атмосферских вода са бетонских површина и подужним и попречним падом саобраћајница усмеравати воду ка каналима. Места излива атмосферских вода са предметних улица поставити ка најближем реципијенту- Столичком потоку, и уколико је потребно извршити предтретман преко таложника и сепаратора масти и уља. Места излива и хидраулички прорачун атмосферске канализације решити пројектном документацијом.

Водопривреда
У централном делу територије у правцу север-југ тече река Брштица у коју се улива Столички Поток. Река Брштица је лева притока реке Чађавице, која са реком Богоштицом формира реку Ликодру, леву притоку реке Јадран. Подслив – реке Саве, водно подручје – Сава.

Река Брштица је планински водоток II реда, има регулисан ток само у малој дужини (око 110м) у јужном делу обухвата плана при ушћу у реку Чађавицу. Већи део тока реке Брштице као и Потока није регулисан. У централном делу територије видљиве су последице изливања Брштице током поплава 2014.г.

У складу са одредбама дефинисаним у Плану генералне регулације за насеље Крупањ, урађен је Елаборат за регулацију дела реке Брштице односно Пројекат за грађевинску дозволу регулацију реке Брштице низводно од почетка кат. парцеле 146 КО Крупањ до почетка урађеног речног корита, од стране ВППП “Велика Морава” Кнеза Милоша 9, Београд.

Основни проблеми везани за заштиту терена на подручју овог плана су везани за плављење приобалних и равничарских делова терена и ерозију и урушавање обала од стране великих вода реке Брштице, па је неопходно адекватним нивелационим решењем, пре свега насипањем и издизањем терена, као и регулацијом речног тока, обезбедити адекватну заштиту објеката од плавног таласа и речне ерозије, а простор привести безбедној градитељској намени.
Рачунска велика вода коју треба да пропусти регулисано корито реке Брштице је стогодишња велика вода

Q1% = 35.5 m3/s. На основу хидролошке анализе, добијених мишљења и услова надлежних установа као и геодетских подлога урађен је хидраулички прорачун за природно и регулисано корито и на основу њега предложено је техничко решење, које се уграђује у План детаљне регулације.    
У оквиру пројектоване регулације реке Брштице налазе се и приступни путеви за одржавање канала, са обе стране у ширини од 3.0 m. 

На основу предметног пројекта регулације реке Брштице, како према хидрауличком прорачуну пропусне моћи протицајни профил постојеће регулације не може да пропусти меродавни протицај велике воде (стогодишње воде Q = 35.5 m3/s су веће у односу на стогодишње воде са којима је урађен низводни део  Q = 25,17 m3/s) предлаже се надвишење постојећег протицајног профила за 50cm (према цртежу канала датог у оквиру хидрауличког прорачуна ПГД-а) како би примила велике воде.

У оквиру овог Плана предвиђено је решење постојеће регулације речног корита реке Брштице, предложеног у  ПГД-у, са надвишењем постојећег протицајног профила са приступним путем за одржавање канала у ширини од 2.5 m, где год то може да се оствари (у зависности од постојећих објеката).

У обухвату се налази и Поток који тече према западу и улива се у исту. Ширина парцеле Потока је променљива, низводно ужа, узводно шира. Неопходно је  урадити елаборат за регулацију Потока. Предложена је будућа парцела Потока у ширини мин. 5.0 m.

Како је пропусна моћ постојећег моста, на изграђеној деоници, мања од стогодишње воде, потребно је урадити реконструкцију моста како би он могао да пропусти стогодишњу воду са зазором између доње конструкције моста и нивоа стогодишње воде од 60 cm.

Хидраулички прорачун, попречни пресеци планираног речног корита као и сви неопходни детаљи потребни за извођење регулационих и осталих радова, приказани су оквиру Пројекта за грађевинску дозволу регулације реке Брштице.

7.2.3.Електроенергетика

Графички прилог 07 Електро- мрежа- постојеће стање и план
Решење за доградњу електроенергетске мреже, у обухвату плана, урађено је у складу са планираном наменом простора и у складу са условима предузећа „Електросрбија“ д.о.о. Краљево, Електродистрибуција Лозница (бр.4-229/13 од 14.01.2014.год.) који су приложени у документационом делу елабората. Ради стварања могућности за квалитетно напајање ел.енергијом неопходно је реализовати следеће активности:

· Изградити монтажно-бетонску трафо-станицу 10/0.4kV, 1x630kVA, у улици Столичкој, на позицији која је дефинисана на графичком прилогу : План електро мреже (Р1:1000). За прикључни подземни високонапонски кабловски вод 10kV дефинисана је деоница трасе у обухвату ПДРа, а неопходно је прибавити техничке услове за високонапонски прикључак од електродистрибутивног предузећа и, евентуално, засебну урбанистичко-техничку документацију.  Објекат трафо-станице је приземни, типски, монтажно бетонски, максималних димензија основе 5.0х3.5m. Кота пода објекта ТС треба да буде минимално 0.4m изнад коте саобраћајнице. Заштиту од напона додира и напона корака реализовати ТН системом заштите, са темељним уземљивачем и мерама изједначавања потенцијала. Око објекта ТС, на растојању до 0.5-0.8m, пре изградње бетонских стаза, урадити заштитно уземљење поцинкованом Fe-Zn траком која се укопава на дубини од 0.8-1.0m. Елементе уземљивача дефинисати Пројектом за добијање грађевинске дозволе, којим ће бити дефинисано и радно уземљење трафо-станице (положај и елементи). Радни уземљивач се поставља  у простору регулације улице. У случају да се у оквиру планиране намене,  укаже потреба  за изградњом додатних трафо-станица 10/0.4kV, исте се могу реализовати без измене ПДРа, на јавном или осталом земљишту, уз решавање имовинско-правних питања у у складу са Законом, уз прибављање енергетско-техничких услова ЕД Лозница и уз израду Урбанистичког пројекта.

· Изградити расплете подземних нисконапонских каблова из планиране трафо-станице у блоку (и из трафо-станица у суседним блоковима), до планираних и постојећих објеката (кабловских прикључних ормана), до слободностојећих кабловских разводних ормана и до стубова ваздушне нисконапонске мреже у свим улицама у обухвату ПДРа.  Каблове полагати по коридорима који су дефинисани на графичком прилогу: План електро-мреже (Р 1:1000). Положај кабловских прикључних ормана на планираним објектима и трасе каблова од коридора до ормана нису дефинисани ПДРом, већ ће бити дефинисани накнадно техничким условима електродистрибутивног предузећа и Пројектима за добијање грађевинске дозволе. При томе треба водити рачуна о положајима постојећих и планираних комуналних инсталација и прикључака.   Кабловски водови подземне НН мреже треба да буду типа PP 00-ASJ (са PVC изолацијом) или XP00-ASJ (са изолацијом од умреженог полиетилена) , пресека 3x150mm2 + 70mm2. Подземни прикључци објеката могу бити реализовани проводницима различитог типа и мањег пресека, а у складу са појединачним техничким условима за прикључак електродистрибутивног предузећа;

· Извршити измештања деоница ваздушне НН мреже које су у зони планираних коловоза саобраћајница и које су у дубини парцела и (нарушавају урбанистичку концепцију обзиром на забрану градње у заштитном појасу Аl-Č.проводника). Проводнике заменити нисконапонским кабловским снопом. За деонице ваздушне мреже које су ван површине јавне намене имовинско-правна питања решти у складу са  Законом. Нове позиције стубова су дефинисане на графичком прилогу: План електро мреже (Р 1:1000); 

· Реконструисати амортизовану ваздушну нисконапонску мрежу и јавну расвету на начин да се дрвени стубови замене бетонским, проводници типа Аl-Č. - самоносивим кабловским снопом (сноповима), светиљке замене новим са високим вреностима енергетске и фотометријске ефикасности (LED или натријумове високопритисне сијалице);

· Прикључке нових потрошача реализовати у складу са накнадним, појединачним техничким условима за прикључак електродистрибутивног предузећа. У складу са истим, и са важећим прописима, пројектовати и извести електронсталације у свим објектима.

Подземни електроенергетски каблови постављају се на дно земљаног рова дубине, минимално, 0.8m, на слој ситнозрнасте земље или песка дебљине 0.1m. Изнад каблова, обавезно се постављају пластични штитници и траке за упозорење. Ископ рова мора бити ручни и опрезан. Ископу треба да претходи планирано нивелисање терена и обележавање на терену траса постојећих подземних инсталација од стране стручне службе РГЗ Службе за катастар – Крупањ  и, обавезно, у присуству овлашћених лица из  предузећа која поседују  и одржавају комуналне инфраструктуре у обухвату плана. У зонама укрштања остварити минимално вертикално растојање од 0.3m.  У зонама коловоза саобраћајница, каблови се провлаче кроз заштитне PE цеви (Ø125-150mm) које се постављају тако да је дубина горње ивице цеви минимално 1.0m од пројектоване коте асвалтног застора. Поставити и резервне цеви чије слободне крајеве цеви заштитити од продора земље и влаге гуменим заптивкама. Ров  засути шљунком, бетоном и асвалт бетоном до задате носивости саобраћајнице.  У заједничком рову, растојање од нисконапонског кабла треба да износи минимално 0.07 m, а од кабла 10kV -  0.2 m.

Пре затрпавања свих ровова, трасе и дубине каблова и цеви уснимити код РГЗ Службе за катастар Крупањ.

На сваки стуб нисконапонске мреже и  на сваки планирани, прописно уземљени метални канделаберски (или бетонски) стуб јавне расвете  планира се постављање нове светиљке јавне расвете. Тип светиљки, врста и снага светлосних извора определиће се Пројектом за добијање грађевинске дозволе, тако да се оствари ниво осветљености коловоза са параметрима у класи Б1, Б2 (Ц). Напајање расвете планирано је подземним електроенергетским кабловским водовима са поља јавне расвете у  новопланираној трафо-станици али и са постојећих проводника јавне расвете на ваздушној нисконапонској мрежи. Могуће је, између стубова, поставити самоносиви кабловски сноп за напајање јавне расвете и проводнике КДСа. 

ПДРом се оставља могућност да се, по планираним стубовима  јавне расвете, гради и ваздушна НН мрежа (проводницима типа СКС) уз претходно прибављање техничких услова електродистрибутивног предузећа, обзиром да се условима који су прибављени за израду ПДРа предвиђа изградња подземне нисконапонске мреже. У том случају, Пројектом за добијање грађевинске дозволе морају се дефинисати позиције и елементи затезних стубова.

Осим наведених код пројектовања и изградње електроенергегских објеката и других објеката, неопходно је испоштовати поменуте Услове ЕД Лозница  (бр.4-229/13 од 14.01.2014.год.), а који су приложени у документационом делу.

Минимална висина проводника нисконапонског самоносивог кабловског снопа  изнад коловоза свих саобраћајница мора бити 6.0m. 

У графичком прилогу, на Плану електро мреже (Р 1:1000) дате су позиције постојећих и планираних електроенергетских објеката. Позиције планираних објеката су дефинисане координатама у државном координатном систему и то: темених тачака за кабловске ровове, осовина стубова јавне расвете и стубова НН мреже и детаљним тачкама за зону изградње  трафо-станице. 

7.2.4.Телекомуникациона мрежа и кабловски дистрибутивни систем 

Графички прилог 08 Телекомуникациона и гасоводна мрежа-постојеће стање и план
У обухвату ПДРа планира се реконструкција и доградња месне телекомуникационе мреже. Обзиром да се обухват ПДРа не поклапа са будућом реорганизацијом кабловског подручја N°1 АТЦ „Крупањ“, иста ће бити реализована на основу засебне урбанистичко-техничке документације, уз обавезу да се у обухвату ПДРа испоштују положаји коридора који су опредељени за изградњу подземних Тк каблова, а ако се ти положаји коригују, да се води рачуна о положајима постојећих и планираних комуналних инфраструктура у улицама, и да се, у том смислу, прибаве сагласности надлежних комуналних предузећа.  
Ископ рова за Тк каблове треба да буде ручни и  опрезан, уз прехтодно обележавање на терену траса постојећих подземник инсталација , од стране РГЗ Службе за катастар Шабац и у присуству овлашћених лица из јавних комуналних предузећа која поседују и одржавају инсталације.

Могућа је фазна изградња и сукцесивна замена деоница постојеће Тк мреже новом, уз одговарајућа функционална уклапања. Могућа је израда засебне урбанистичко-техничке документације за изградњу приступних уређаја у обухвату ПДРа.

У графичком прилогу елабората, на Плану телекомуникационе мреже и гасоводне мреже (Р 1:1000), дат је положај планираних коридора за изградњу подземних телекомуникационих каблова. Положај је дефинисан  координатама темених тачака у државном координатном систему. Услови за изградњу подземних Тк каблова и ПЕ цеви за накнадно провлачење Тк каблова идентични су условима за изградњу подземних ел.енергетских каблова, а који су утврђени у поглављу – Електроенергетика, планирано стање. 

Саставни део документационог дела елабората су и Подаци и услови од значаја за израду плана детаљне регулације Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.Београд, ИЈ „Шабац“ (бр.7010—58729/1 од 25.05.2017.год.) Радовима у близини Тк објеката не сме доћи до угрожавања мехничке стабилности и техничких карактеристика Тк каблова, нити до угрожавања Тк саобраћаја и присутпа Тк објектима. Свим радовима у близини Тк каблова мора присутвовати овлашћено лице из ТЕЛЕКОМа, кога, у том смислу, треба обавестити и позвати, положај подземних Тк каблова мора бити обележен на терену, од стране РГЗ Службе за катастар Шабац, а за деонице које нису евидентиране на катастарско-топографском плану, неопходно је одређивање положаја опрезним копањем пробног рова у присуству овлашћеног лица из ТЕЛЕКОМа, које на лицу места може дефинисати додатне заштитне мере. Сваки ископ у близини Тк каблова мора бити ручни  и опрезан, трошкови отклањања евентуалних оштећења Тк каблова и трошкови услед прекида Тк саобраћаја падају на терет Инвеститора радова.

Са посебним опрезом, а пре проширења коловоза улице Маршала Тита, мора се извршти измештање деонице оптичког телекомуникационог кабла на новопредељену трасу. То измештање искључиво могу реализовати екипе предузећа за телекомуникације

Кабловски дистрибутивни систем у наредном периоду реализовати као подземни и надземни са повећањем удела подземне мреже и прикључака. Проводнике КДСа полагати у ров са телекомуникационим кабловима и градити под истим условима као Тк каблове. Ваздушне КДС проводнике преко стубова ваздушне НН мреже и јавне расвете, градити уз претходно прибављање сагласности електродистрибутивног предузећа и управе СО Крупањ.

7.2.5. Гасоводна мрежа

Графички прилог 08 Телекомуникациона и гасоводна мрежа-постојеће стање и план
У обухвату ПДРа резервисани су коридори за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже (ДГМ). Положај коридора дефинисан је координатама темених тачака рова у државном координатном систему, на Плану телекомуникационе мреже и гасоводне мреже (Р 1:1000).

Гасификација насеља реализоваће се на основу засебне урбанистичко-техничке документације, којом ће бити одређени правци снабдевања и капацитети. На обухвату ПДРа, треба испоштовати положаје коридора ДГМ, а ако се ти положаји коригују, потребно је водити рачуна о положајима постојећих и планираних комуналних инфраструктура у улицама и прибавити накнадне сагласности надлежних комуналних предузећа.  
Услови за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже идентични су условима за изградњу подземних ел.енергетских каблова, а који су дефинисани у поглављу Електроенергетика, планирано стање. 

ДГМ и прикључке у свему извести у складу са Законом о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцију гасовитих угљоводоника („Сл.гласник РС“,бр.104/2009) као и према Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима до 16bar („Сл.гласник РС“,бр.86/2015). 
7.3. Површине осталих намена
У оквиру Плана детаљне регулације за подручје Столичке улице и улице М.Тита од раскрснице са  улицом Столичком до краја ПГР-а у Крупњу, узимајући у обзир постојећу изграђеност, заступљене делатности, власнички статус земљишта и  др.дефинисане су следеће зоне:

Зоне ниских густина становања:

· зона ниских густина становања -НГС

· Подзона ниских густина становања -НГС 1 (у којој доминирају пословни објекти и комплекси)

· Подзона ниских густина становања -НГС 2 (становање  у шумском појасу )

· Бензинска пумпна станица са техничким прегледом 

· Шумске површине 

· Зелене површине (уз корито реке Брштице)

Према Плану генералне регулације за насеље Крупањ кат.парц.бр.175/1, K.O.Kрупањ није била у обухвату грађевинског реона а  Планом детаљне регулације се предлаже да се дефинише грађевински реон на истој.

7.3.1. Правила грађења 
Општа правила уређења и грађења 
Сва правила која су дефинисана у наредним поглављима, дата су као максималне могућности (спратност објеката, индекс заузетости, индекс изграђености и др.), док се конкретни услови појединачно дефинишу на основу и свих других параметара. 

Изузетак представљају нормативи за зелене површине у оквиру типичних насељских целина као и услови  за паркирање возилa који су дефинисани као минимални. 

Нoрмaтиви плaнирaњa зeлeних пoвршинa кojи су дефинисани у Прaвилима грaђeњa зa свaку Типичну нaсeљску цeлину, мoрajу сe пoштoвaти приликoм изрaдe урбaнистичких плaнoвa нижeг рeдa и  урбaнистичких прojeкaтa.

Приликом изградње објеката посебну пажњу, у циљу подизања степена енергетске ефикасности, посветити термоизолационим материјалима.
Спрaтнoст -Пoд призeмљeм сe пoдрaзумeвa призeмнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 4,2 м. Спрaтнa висинa пoдрaзумeвa и мeђуспрaтнe слojeвe (зa стaнoвaњe je тo 1,2 м oд кoтe тeрeнa + 3,0 м спрaтнe висинe, a зa пoслoвaњe 4,0 м oд кoтe призeмљa кoja je нa мин. + 0.10м oд кoтe тeрeнa).

Пoд спрaтoм сe пoдрaзумeвa спрaтнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,0 м.

Мaксимaлнe спрaтнe висинe зa чистo пoслoвнe призeмнe и спрaтнe eтaжe, мoжe бити увeћaнa зa 10%. 

Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa пoдкрoвнa eтaжa, сa нaгибoм крoвнe рaвни дo мaксимaлнe висинe дeфинисaнe Прaвилимa грaђeњa зa типичну нaсeљску цeлину. 
Интервенције на постојећим објектима -Дозвољава се реконструкција и доградња постојећих објеката уколико је намена у складу са дефинисаном наменом у зони, уколико то не доводи до премашивања постављених урбанистичких параметара, и ако су задовољени други услови из Плана.

Постојеће парцеле чија површина је испод минимума дефинисаног у правилима грађења по појединачним зонама

На грађевинској парцели чија је површина мања од најмање површине може се утврдити изградња породичног стамбеног објекта спратности П+1, са два стана, индекса или степена изграђености до 1,0 и индекса или степена искоришћености до 60.

На парцелама мањим од минимално дефинисаних Планом генералне регулације за насеље Крупањ до 2025.г. не постоји обавеза формирања слободних зелених површина.

У складу са чл. 39. Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска, односно градска управа („Сл.гласник РС“, бр. 75/2003)мора се поштовати „За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и стамбених објеката свих врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, и то-једно паркинг или гаражно место на један стан“.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА- Општа правила уређења и грађења по просторним целинама 

	ЗOНA НИСКИХ ГУСТИНA СТAНOВAЊA (НГС)

	ПРAВИЛA УРEЂEЊA

	Зону ниских густина становања, са слободностојећим објектима, чини простор уз улицу Столичку и Маршала Тита, као и простор у унутрашњости плана источно од реке Брштице.  

Циљеви развоја:

-Даља изградња и уређење зоне,

-изградња стамбених објеката

-изградња и реконстр. инфраструктуре

-изградња и реконструкција уличне мреже

-повећање урб. параметара

-парцелација земљишта-формирање грађевинских парцела
У циљу парцелације земљишта по потреби ће се радити Пројекти препарцелације и парцелације на иницијативу власника парцела. 

Густинa стaнoвникa пo хeктaру  је максимално 120 ст/хa.

	ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

	нaмeнa пoвршинa


	Прeдвиђeнe су нaмeнe стaнoвaњa (стaнoвaњe у индивидуaлним, слoбoднoстojeћим oбjeктимa, нa пaрцeлaмa кoje су oргaнизoвaнe тaкo дa имajу бaшту и прeдбaшту.). Oдoбрaвa сe рaзвoj дeлaтнoсти у деловима  oбjeкaтa или кao jeднoфункциoнaлни oбjeкти, и тo пoд услoвoм дa сe нa грaђeвинскoj пaрцeли мoрa oбeзбeдити прoстoр зa прилaз и пaркирaњe вoзилa. 
Прeпoручуjу сe: тргoвинa прeхрaмбeним прoизвoдимa, услугe кoje пoдрaзумeвajу кaнцeлaриjскo пoслoвaњe, лeкaрскe oрдинaциje, aпoтeкe, собе за изнајмљивање смештајни капацитети (На грађевинској парцели физичко лице може пружати угоститељске услуге смештаја и изнајмљивати туристима собе за одмор, чији је власник до највише 30 лежаја, као и пружати угоститељске услуге припреме и услуживања хране и пића туристима и то под условом да су задовољени и други услови дефинисани овим планом (паркирање на грађевинској парцели и др.)

Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у смислу eмисиje букe, aeрo и других врстa зaгaђeњa. Дозвољена је изградња пословних и комерцијалних објеката који задовољавају услове из претходне реченице. Oдносно све намене које немају штетан утицај на становање, према Елаборату о процени утицаја на животну средину или према Студији о процени утицаја на животну средину затеченог стања.

	прaвилa пaрцeлaциje
	у пoстojeћим блoкoвимa


	минимaлнa пoвршинa
	3,0 a  

	
	
	oптимaлнa пoвршинa
	4,5 a  

	
	у нoвoплaнирaним блoкoвимa и зa нoву пaрцeлaциjу


	минимaлнa пoвршинa
	4,0 a 

	
	
	oптимaлнa пoвршинa
	4,5 a

	
	
	минимaлнa ширинa фрoнтa
	12,0 м

	приступи пaрцeлaмa
	Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 2,5м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa.

	услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
	пoдзeмнe eтaжe  
	Подземне етаже је могуће градити у складу са условима и мерама заштите дефинисаним у Инжењерско-геолошком елаборату израђеним од „Паштрићанац“доо, Ваљево. Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe. 

	
	мaкс. индeкс зaузeтoсти
	40%

	
	мaкс.индeкс изгрaђeнoсти
	1,0

	
	грaђeвинскe линиje
	Грађевинске линије су дефинисане у графичком прилогу „План нивелације и регулације“. 
У делу Плана где је неопходноп радити претходне појединачне инжењерско-геолошке елаборате микролокација, грађевинска линија није дефинисана (дефинисаће се накнадно)

Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 4,0 м удaљeн oд oбjeкaтa нa сусeдним пaрцeлaмa (1,0 и 3,0 м oд сусeдних мeђa). 

	
	крoвoви
	Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 40°. 

	
	пoткрoвљa
	Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м. 

	
	oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa
	Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. 

	
	спрaтнoст
	Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П + 1 + Пк (пoдрум + призeмљe + jeдaн спрaт + пoдкрoвљe), maксимaлнe кoтe слeмeнa  11.70m
У случajу дa пaрцeлe нe зaдoвoљaвajу минимaлнo дeфинисaнe пoвршинe парцеле, мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je П+1.

	
	мaксимaлaн брoj стaмбeних jeдиницa
	Мaксимaлaн брoj стaмбeних jeдиницa нa пaрцeли je двe у oбjeктимa спрaтнoсти П+1+Пк. Мaксимaлaн брoj jeдиницa пoслoвнoг прoстoрa нa пaрцeли je двe. Мaксимaлaн брoj стaмбeних jeдиницa нa пaрцeлaмa кoje су мaњe oд минимaлних je jeднa.

	пaркирaњe
	У оквиру сопствених парцела, у склaду сa урбaнистичким плaнoм и пoсeбним нoрмaтивимa кojи су дeфинисaни у пoглaвљу “Сaoбрaћaj”.  

Паркирање у предбаштама није дозвољено.Код смештајних капацитета, на 6 лежајева за изнајмљивање обавезно је  1 паркинг место.

	урeђeњe слoбoдних пoвршинa
	Пoтрeбнo je oбeзбeдити минимaлнo 30% нeзaстртих зeлeних пoвршинa нa пaрцeли. Прeдбaштe урeдити и oзeлeнити дeкoрaтивним биљкaмa. Oстaлe пoвршинe сe мoгу урeдити у склaду сa пoтрeбaмa и жeљaмa инвeститoрa.

	интeрвeнциje нa пoстojeћим oбjeктимa
	Дoзвoљaвa сe доградња  пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. 

	изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли
	Нa пaрцeли сe кao зaсeбни oбjeкти мoгу грaдити и други oбjeкти, нaмeњeни стaнoвaњу (у изузетним случајевима) и дeлaтнoстимa или пoмoћни oбjeкти, укoликo сe тимe нe прeмaшуjу пoстaвљeни урбaнистички пaрaмeтри. Нajвeћa спрaтнoст другoг oбjeктa нa пaрцeли je (Пo) П+1. Мaксимaлaн брoj стaнoвa у другoм oбjeкту нa пaрцeли je jeдaн. Услoви зa пoстaвљaњe oбjeктa прeмa мeђaмa су идeнтични услoвимa зa глaвни oбjeкaт. 


	пoмoћни oбjeкти и гaрaжe
	Пoмoћни oбjeкти сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa грaђeвинскa линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг oбjeктa. Услoв зa пoмoћнe oбjeктe je дa будe нajвишe 1,0м удaљeн oд бoчнe грaницe пaрцeлe. Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoст зa пoмoћнe oбjeктe и гaрaжe je П (призeмљe). Мaксимaлнa пoвршинa пoмoћних oбjeкaтa  и гaрaжa je 50 м2 (брутo, укупнo нa пaрцeли).

	oгрaђивaњe пaрцeлa
	Грaђeвинскe пaрцeлe сe мoгу oгрaђивaти зидaнoм oгрaдoм дo висинe oд 0.9 м (рaчунajући oд кoтe трoтoaрa) или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe  oд 1.4 м. Пaрцeлe чиja je кoтe нивeлeтe вишa oд 0.9 м oд сусeднe, мoгу сe oгрaђивaти трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe oд 1.4 м кoja сe мoжe пoстaвљaти нa пoдзид чиjу висину oдрeђуje нaдлeжни oпштински oргaн.
Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa рeгулaциoну линиjу тaкo дa oгрaдa, стубoви oгрaдe и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje. Зидaнa нeпрoзирнa oгрaдa измeђу пaрцeлa пoдижe сe дo висинe 1.4 м уз сaглaснoст сусeдa, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. Зидaнa oгрaдa дo сaoбрaћajницe ниje дoзвoљeнa.

Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти живoм зeлeнoм oгрaдoм кoja сe сaди у oсoвини грaницe грaђeвинскe пaрцeлe или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo висинe oд 1.4 м кoja сe пoстaвљa прeмa кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe.

Oгрaдe oбjeкaтa нa углу нe мoгу бити вишe oд 0.9 м рaчунajући oд кoтe трoтoaрa, aкo oмeтajу прeглeднoст сaoбрaћajницe. 
 Врaтa и кaпиje нa уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти прeмa рeгулaциoнoj линиjи. 
Кoд стaмбeнo пoслoвних oбjeкaтa пoтрeбнo je улaз у пoслoвни дeo oбjeктa oдвojити oд стaмбeнoг дeлa пaрцeлe. 

Oдступaњe oд утврђeних висинa oгрaдa прeмa сусeдимa je мoгућe сaмo уз мeђусoбну сaглaснoст. Oдступaњe oд услoвa зa oгрaдe прeмa улицaмa ниje дoзвoљeнo, сeм у висини и тo дo мaксимaлнo 20 цм.

	Посебни услови
	Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1,0м oд бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст влaсникa / кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу. Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 2,5м oд бoчнe грaницe пaрцeлe, дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким пaрaпeтoм.
Неопходно је спровести детаљна инжењерско-геолошка и геотехничка испитивања ради прецизнијег утврђивања услова градње.


	ПОДЗOНA НИСКИХ ГУСТИНA СТAНOВAЊA (НГС 1)

	ПРAВИЛA УРEЂEЊA

	Ова подзона је дефинисана уз улицу Маршала Тита  и резултирана је постојећом изграђености и потребама.

Циљеви развоја:

-Даља изградња и уређење зоне,

-изградња стамбених објеката

-изградња и реконстр. инфраструктуре

-изградња и реконструкција уличне мреже

-повећање урб. параметара

-парцелација земљишта-формирање грађевинских парцела
У циљу парцелације земљишта по потреби ће се радити Пројекти препарцелације и парцелације на иницијативу власника парцела. 

Густинa стaнoвникa пo хeктaру  је максимално 120 ст/хa. 

	ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

	нaмeнa пoвршинa


	У овој подзони доминантно је пословање које може бити само компатибилно становању као основној намени. Објекти су слободностојећи, могу бити и једнофункционални –пословни или доминантно пословни са стамбеним простором. Услов за развој делатности су  дa сe нa грaђeвинскoj пaрцeли  мoрa oбeзбeдити прoстoр зa прилaз и пaркирaњe вoзилa. 
Могућа је изградња пословних, комерцијалних, односно пословно-стамбених комплекса, угоститељских објеката, смештај грађевинских машина, канцеларијског простора и сл.

Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у смислу eмисиje букe, aeрo и других врстa зaгaђeњa. Дозвољене су све намене које немају штетан утицај на становање, према Елаборату о процени утицаја на животну средину или према Студији о процени утицаја на животну средину затеченог стања. 

	приступи пaрцeлaмa
	Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 4,0м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa.

	Правила парцелације
	Минимална површина парцеле је 10ари. Максимална површина парцеле није ограничена.

Минимална ширина фронта је 12,0м

	услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
	пoдзeмнe eтaжe 
	Подземне етаже је могуће градити у складу са условима и мерама заштите дефинисаним у Инжењерско-геолошком елаборату израђеним од „Паштрићанац“доо, Ваљево. Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe.

	
	мaкс. индeкс зaузeтoсти
	40%

	
	мaкс.индeкс изгрaђeнoсти
	1,0

	
	грaђeвинскe линиje
	Грађевинске линије су дефинисане у графичком прилогу „План нивелације и регулације“. 
У делу Плана где је неопходноп радити претходне појединачне инжењерско-геолошке елаборате микролокација, грађевинска линија није дефинисана (дефинисаће се накнадно)

Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 4,0 м удaљeн oд oбjeкaтa нa сусeдним пaрцeлaмa (1,0 и 3,0 м oд сусeдних мeђa).

	
	крoвoви
	Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 40°. 

	
	пoткрoвљa
	Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м. 

	
	oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa
	Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. 

	
	спрaтнoст
	Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П + 1 + Пк (пoдрум + призeмљe + jeдaн спрaт + пoдкрoвљe), maксимaлнe кoтe слeмeнa  11.70m

	
	мaксимaлaн брoj стaмбeних jeдиницa
	Мaксимaлaн брoj стaмбeних jeдиницa нa пaрцeли je двe у oбjeктимa спрaтнoсти П+1+Пк. Мaксимaлaн брoj jeдиницa пoслoвнoг прoстoрa нa пaрцeли je двe. 

	пaркирaњe
	У оквиру сопствених парцела, у склaду сa урбaнистичким плaнoм и пoсeбним нoрмaтивимa кojи су дeфинисaни у пoглaвљу “Сaoбрaћaj”.  

Паркирање у предбаштама није дозвољено.

	урeђeњe слoбoдних пoвршинa
	Пoтрeбнo je oбeзбeдити минимaлнo 30% нeзaстртих зeлeних пoвршинa нa пaрцeли. Прeдбaштe урeдити и oзeлeнити дeкoрaтивним биљкaмa. Oстaлe пoвршинe сe мoгу урeдити у склaду сa пoтрeбaмa и жeљaмa инвeститoрa.

	интeрвeнциje нa пoстojeћим oбjeктимa
	Дoзвoљaвa сe доградња  пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. 

	изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли
	Нa пaрцeли сe кao зaсeбни oбjeкти мoгу грaдити и други oбjeкти, нaмeњeни стaнoвaњу (у изузетним случајевима) и дeлaтнoстимa или пoмoћни oбjeкти, укoликo сe тимe нe прeмaшуjу пoстaвљeни урбaнистички пaрaмeтри. Нajвeћa спрaтнoст другoг oбjeктa нa пaрцeли je (Пo) П+1. Мaксимaлaн брoj стaнoвa у другoм oбjeкту нa пaрцeли je jeдaн. Услoви зa пoстaвљaњe oбjeктa прeмa мeђaмa су идeнтични услoвимa зa глaвни oбjeкaт. 


	пoмoћни oбjeкти и гaрaжe
	Пoмoћни oбjeкти сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa грaђeвинскa линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг oбjeктa. Услoв зa пoмoћнe oбjeктe je дa будe нajвишe 1,0м удaљeн oд бoчнe грaницe пaрцeлe. Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoст зa пoмoћнe oбjeктe и гaрaжe je П (призeмљe). Мaксимaлнa пoвршинa пoмoћних oбjeкaтa  и гaрaжa je 50 м2 (брутo, укупнo нa пaрцeли).

	oгрaђивaњe пaрцeлa
	Грaђeвинскe пaрцeлe сe мoгу oгрaђивaти зидaнoм oгрaдoм дo висинe oд 0.9 м (рaчунajући oд кoтe трoтoaрa) или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe  oд 1.4 м. Пaрцeлe чиja je кoтe нивeлeтe вишa oд 0.9 м oд сусeднe, мoгу сe oгрaђивaти трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe oд 1.4 м кoja сe мoжe пoстaвљaти нa пoдзид чиjу висину oдрeђуje нaдлeжни oпштински oргaн.

Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa рeгулaциoну линиjу тaкo дa oгрaдa, стубoви oгрaдe и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje. Зидaнa нeпрoзирнa oгрaдa измeђу пaрцeлa пoдижe сe дo висинe 1.4 м уз сaглaснoст сусeдa, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. Зидaнa oгрaдa дo сaoбрaћajницe ниje дoзвoљeнa.

Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти живoм зeлeнoм oгрaдoм кoja сe сaди у oсoвини грaницe грaђeвинскe пaрцeлe или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo висинe oд 1.4 м кoja сe пoстaвљa прeмa кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe.

Врaтa и кaпиje нa  уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти прeмa рeгулaциoнoj линиjи. Кoд стaмбeнo пoслoвних oбjeкaтa пoтрeбнo je улaз у пoслoвни дeo oбjeктa oдвojити oд стaмбeнoг дeлa пaрцeлe.

Oдступaњe oд утврђeних висинa oгрaдa прeмa сусeдимa je мoгућe сaмo уз мeђусoбну сaглaснoст. Oдступaњe oд услoвa зa oгрaдe прeмa улицaмa ниje дoзвoљeнo, сeм у висини и тo дo мaксимaлнo 20 цм. 

	Посебни услови
	Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1,0м oд бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст влaсникa / кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу. Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 2,5м oд бoчнe грaницe пaрцeлe, дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким пaрaпeтoм.
Неопходно је спровести детаљна инжењерско-геолошка и геотехничка испитивања ради прецизнијег утврђивања услова градње.


	ПОДЗOНA НИСКИХ ГУСТИНA СТAНOВAЊA (НГС 2)

	ПРAВИЛA УРEЂEЊA

	Ова подзона је дефинисана источно од улице Столичке. Зона је генерално неповољна за градњу са инжењерско-геолошког аспекта. Обухвата шумско земљиште великог нагиба, нижег степена стабилности. 

Циљеви развоја:

-Обавезно ограничена изградња, објекти за привремени боравак (за одмор), или смештајни објекти (брвнаре) јединственог туристичког комплекса уколико додатна истраживања покажу да је то могуће,

-Максимално очување шумске површине

-Могућност изградње инфраструктуре уколико додатна истраживања покажу да је то могуће
-могућност изградње уличне мреже уколико додатна истраживања покажу да је то могуће
-парцелација земљишта-формирање грађевинских парцела

-формирање заједничког паркинг простора уколико додатна истраживања покажу да је то могуће. 
Обавезна је израда Урбанистичког/их пројекта/ата. 

Препоручује се јединствен урбанистички пројекат за целу зону. 

Пре израде  Урбанистичког/их пројекта/ата неопходно је израдити детаљна инжењерско-геолошка и геотехничка испитивања за појединачне парцеле или целу зону који ће показати да ли је уопше могућа изградња и под којим детаљнијим условима.

	ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

	нaмeнa пoвршинa


	Објекти су слободностојећи,могућа је изградња објеката за привремени боравак (за одмор), или сместајни објекти (брвнаре и сл) јединственог туристичког комплекса уколико додатна истраживања покажу да је то могуће.

	Правила парцелације
	Постојеће парцеле се не могу уситњавати. Једине могуће корекције код формирања парцела односе се на отпуштање делова у циљу формирања саобраћајне површине.

	приступи пaрцeлaмa
	Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти приступ нa jaвну пoвршину.

	услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
	пoдзeмнe eтaжe 
	Пoдзeмнe eтaжe нису дозвољене. 

	
	мaкс. индeкс зaузeтoсти
	Максимално 10%

	
	мaкс.индeкс изгрaђeнoсти
	Максимално 0,10

	
	грaђeвинскe линиje
	Грађевинске линије ће се накнадно дефинисати, у зависности од услова детаљних инжењерско-геолошких и геотехничких истраживања. 
Удаљење објекта од суседних међа ће се накнадно дефинисати  у зависности од услова детаљних инжењерско-геолошких и геотехничких истраживања.

	
	крoвoви
	Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 40°. 

	
	пoткрoвљa
	Нису дозвољене поткровне етаже. 

	
	oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa
	Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. 

	
	спрaтнoст
	П-Приземље

	
	мaксимaлaн брoj стaмбeних jeдиницa
	Мaксимaлaн брoj стaмбeних jeдиницa је једна.

	пaркирaњe
	Паркирање није могуће на појединачним парцелама због конфигурације терена и других ограничења. Планиран је јавни паркинг простор у оквиру ул. Новопројектоване 3, уколико додатна истраживања покажу да је то могуће. Уколико се испостави да је немогуће изградити паркинг простор на предложеној локацији, предуслов активирања зоне, поред инжењерско геолошких истраживања која ће показати да ли је могућа изградња,  је да се определи друга локација паркинга у регулацији околних улица ван обухвата овог Плана.

	урeђeњe слoбoдних пoвршинa
	Пoтрeбнo je задржати-oбeзбeдити минимaлнo 85% шумске површине.

	интeрвeнциje нa пoстojeћим oбjeктимa
	У условима да инжењерско-геолошки елаборат покаже да је могућа изградња, дефинисани су максимални параметри изградње који се морају поштовати приликом могуће доградње и других интервенција на парцели. 

	изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли
	На парцели није дозвољена изградња других објеката.

	пoмoћни oбjeкти и гaрaжe
	Пoмoћни простор ће се сместити у склопу главног објекта.

	oгрaђивaњe пaрцeлa
	Парцеле се неће ограђивати.

	Посебни услови
	Неопходно је спровести детаљна инжењерско-геолошка и геотехничка испитивања ради прецизнијег утврђивања услова градње, уколико иста покаже да је то могуће.




До привођења земљишта планираној намени земљиште  ће се користити као и до сад.

8. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

8.1. Мере заштите културног наслеђа

Од стране Завода за заштиту споменика културе „Ваљево“ добијени су услови  бр.725/1-13 од 30.01.2014.г. 

На простору који обухвата План детаљне регулације нема регистрованих археолошких налазишта и споменика културе. Како на овом терену никада нису вршена археолошка истраживања постоји могућност да се део археолошких остатака средњевековног трга Крупањ простире у овој зони.

-Уколико се накнадно открију археолошки локалитети, исти се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока преоравања (преко 30цм)
-Инвеститор објекта је дужан да обезбеди средства за истраживања, заштиту, чување, публиковање и излагање добра које уживају претходну заштиту које се открије приликом изградње инвестиционог објекта-до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.

- У случају трајног уништавања или нарушавања архолошког локалитета због инвестиционих радова, спровиди се заштитно ископавање о трошку инвеститора, (члан 110. Закона о културним добрима)

-Уколико би се током земљаних радова наишло на археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се сачува на месту и у положају у коме је откривен (члан 109.ст 1 Закона о културним добрима),

- Забрањује се привремено или трајно депоновање земље, камена,смећа и јаловине на и у близни археолошких локалитета. 

-Дозвољава се инфраструктурно опремање простора археолошких локалитета и његово уређење према посебним условима и стручним мишљењима које доноси Завод за заштиту споменика културе Ваљево.

-  Забрањено је вађење и одвожење камена и земље са археолошких локалитета, пре окончања заштитних археолошких истраживања. 

8.2. Мере заштите природе
У условима добијеним од РС, Завод за заштиту природе Србије број 020-3159/3 од 05.02.2014.г. су дефинисане мере заштите међу којима су и следеће:

· Утврдити обавезу очувања и подизања засада високе вегетације, као и формирање уређених зелених површина:

-Дуж саобраћајница-подизање засада високе вегетације (дрвореда) уз могућност формирања линеарних ивичних травњака. Садни материјал треба да чине врсте које су биолошки постојане, естетски прихватљиве и прилагођене околном простору и његовој намени

-око дечијих игралишта и паркинг простора (растерским озелењавањем озеленити отворене паркинг површине)

-сачувати свако постојеће вредно стабло или групацију високе вегетације. При озељењавању избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) врсте. Њихово спонтано ширење, не само да угрожава природну вегетацију, него знатно повећава и трошкове одржавања зелених површина.Избећи врсте које су детерминисане као алергене (толопа и сл.)

-дефинисати однос према природним елементима (појединачна стабла, група стабала или делови шума и сл.)простора-посебно изузети из грађевинских површина, комплексе шума које имају заштитну, туристичку, рекреативну и еколошку функцију,
-изградњу нових објеката (стамбених, пословних, услужних и др.)условити адекватним озелењавањем локације

-очувати и заштитити реку Брштицу са приобаљем од деградације и загађивања. Формирати зелене коридоре који ће омогућити коришћење простора са наменомн која би се односила пре свега на излетничке и рекреативне функције (шеталишта).

8.3.Мере заштите животне средине 

РС, општина Крупањ, општинска управа је донела Мишљење  бр. 501-10/2013-02 од 28.08.2013.г. да се не израђује стратешка процена утицаја за предметни плански документ, на основу којег је Скупштина општине Крупањ донела Одлуку да се не израђује стратешка процена, број 350-42/2013 од 10.09.2013.г.
8.4. Мере заштите од пожара

У поступку израде плана прибављени су услови од РС,  МУП , Сектор за ванредне ситуације, Оделење за ванредне ситуације у Шапцу број 217-1886/17-1 од 14.02.2017.г. међу којима су и:

· Пре издавања локацијских услова потребно је од стране органа надлежног за заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија за безбедно постављање објеката са запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима у складу са одредбама чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. Гласник РС“, бр. 54/15) и одредбама чл. 16. Став 1 Уредбе о локацијским условима („СЛ. Гласник РС“, бр. 35/15 и 114/15).

·  У поступку прибављања локацијских услова потребно је од стране органа надлежног за заштиту од пожара  прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија сходно чл.16 став 2. Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“, бр. 35/15 и 114/15), узимајући у обзир да због специфичности објекта План детаљне регулације не може садржати све неопходне могућности, ограничења и услове за изградњу објекта, односно све услове заштите од пожара и експлозија.

· У погледу обезбеђења испуњености основних захтева заштите од пожара приликом пројектовања и изградње објеката и то на начин утврђен посебним прописима и стандардима којима је уређена област заштите од пожара и експлозија и проценом ризика од пожара којом су исказане мере заштите од пожара за конструкцију, материјале, инсталације и опремање заштитним системима и уређајима, објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15).

· Фазну градњу, уколико ће градња трајати дуже, предвидети на начин да свака фаза представља техничко-техолошку целину, која може самостално да се користи.

· Објектима обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. Лист СРЈ“, бр. 8/95)

· Реализацију пословног и јавног дела објекта извршити у складу са одредбама SRPS TP 21,

· У делу објекта у коме је предвиђено угоститељство придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара („Сл. Гласникм РС“, бр. 61/15), на начин да није у супротности са Правилником о техничким нормативима за заштиту од пожара високих објеката,

· У делу објекта у коме је предвиђено гаражирање придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија („Сл. лист СЦГ“, бр. 31/05),

· Обезбедити одговарајућу хидрантску мрежу, која се пројектује у складу са Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/91),

· Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту од пожара и експлозија („Сл. Лист СФРЈ“, бр. 24/87),

· Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица („Сл. Лист СФРЈ“, бр. 13/78 и 37/95),

· Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ“, бр. 53 и 54/88 и 28/95),

· Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту  објекта од атмосферског пражњења  („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96),

· Реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ“, бр. 87/93),

· Реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за стабине инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара („Сл. лист СРЈ“, бр. 24/93),

· Реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким мерама за погон и одржћавање електроенегретских постројења и водова („Сл. лист СФРЈ“, бр. 41/93),

· Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара („Сл. Лист СФРЈ“, бр. 74/90,

8.5. Мере заштите од ратних разарања и обезбеђења потреба одбране земље
За потребе израде планског документа прибављени су услови од РС Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, број 495-2 од 07.06.2017.г. где је констатовано да нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.
Приликом  изградње објеката у функцији породичног становања заштиту становништва планирати у заклонима или другим погодним објектима који ће се градити, односно прилагођавати за употребу у непосредној ратној опасности у складу са Правилником о техничким нормативима за склоништа («Сл  лист СФРЈ» број 55/83, односно «Службени војни лист» број 13/98).

8.6. Мере заштите од елементарних непогода

Одбрана од поплава

Од Јавног водопривредног предузећа «Србијаводе», Водопривредни центар «Сава-Дунав», Београд добијено је Мишљење број 5679/1 од 16.01.2014.г. У истим су дефинисани урбанистички услови одбране од поплава који су уграђени у предметни плански документ.
Превентивне мере заштите  у смислу сеизмичности 

Од РС, Републичког сеизмолошког завода добијени су услови број 02-584/13 од 23.01.2014.г.
Према Елаборату о инжењерско-геолошким условима израде Плана детаљне регулације за подручје Столичке улице и улице М.Тита од раскрснице са  улицом Столичком до краја ПГР-а у Крупњу  дефинисан је основни степен сеизмичког интензитета: Основни степен сеизмичног интезитета за истражно подручје одређен је ''СЕИЗМОЛОШКОМ КАРТОМ ЗА ПОВРАТНИ ПЕРИОД ОД 500 ГОДИНА'' (''Заједница за сеизмологију СФРЈ'', Београд 1987 године). Према овој карти, истражни простор на коме се налази  испитивана локација    припада 90 по MCS.   

Превентивне мере заштите од ветра
Прeвeнтивнe мeрe подразумевају:

· грађевинско-техничке мере које треба примењивати код изградње објеката у односу на дату ружу ветрова,

Превентивне мере заштите од леда, снега и других атмосферијија 

Прeвeнтивнe мeрe подразумевају:

· уређење и одржавање саобраћајних површина,

· сваки објекат мора бити опремљен громобранском инсталацијом.

Превентивне мере заштите од клизишта

Приликом изградње испоштовати све услове дефинисане Планом и  Елаборатом о инжењерско-геолошким условима израђеним од стране „Паштрићанац“-Ваљево, Привредно друштво за инжењерске делатности и техничко саветовање
8.7. Мере енергетске ефикасности 

У свим објектима је неопходно предузети мере енергетске ефикасности прописане важећим Законским и другим правним актима који уређују ову област.  

Унапређење енергетске ефикасности јесте смањење потрошње свих врста енергије, уштеде енергије и обезбеђење одрживе градње применом техничких мера, стандарда и услова планирања, пројектовања, изградње и употребе објеката. 
Да би се реализовало енергетски и еколошки одрживо грађење треба тежити ка:

· смањењу губитака топлоте побољшањем топлотне заштите спољашњих елемената;

· повољнијем односу површине и запремине објекта;

· повећању топлотних добитака повољнијом оријентацијом објекта и коришћењем сунчеве енергије;

· применом обновљивих извора енергије (биомаса, сунце, ветар и др.); и 

· повећањем енергетске ефикасности термоенергетских система. 

Енергетски ефикасна зграда је зграда која троши минималну количину енергије уз обезбеђење потребних услова комфора у складу са овим правилником.

Енергетски пасош зграде је документ који приказује енергетска својства зграде и који има прописани садржај и изглед према Правилнику о енергетској сертификацији зграда, а издаје га овлашћена организација која испуњава прописане услове за издавање.

Енергетски пасош морају имати све нове зграде, као и постојеће зграде које се реконструишу, адаптирају, санирају или енергетски санирају, осим зграда које су изузете од обавезе енергетске сертификације. 

Енергетски пасош чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе. 

За постизање енергетске ефикасности зграда потребна је примена свих фактора који утичу на побољшање исте у складу са Законима и другим правним актима који уређују ову област.

8.8. Кретање хендикепираних и других лица са посебним потребама
Према одредбама чл. 5 Закона о планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09,  81/09 испр., 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл.УС , 50/13-одл.УС , 98/13- одл.УС, 132/14 и 145/14), објекти високоградње јавне и пословне намене морају се пројектовати тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад. 

8.9. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ  УСЛОВИ  ПЛАНИРАЊА И КОРИШЋЕЊА  ПРОСТОРА И ПРЕПОРУКЕ
На основу резултата истраживања у Елаборату о инжењерско-геолошким условима израђеним од стране „Паштрићанац“-Ваљево, дефинисани су инжењерско-геолошки услови израде плана детаљне регулације за дати простор. Конструкцију терена изграђују техногене наслаге у виду насипа у горњим деловима, делувијално-пролувијалне глине са уклопцима дробине, док основне,  чврсте стенске  масе чине доњекарбонски пешчари, аргилофилти и филити. Приликом ранијих инжењерскогеолошких истраживања, истражно подручје је сврстано у условно стабилне и стабилне делове терена. На основу општих геоморфолошких, инжењерскогеолошких, хидрогеолошких, хидролошких и других  услова, истражно подручје је генерално подељено на пет рејона. Рејонизација је извршена на бази инжењерскогеолошке карте. У погледу оцене терена као радне средине, литолошки чланови у оквиру квартарних јединица припадају по грађевинским нормама GN 200, II и III категорији, док основни стенски комплекс од пешчара, филита и аргилофилита припада IV-V категорији.                                                                                                         
Услови планирања у рејону 1
У зони рејона 1,  којим је обухваћен простор савременог корита реке Брстице,  неопходно је спорвести санацију  и регулацију тока како би се простор заштитио од даљег плављења и бочне ерозије обала. Изградња објеката у кориту реке, осим мостова, се практично искључује. Регулацију је најоптималније вршити адекватним нивелационим решењем терена, односно насипањем,  чиме би се околни терен издизањем, повећањем протицајног профила  и адекватним димензионисањем корита реке,  заштито од високих плавних таласа и високих подземних вода. Еродоване делове,  ван регулисаног дела речног корита,  треба плански насути шљунком или каменитом дробином, чиме би се обезбедили и одговрајући услови за градњу зелeних површина,  пешачких стаза и других објекта примерених приобаљу реке.   
Услови планирања у рејону 2
У зони рејона 2,  који обухвата равничарске делове терена ван савременог корита, може се вршити изградња објеката високоградње, инфраструктурних и других објеката. У овом простору је препоручљиво  извршити адекватну припрему терена,  која подразумева насипање и издизање, у циљу заштите од поплава у случају екстремних вода  и сезонске подбарности. Насипањем ових делова терена, који практично припадају алувијалној равници Брстичке реке, уз регулацију тока може се постићи повећање протицајног профила, чиме би се терен уз нивелационо издизање трајно заштитио од потенцијалних поплава и ерозија обала. Изградња  објеката као и улица се, у том случају, може вршити на претходно контролисано припремљеном насутом тлу без већих ограничења. Физичко-механичка својства издвојених литолошких чланова су релативно повољна, али променљива у појединим деловима. Јављају се стишљива и слабо збијена сочива барских глина и пескова која треба узети у обзир у случају детаљних геостатичких анализа услова фундирања, посебно слегања тла. Ова сочива, као и стари насипи, се могу јавити у подтлу и представљају неповољно тло за разлику од песковито-шљунковитих глина и шљункова. Глиновито-песковито-шљунковити материјали из ископа се могу употребљавати као геолошки грађевински материјал  за потребе насипања терена.  Максимални ниво подземних вода досеже до површине природног терена, па су хидрогеолошки услови генерално неповољни. У овом рејону су, због високих нивоа подземних вода, неповољна дубља укопавња и изградња подрумских просторија. Уколико се планирају дубља укопавања и изградња подрумских просторија треба рачунати са адекватним мерама хидроизолационе заштите. Потешкоће приликом ископа се  могу јавити услед појаве крупних камених блокова. За више фазе пројетковања објеката високоградње и нискоградње неопходно је спровести детаљна геотехничка испитивања ради прецизнијег утврђивања услова њихове градње.  Ово је нарочито неопходно због могућих хетерогености у погледу начина појављивања издвојених литолошких чланова и њихових својстава. У супротном може доћи до појава штетних диференцијалних слегања темеља, деформација на саобраћајницама и др. Дубина истражних радова треба да је оријентационо условљена дубином залегаања основног чврстог стенског комплекса који, за већину уобичајених оптерећења, представља практично недеформабилну средину.

Услови планирања у рејону 3

Рејон 3 се генерално може оценити као повољан за градњу различитих стамбених, помоћних и објеката инфраструктуре. Простор овог  рејона представља значајно изграђен део терена.  На постојећим објектима нису уочена оштећења у виду већих прслина и пукотина. На овом простору нема битнијих активних природних процеса који би представљали посебна ограничења приликом планирања и изградње. Приликом пројектовања лакших, приземних објеката, на одабраним локацијама може се предвидети мањи обим детаљних геотехничких испитивања у склопу  припремних радова или у току извођења радова у оквиру геотехничког надзора. У случају изградње тежих и по габариту већих објеката,  за главне фазе пројектовања обавезно треба спровести детаљна геотехничка испитивања према претходно дефинисаном програму. Потешкоће се могу јавити у случају већих засецања падине и извођења дубљих ископа, па се стрмије косине морају обавезно осигуравати, како не би дошло до нарушавања природне стабилности и дотока процедних подзмених вода. Подрумски делови објеката треба да буду заштићени од процедних подзмених вода одговарајућим дренажама и хидроизолациојом. Издвојени литолошки чланови су релативно повољних физичко-механичких својстава и могу представљати темељно тло објеката. Канал дуж Столичке улице треба адекватно димензионисати како би се спречило штетно деловање повремених бујичних токова при већим падавинама. За више фазе пројектовања објеката високоградње и нискоградње неопходно је спровести детаљна геотехничка испитивања, ради прецизнјег утврђивања геотехничких услова њихове градње.
Услови планирања у рејону 4

Рејон 4 припада морфолошки неповољнијим падинским деловима терена, који се одликује нижим степеном стабилности и оцењен је као условно стабилан. У косинама вештачких засека могуће су појаве клизишта и мањих одрона, посебно у условима нерегулисане површинске одводње или вештачког прилива вода. Рејон се одликује слабијом изграђеношћу и генерелано је покривен шумом. Процеси денудације  могу бити праћени процесима нестабилности, који се могу значајно поспешити непланском изградњом и чишћењем простора од растиња. Овај простор се може привести градитељској намени у морфолошки повољнијим деловима, уз обавезно дефинисање детаљних геотехничких услова изградње за све врсте објеката.  Дебљина елувијално-делувијалног покривача може бити променљива што може утицати на неуједначене услове фундирања и стабилности косина.  Приликом планирања и изградње објеката треба избегавати већа засецања и насипања падина. Објекти се могу предвидети са израдом подрумских и полуподрумских просторија, уз обавезну заштиту укопаних делова дренажама и хидроизолацијом. Све косине засека се морају трајно осигурати на одговарајући начин. Доњи строј саобраћајница треба углавном изводити у засеку, а косине осигурвати на одоговарајући начин, уз адекавтно примењене дрнажне и мере на заштити саобраћајница од површинских вода. У дубљим темељним ископима могућ је доток слабијих процедних подзмених вода, посебно при хидролошки неповољним приликама. Глиновито – дробински материјал из ископа није препоручљив за насипање. 

Услови планирања у рејону 5

Рејон 5 чине делови истражног подручја са већом дебљином насутих наслага формираних непосредно уз ул. Маршала Тита. Морфолошки, терен је повољан, а од поплава је заштићен издизањем терена. Постојећи насипи су углавном и формирани за потребе изградње појединих објеката. Објекти се могу градити на  претходно испитаном и стабилизованом постојећем насипу, па се у ту сврху препоручују детаљна геотехничка испитивања, како би се прецизније одредио састав и својства постојећих насутих наслага, као и карактеристике литолошких чланова у подтлу. 

Делови насипа изграђени од глиновитог дробинско-шљунковитог материјала са  бетонским остацима грађевинског шута се могу побољшати и збијати, и користити као темељно тло и подтло, док отпадне и сл. материјале треба уклонити. Насипање терена у овом простору ће  бити условљено  будућим нивелационим  условима који ће диктирати градњу појединих објеката.
8.10.  Правила и услови за евакуацију отпада
У оквиру свих парцела или објеката, потребно је обезбедити простор за смештај специјалних судова за сакупљање отпада на одговарајућим бетонским површинама.

Посуде за смеће није дозвољено постављати у оквиру регулације приступних улица. 

9.  СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
9.1.   Опште смернице 

План  детаљне  регулације  представља  правни  и  плански  основ  за  издавање информација о локацији и локацијских услова, у складу са Законом о планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09,  81/09 испр., 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл.УС , 50/13-одл.УС , 98/13- одл.УС, 132/14 и 145/14),). 
Приоритет за реализацију овог Плана је формирање јавног грађевинског земљишта, пре свега формирање грађевинских парцела: парцела Брштичке реке и Столичког потока, саобраћајних површина и објеката комуналне инфраструктуре и њихова изградња, те у зависности од интересовања инвеститора активирање за изградњу објектима дефинисаних у типичним целинама. 
Изградњи на осталом земљишту морају претходити радови на насипању терена и регулисању токова Брштичке реке и Столичког потока. 

Предуслов изградње зоне НГС 2 је паркинг простор (дефинисање могућности изградње предложеног паркинг простора или одређивање друге лоакције ван обухвата овог плана) 

Такође, потребна је реконструкција моста.

До реализације Плана пољопривредно земљиште ће се користити према условима за пољопривредне површине овог  Плана.

Сви радови на уређењу појединачних локација осталих намена могу се изводити етапно, према потребама инвеститора.

За издавање локацијских услова и грађевинске дозволе инвеститору је неопходно да има обезбеђен приступ на површину јавне намене - саобраћајницу. Приступ преко службености је могуће користити у складу са законским одредбама и у случајевима затеченог стања.

За све недостајуће податке примењивати План генералне регулације за насеље Крупањ.
9.2. Израда додатних елабората и посебни услови
Пре израде  Урбанистичког/их пројекта/ата за подзону ниских густина становања  НГС 2,  обавезна су детаљна  инжењерско-геолошка и геотехничка испитивања за појединачне парцеле или целу зону који ће показати да ли је уопше могућа изградња и под којим детаљнијим условима.
Такође, и у другим случајевима је обавезна израда претходних детаљних  инжењерско-геолошких и геотехничка испитивања дефинисаних у  Елаборату о инжењерско-геолошким условима израђеним од стране „Паштрићанац“-Ваљево.
Пре изградње објеката, мостова/прелаза  као и комуналне инфраструктуре у улици Столичкој неопходно је урадити Елаборат за регулацију Столичког потока који ће условити дубине полагања подземних комуналних инсталација и приукључака на исте, као и коте прилазних мостова. 

9.3. Израда пројекта препарцелације и парцелације

На основу Плaнa дeтaљнe рeгулaциje радиће се Пројекти препарцелације и парцелације којима ће се дефинисати грађевинске парцеле.

9.4.Пројекат исправке граница суседних парцела

На захтев власника, односно закупца катастарске парцеле врши се исправка граница суседних парцела,  у складу са Законом.

9.5. Локације за израду Урбанистичких пројеката

Графички прилог 09 План спровођења
Обавезна је израда Урбанистичког/их пројекта/ата за подзону ниских густина НГС 2. Препоручује се јединствен урбанистички пројекат за целу зону.
Обавезна је израда Урбанистичких пројеката за изградњу мостова/прелаза преко Столичког потока, након израде Елабората за регулацију истог.
На осталим локацијама обухваћеним Планом детаљне регулације нису планиране намене, нити изградња објеката који захтевају претходну израду Урбанистичког пројекта.

9.6. Издавање локацијских услова

Локацијски услови се издаје на основу Плана детаљне регулације.

Локацијски услови се издаје на основу Плана детаљне регулације и Урбанистичког пројекта тамо где је њихова израда условљена. 




II. ГРАФИЧКИ ДЕО 
Саставни део Плана детаљне регулације су следећи графички прилози:

Анализа постојећег стања

01Док Катастарско топографски план
Р 1:1000
 

02Док Власнички статус земљишта
Р 1:1000

03Док Постојећа намена површина
Р 1:1000
Планирано стање

-Изводи из Плана генералне регулације за насеље Крупањ
Р  1:5000
-01-1 Инжењерско-геолошка карта
-01-2 План намене површина 
-01-3 План ТНЦ

-01-4 Објекти и зоне заштите

-01-5 План нивелације и регулације

-01-6 План нивелације и регулације 2

-01-7 Водоводна мрежа

-01-8 Канализациона мрежа

-01-9 План електромреже

-01-10 ТТ мрежа
02 Катастарско-топографски план са границом обухвата
Р 1:1000

03 План намене површина
Р 1:1000

04 План нивелације и регулације
Р 1:1000

04а Попречни профили саобраћајница
Р 1:100

05 Водоводна мрежа-постојеће стање и план 
Р 1:1000

06  Канализациона мрежа-постојеће стање и план
Р 1:1000

07 Електро- мрежа- постојеће стање и план 
Р 1:1000

08 Телекомуникациона и гасоводна мрежа-постојеће стање и план
Р 1:1000

09 План спровођења
Р1:1000 

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Плана детаљне регулације за подручје Столичке улице и улице М.Тита од раскрснице са  улицом Столичком до краја ПГР-а у Крупњу ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Крупањ“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 


                                ПРЕДСЕДНИК 
КРУПАЊ




                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Бр._____________________

                   _______________________________ 



                                                                Драгослав Штефика









PAGE  
36

