Упоредна анализа у области просторног и урбанистичког планирања и саобраћаја за градове: Краљево, Крушевац и Шабац, и општине: Крупањ, Сурдулица и Гаџин Хан

Градови Краљево, Крушевац и Шабац су препознати као окосница урбаног система Србије коју чине већи урбани центри и урбана подручја са јасно успостављеном хијерархијом центара, који су повезани појасевима развоја. Општине Крупањ и Сурдулица,  спадају у ред мањих урбаних ареала у руралном окружењу који су  настали локалном концентрацијом становништва и функција у мањим општинским центрима, као центрима локалне интеграције, који имају потенцијале за развој, али  зависе од могућности диверзификације функција и партиципирања у развојним процесима ширег регионалног окружења. Гаџин Хан као најмања ЈЛС, мора да се прилагоди сезонским осцилацијама броја корисника простора, и да се оријентише на производе и услуге које нуди ресурсима богато рурално окружење, туристички потенцијал и претежно висококвалитетна животна средина.

Законодавни и стратешки оквир

Закон о планирању и изградњи представља основни нормативни документ који уређује поступак израде планских докумената и поступке издавања грађевинских и употребних дозвола на територији Републике Србије. Спровођење поверених послова који произилазе из предметног Закона на територији анализираних ЈЛС поверени су одељењима задуженим за послове урбанизма:

Табела 1: Преглед организације служби задужених за послове урбанизма:

| Краљево | Крушевац | Шабац | Крупањ | Сурдулица | Гаџин Хан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности | Одељење за урбанизам и грађевинарство | Одељење за урбанизам | Oдсек за инспекцијске, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове и урбанизам | Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, грађевинске и имовинско правне послове | Служба за привреду и инспекцијске послове |

Послове израде планске документације поверене су у сва три града јавним предузећима која су регистрована за предметну делатност. За разлику од градова у све три Општине нису основана ни јавна предузећа ни агенције које се баве делатношћу израде планске документације. То је донекле и логично, јер је много мања потреба за израдом планова.

Табела 2: Преглед јавних предузећа регистрованих за послове просторног и урбанистичког планирања

| Краљево | Крушевац | Шабац | Крупањ | Сурдулица | Гаџин Хан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ | Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац | Јавно предузеће „Инфраструктура Шабац“ | / | / | / |

Просторни план Републике Србије (ППРС) од 2021. до 2035.године (нацрт) и Стратегија одрживог и интегралног урбаног развоја Републике Србије (СОУР) до 2030.године представљају кровна стратешка документа просторног развоја Републике Србије. На бази предметних докумената, локалне самоуправе у Србији као и други ентитети који су укључени у просторни развој дужни су да ускладе своје деловање и планирање. Све анализиране ЈЛС поседују неопходну планску документацију али са различитим степеном ажурности:

Табела 3: Преглед усвојених кровних планских докумената и година њиховог усвајања

| Краљево | Крушевац | Шабац | Крупањ | Сурдулица | Гаџин Хан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ППГ – 2011. | ППГ - 2011. | ППГ – 2012. | ППО – 2011. | ППО - 2012. | ППО – 2012. |
| ГУП – 2013. | ГУП – 2015. | ПГР – 2015. | ПГР - 2010. | ПГР - 2012. | ПГР – 2012. |

Све анализиране ЈЛС имају просторни план који је израђен пре више од 10 година. Са друге стране кровни урбанистички планови за седишта ЈЛС су мало ажурнији и то у Крушевцу и Шапцу где су ГУП односно ПГР израђени након 2015.године. Може се констатовати да су све ЈЛС покривене одговарајућом планском документацијом. Имајући у виду да је нови ППРС у фази нацрта, као и да је попис становништва у Републици Србији тренутно у току, препорука је за локалне самоуправе да у наредном периоду приступе усаглашавању својих кровних планских докумената са новим развојним плановима и информационом основом.

Закон о путевима и Закон о безбедности саобраћаја на путевима  представљају нормативна акта на основу којих ЈЛС спроводе надлежности у области саобраћаја и управљања путном инфраструктуром. Ни једна од анализираних ЈЛС нема специјализовану организациону јединицу за послове саобраћаја, већ се наведени послови обављају као део организационих послова других одсека/одељења. У свим ЈЛС основано је јавно предузеће чија је основна делатност управљање путном инфраструктуром а у Граду Шапцу постоји и посебно ЈП које обавља делатност организације и наплате паркирања. Све анализиране ЈЛС су установиле Савете за безбедност саобраћаја и имају Саобраћајну инспекцију као део инспекцијских служби ЈЛС.

Табела 4: Преглед ЈП-а задужених за послове саобраћаја:

| Краљево | Крушевац | Шабац | Крупањ | Сурдулица | Гаџин Хан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЈКП “Путеви“ – Краљево | Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац | Јавно предузеће „Инфраструктура Шабац“ и Јавно комунално предузеће „Паркинг Шабац“ | Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем и путевима „Пут“ Крупањ | Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Сурдулица | ЈП „Дирекција“ Гаџин Хан |

Просторни развој анализираних ЈЛС

Анализиране ЈЛС имају повољан саобраћајно-географски положај изузев општине Крупањ. Општина Сурдулица и Гаџин Хан налазе се на европском коридору 10 (друмски и железнички саобраћај), градови Краљево и Крушевац се налазе на траси Моравског коридора (друмски, железнички и ваздушни саобраћај). Град Шабац се налази на важним регионалним саобраћајницама усмереним ка Западној Србији (друмски саобраћај, железнички и водни саобраћај). Општина Крупањ, у којој је заступљен само друмски саобраћај има периферни, саобраћајно изолован положај у односу на транзитне саобраћајнице.

Број становника у анализираним ЈЛС је у континуираном опадању. Континуиран раст популације (базиран на миграционој компоненти) у периоду након другог светског рата па све до 1991.године. Нако тога анализиране ЈЛС бележе пад популације. Већина ЈЛС бележи пад у последње три декаде док градови Краљево и Шабац бележе пад у последње две декаде. Према званичним проценама Републичког завода за статистику (РЗС) ни једна анализирана ЈЛС није забележила раст популације на дан 30.јун 2020.године у односу на претходну пописну годину (2011.). Старосна структура популације и континуирана депопулација не представљају основ за демографске пројекције које би на бази природног прираштаја формирале позитивни преокрет тренда. Сходно наведеном, демографски развој анализираних ЈЛС мора да се темељи на миграционој компоненти (досељавање становништва) посебно на руралним просторима, због чега је неопходно развијати шири социо-економски амбијент који би привукао радно и репродуктивно способно становништво.

Највећи број насеља на територији ЈЛС има град Краљево. Како би се могла упоредити развијеност мреже насеља, анализирана је бројност популације просечног насеља ЈЛС као и густина мреже насеља по км² територије ЈЛС. Већи број становника просечног насеља ЈЛС указује на концентрацију становништва у мањем броју насеља (Краљево, Крушевац и Шабац) док мањи број становника по просечном насељу указује на обрнут тренд (Крупањ, Сурдулица и Гаџин Хан). Са друге стране густина насеља на територији коју покрива ЈЛС је у сразмери са површином и бројем насеља ЈЛС. Најгушћу мрежу насеља од анализираних ЈЛС имају Општине, поготово Крупањ (67 км²/насељу), док су градови уједначених вредности. Најмању вредност (највећа површина територије ЈЛС по једном насељу) има град Краљево (17 км²/насељу) који од анализираних ЈЛС има убедљиво највећу површину. Иако се тежи равномерном просторном развоју, дистрибуцији услуга социјалног стандарда и преливању позитивних економских трендова ка свим деловима локалне заједнице, констатује се даље јачање централитета насеља која су седишта ЈЛС у односу на руралну периферију.

Родни аспект није обрађен ни у једном кровном планском документу који је анализиран. Имајући у виду значај родне перспективе за развој планских докумената, у наредном периоду неопходно је сензибилисати обрађиваче планских докумената са једне стране и ЈЛС са друге о наведеној теми, како би се наведени аспект што боље укључио у планерску праксу у Србији. У већини планских докумената наведене су смернице за изградњу и пројектовање објеката за бољи приступ особама са инвалидитетом.

Највеће површине на административном подручју анализираних ЈЛС заузимају пољопривредне површине; изузетак су општине Гаџин Хан и Сурдулица где највећи део подручја ЈЛС заузимају шуме. Тренд смањења пољопривредних површина на рачун грађевинског земљишта је изражен у свим анализираним ЈЛС. Највеће пољопривредне површине на својој територији имају општине Крупањ (58,3%) и Крушевац (53%), док су најмање пољопривредне површине заступљене на територији општине Сурдулица (26%). Шумско земљиште је најзаступљеније у општинама Сурдулица (64,8%) и Гаџин Хан (54,1%), док је у осталим ЈЛС изнад 30% учешћа у укупном билансу површина. Грађевинско земљиште је најзаступљеније на територијима града Крушевца и Краљева (око 12%), док је у осталим ЈЛС грађевинско подручје испод 10% учешћа у укупним површинама ЈЛС.

Грађевинско земљиште доминира као намена у свим плановима донетим за седишта ЈЛС (ГУП и ПГР); кључна разлика између планова односи се на површину пољопривредног земљишта обухваћеног унутар границе планског документа. Град Крушевац има највећи проценат грађевинског земљишта у односу на остале ЈЛС (82%). Општина Крупањ у оквиру свог ГУПа има чак 44,30% пољопривредног земљишта а слична ситуација је и у општини Сурдулица (34%). Најекстремнији пример је општина Гаџин Хан која има око 73% заступљености шумског земљишта, мада је јако интересантно и то да у граду Крушевцу заступљеност пољопривредних површина према ГУПу износи скоро 41%.

Све анализиране ЈЛС имају водотокове који пролазе кроз подручје ЈЛС али је степен њихове искоришћености у урбаном развоју различит и најчешће недовољан (изузев града Шапца). Простори око река нису уређени, мада се углавном кроз ГУПове планира њихово уређење којe прати заштита. Неопходна су огромна улагања како би се све активности у овој области реализовале.

Већина капиталних планских решења и њихова релаизација зависе у великој мери од става државе у следећих 10 година. Процес децентрализације нажалост не иде брзином којом се предвиђало. Доношење одлука о приоритетима као и процес финансирања овако капиталних пројеката умногоме зависе од највиших инстанци у држави, што додатно отежава процес планирања и доношења правих урбанистичких решења за територије анализираних ЈЛС. Овде се пре свега мисли о најважнијим инфраструктурним пројектима који представљају кручне факторе урбаног развоја.

ИНДИКАТОР 1. - УДЕО ПОВРШИНА ПОД ШУМАМА

|  | Циљ 15. Заштитити, обнављати и промовисати одрживо коришћење копнених екосистема, одрживо управљати шумама, борити се против дезертификације, зауставити и преокренути процес деградације земљишта и зауставити губитак биодиверзитета 15.1 До 2020. осигурати очување, обнову и одрживо коришћење копнених и унутрашњих слатководних екосистема и њиховог окружења, посебно шума, мочварног земљишта, планина и исушеног земљишта, у складу са обавезама према међународним споразумима |
| --- | --- |
| Показатељ ЦОР | Предлог локализованог показатеља |
| 15.1.1 Површина под шумама као удео у укупној копненој површини | Удео површина под у шумама, изражено у процентима, у укупној површини града / општине |
| Удео површина под шумама је утврђен на основу Просторних планова анализираних ЈЛС, и прорачуна за Град Шабац, на основу процентуалног удела шумског покривача. У односу на национални просек од 27,5% шумске покривености, једино је Град Шабац испод просека са уделом од 14,1%, док је Сурдулица са 64,78% значајно изнад просека (графикон 4.), мада је по хектарима покривености Град Краљево са највећом површином под шумским покривачем, од 80.452 хектара (графикон 5.). |  |

Шумским површинама у државној својини управља ЈП „Србијашуме“, што чини више од 50% у појединачним анализираним ЈЛС, осим у Крупњу који се издваја као општина са 71.1% шумске покривености у приватном власништву.

У остваривању ЦОР до 2030. године, анализиране ЈЛС су кроз планску документацију оријентисане ка реконструкцији и пошумљавање деградираних шума, унапређење стања шума и повећање површине под шумом.

Сурдулица и Крушевац се издвајају са посебним освртом на унапређење екосистема шуме кроз своје планове, као и туристичку и научну валоризацију шума.

ИНДИКАТОР 2. - ИНДЕКС УРБАНОГ ШИРЕЊА

|  | Циљ 11. Учинити градове и људска насеља инклузивним, безбедним, отпорним и одрживим 11.3 До 2030. унапредити инклузивну и одрживу урбанизацију и капацитете за партиципативно, интегрисано и одрживо планирање и управљање људским насељима у свим земљама |
| --- | --- |
| Показатељ ЦОР | Предлог локализованог показатеља |
| 11.3.1 Однос стопе коришћења земљишта и стопе раста становништва | Површина грађевинског подручја по глави становника |
| Површина грађевинског подручја утврђена је на основу биланса површина Просторних планова анализираних ЈЛС; подаци о броју становника преузети су из званичног пописа становништва 2002. и 2011. године и из званичних процена о броју становника РЗС за 2020.годину. У свим ЈЛС, добијене вредности указују на пораст површина које се ангажују за грађење упркос смањењу броја становника. Треба зауставити тренд повећање грађевинског земљишта и заштити природне ресурсе као што су пољопривредно и шумско земљиште. |  |

Просечна површина грађевинског подручја по глави становника за 6 анализарних ЈЛС за 2011.годину износи 1286 м² а за 2020. годину износи 1345 м². Највеће повећање индикатора је у општини Гаџин Хан (29%) а најмање у граду Шапцу (6%).

ИНДИКАТОР 3. - УДЕО ЗЕЛЕНИХ И  ОТВОРЕНИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ОДНОСУ НА ИЗГРАЂЕНО ЗЕМЉИШТЕ

|  | Циљ 11. Учинити градове и људска насеља инклузивним, безбедним, отпорним и одрживим 11.7 До 2030. омогућити универзални приступ безбедним, инклузивним и приступачним зеленим и јавним површинама, посебно за жене и децу, старија лица и особе са инвалидитетом |  |
| --- | --- | --- |
| Показатељ ЦОР | Предлог локализованог показатеља |  |
| 11.7.1 Просечан удео отворених јавних површина у изграђеним површинама просторима градова, према полу, старости и инвалидитету | Површина урбаног подручја намењена отвореним јавним просторима или парковима (повезано са уделом природних простора у ЈЛС и региону) |  |
| За разлику од удела покривености шума где је једино Шабац од анализираних градова и општина био испод националног просека, по питању удела зелених и отворених јавних површина у односу на изграђено земљиште, Шабац значајно предњачи са уделом од 24м2 по становнику, што је у складу са европским стандардом који износи 20-30 m² по глави становника. |  |

Анализом планске документације Упоредном анализом наведених градова и општина, утврђено је да градови и општине имају урађене планове за уређење зелених површина у наредном периоду, значајно изнад европског стандарда, попут Крушевца у ком је планирано 65 м2/становнику и Крупња са 53 м2/становнику. Међутим, главни недостатак у анализираним ЈЛС јесте неуређеност постојећих зелених јавних површина и приоритизација њиховог уређења (Краљево). Други проблем јесте планирање проширења зелених јавних површина које неће решити проблем постојећег недостатка таквих површина у урбаним и индустријским зонама, попут изградње „Сава парка“ у Шапцу, проглашење два шумска комплекса у Крупњу и неравномерног размештаја зелених површина на градској територији Сурдулице. Такође, примећен је тренд у ЈЛС изостанка уређених зелених јавних површина у приградским насељима и одсуство зеленила у индустријским зонама, као заштитни појас од загађења.

Ради подизања квалитета живота у анализираним ЈЛС, неопходно је спроводити мониторинг над применом планираних активности и имплементацијом прописаних обавеза за удео зелених површина приликом пројектовања, али и извођења радова, извршити приоритизацију уређења кроз студију активности и финансијских могућности (Гаџин Хан, Сурдулица, Краљево, Крупањ).

ИНДИКАТОР 4. - ПОДСТАНДАРДНА НАСЕЉА

|  | Циљ 11. Учинити градове и људска насеља инклузивним, безбедним, отпорним и одрживим 11.1 До 2030. осигурати да сви имају приступ адекватном, безбедном и приступачном становању и основним услугама, унапредити неусловна насеља |
| --- | --- |
| Показатељ ЦОР | Предлог локализованог показатеља |
| 11.1.1 Удео градског становништва које живи у неусловним насељима, нестандардним насељима, или неадекватним стамбеним условима | Удео градског становништва које живи у подстандардним насељима и бесправно изграђеним зонама и деловима урбаних насеља |
| Удео градског становништва у подстандардним насељима анализираних ЈЛС је добијен укрштањем података о процењеном броју становника у неформалним насељима на територијама појединачних ЈЛС и званичне процене броја становника РЗС за 2020. годину. Подстандардна насеља су присутна у свим анализираним ЈЛС осим у општини Крупањ, са назнаком да Шабац, Гаџин Хан и Сурдулица премашују републички просек од 4%. |  |

Сурдулица има највећи удео градског становништва које живи у подстандардним насељима. У свим ЈЛС подстандардна насеља су углавном ромска, различитог броја становништва, са комуналном инфраструктуром - водовод (Краљево), са делимичном комуналном инфраструктуром - водовод и канализација (Крушевац, Шабац, Сурдулица) и са изостанком комуналне инфраструктуре што значајно утиче на квалитет живота и здравље становништва у овим подстандардним насељима (Гаџин Хан).

У свим ЈЛС неопходна је даља примена Националне стратегије социјалног становања и социјалног укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији (2016 - 2025. године) као и регулисање имовинско-правних односа, што је предуслов за легализацију објеката, утврђивање тачних демографских података и планско улагање у даљи развој инфраструктуре подстандардних насеља.

ИНДИКАТОР 5. - ИСКОРИШЋАВАЊЕ И ЗАШТИТА ВОДА КРОЗ ПЛАНОВЕ

|  | Циљ 6. Обезбедити доступност и одрживо управљање водом и санитацијама за све |
| --- | --- |
| Показатељ ЦОР | Предлог локализованог показатеља |
| 6.b.1 Удео јединица локалне самоуправе са успостављеним и оперативним политикама и процедурама за учешће локалних заједница у управљању водоснабдевањем и санитацијама | Ниво учешћа планске документације ЈЛС којим се третира управљање водама. |
| За упоредну анализу наведених ЈЛС, вредност индикатора је добијена тако што је од укупног броја усвојених планских докумената израчунат проценат планова којим се третира област управљања и заштите вода. Ниво учешћа је различитог нивоа међу анализираним ЈЛС. Од ЈЛС попут Краљева, Сурдулице (првенствено водоснабдевање пијаћом водом) и Гаџиног Хана (првенствено пречишћавање отпадних вода) где је приоритет управљања водама на високом нивоу у планским документима, у Шапцу и Крушевцу природни потенцијал у водама није у првом плану са становишта урбанизма и урбанистичког планирања. Делом и због тога што Шабац нема проблем водоснабдевања с обзиром на издашност и квалитет воде за пиће и да се планска документација тиче даљег проширења прикључака, док су у Крушевцу веома неповољни водни биланси, што подразумева значајна средства и финансије као и сложени интегрални систем уређења, коришћења и заштите вода и развој водне инфраструктуре. |  |

Потребно је унапредити политику израде и разраде планске документације у вези са водама, првенствено ради решавања проблема који су присутни код већине анализираних ЈЛС - нередовно снабдевање, квалитет и губици у водоснабдевању. Кроз даљу израду планске документације из области вода и повећању учешћа људи у процес доношења одлука, потребно је утицати на развијање свести о нужности рационалног управљања ресурсима.

ИНДИКАТОР 6. - ЗАШТИТА ПЛАНИНСКИХ ЕКОСИСТЕМА КРОЗ ПЛАНОВЕ

|  | Циљ 15. Заштитити, обнављати и промовисати одрживо коришћење копнених екосистема, одрживо управљати шумама, борити се против дезертификације, зауставити и преокренути процес деградације земљишта и зауставити губитак биодиверзитета 15.4 До 2030. осигурати очување планинских екосистема, укључујући њихов биодиверзитет, како би се њихови капацитети унапредили тако да пружају корист која има суштински значај за одрживи развој |
| --- | --- |
| Показатељ ЦОР | Предлог локализованог показатеља |
| 15.4.1 Удео битних локација планинског биодиверзитета обухваћених заштићеним подручјима | Удео површине обухваћен усвојеним планским документом ЈЛС чији је обухват локација планински екосистем, у укупној површини општине |
| Овај индикатор у упоредној анализи је релевантан за ЈЛС које у оквиру својих територија обухватају планинске екосистеме у значајној мери, попут Краљева (50%) и Гаџиног Хана (40%), али и незнатној, попут Крушевца (0,11%). |  |

Краљево са Парком природе Голија, најзначајнијим природним ресурсом прве категорије заштите, са великим обухватом територије града у заштићеном подручју посебне намене, поседује три значајна планска документа, што доводи до вредности овог индикатора од 50%.

ППППН Специјалног резервата природе Сува Планина обухвата 12 катастарских општина Гаџиног Хана услед чега је Просторним планом детаљно разрађен планински екосистем, пратећи принципе одрживог развоја, односно планских решења и режима заштите, коришћења и даљег уређења простора.

Неопходно је даље разрађивати планску документацију, као и програме, студије и анализе како би се створили адекватни услови за максималну заштиту ових непроцељивих планинских екосистема, као што је у другим ЈЛС неопходно утврдити тачан просторни обухват и мере заштите других локација планинских екосистема, извршити валоризацију и припрему документације неопходне за покретање поступка заштите.

ИНДИКАТОР 7. - ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА КРОЗ ПЛАНОВЕ

|  | Циљ 11. Учинити градове и људска насеља инклузивним, безбедним, отпорним и одрживим 11.4 Појачати напоре да се заштити и очува светска културна и природна баштина |
| --- | --- |
| Показатељ ЦОР | Предлог локализованог показатеља |
| 11.4.1 Укупни расходи по глави становника за очување, заштиту и конзервацију целокупне културне и природне баштине, према врсти финансирања (јавно, приватно), врстама баштине (културна, природна) и нивоу управљања (национални, регионални и локални/општински) | Удео површине обухваћен усвојеним планским документима чији је обухват предео посебних природних одлика, у укупној површини ЈЛС |
| Вредност индикатора је добијена као удео површине обухваћен ППППН и ПГР који су у сврси заштите културних и природних добара на територији ЈЛС. Од анализираних ЈЛС, Краљево, Сурдулица и Крушевац су истакнута као подручја изузетних културних и природних добара. Међутим, кроз планску документацију, Краљево предњачу у приоритизацији својих заштићених подручја, с обзиром да 6 од 27 планских докумената обрађује две трећине територије града која се налази у заштићеном подручју, са 33 културна и 14 природних добара. |  |

Сурдулица такође поседује високу вредност индикатора, од 69,58%, с обзиром да је две трећине територије општине у заштићеном подручју посебне намене (ППППН Предела изузетних одлика Власина и ППППН изворишта водоснабдевања Јелашница).

Крушевац, са друге стране, са усвојена свега 2 планска документа од 142 који се тичу заштите добара, има јако ниску вредност индикатора, с обзиром да се јако мали део територије града налази у заштићеном подручју, иако има 150 евидентираних објеката градитељског наслеђа који уживају предходну заштиту и 5 објеката који се чувају кроз документацију, као и известан број раније евидентираних објеката више не постоји услед нелегалних и нестручних интервенција. То указује на потребу неопходне израде планске документације у циљу даље заштите преосталих  природних и културних добара, али и имплементацију стратегије заштите и презентације природних и културних добара, као што су: израда средњорочних програма заштите, развоја и уређења простора заштићених добара, обезбеђивање средстава ресорних министарства, буџета ЈЛС и приватног сектора за остваривање заштите, обезбеђивање подршки разних политика (пореске, земљишне и др.) за заштиту и презентацију добара, очување екосистема, атрактивности региона, унапређењу укупног квалитета живота, уз поштовање конвенција и стратегија ширих просторних целина и применом начела, ...

ИНДИКАТОР 8. - УНАПРЕЂЕЊЕ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И САОБРАЋАЈА КРОЗ ГИС КРАЉЕВА

|  | Циљ 11. Учинити градове и људска насеља инклузивним, безбедним, отпорним и одрживим 11.3 До 2030. унапредити инклузивну и одрживу урбанизацију и капацитете за партиципативно, интегрисано и одрживо планирање и управљање људским насељима у свим земљама |
| --- | --- |
| Показатељ ЦОР | Предлог локализованог показатеља |
| 11.3.2 Удео градова који имају структуре за директно учешће цивилног друштва у урбаном планирању и управљању које функционишу редовно и на демократски начин | Удео планских докумената који су доступни грађанима, инвеститорима и предствницима институција / организација кроз ГИС, ради лакше доступности информација и већег учешћа грађана приликом израде плана или стратешког документа |
| ГИС као модеран алат нажалост слабо је искоришћен у свху већег учешћа грађана како приликом израде неког планског или стратешког документа тако и за процес информисаности и одлучивања о кључним правцима развоја неке општине или града. Од анализираних ЈЛС, ГИС је доступан у градовима Краљеву и Шапцу а у општини Крупањ само формално. Краљево је једина ЈЛС која је имала приказ планске документације кроз ГИС. У ГИСу Шапца из области урбанизма и саобраћаја прикупљени су подаци и приказане су карта о саобраћајним незгода и градитељском наслеђу. |  |

У ЈЛС у којима постоји ГИС потребно је искористити његов потенцијал. Унапређење је могуће у свим правцима. Кључан правац са становишта урбанизма је приказ планских докумената. Њихова комплетност и повезивање са ГИСом ће олакшати доступност Информација о локацијама (правила уређења и грађења) чиме би се убрзала процедура добијања кључних информација грађанима и потенцијалним инвеститорима. Такође, кроз процес израде нових планова ГИС може послужити за боље укључивање грађана у доношење одлука.

У области саобраћаја неопходно је у сарадњи са Јавним предузећима у чијој је надлежности грађевинско земљиште и путна инфраструктура прибавити основне податке који би послужиле за боље анализирање и будуће планирање развојних приоритета. Преиспитати да ли одређени слојеви могу бити доступни и грађанима.

ИНДИКАТОР 9. - ОБИМ ПУТНИЧКОГ САОБРАЋАЈА

|  | Циљ 9. Изградити отпорну инфраструктуру, промовисати инклузивну и одрживу индустријализацију и подстицати иновације 9.1 Развити квалитетну, поуздану, одрживу и отпорну инфраструктуру, укључујући регионалну и прекограничну инфраструктуру, како би се подржали економски развој и људско благостање, са фокусом на економски прихватљивом и једнаком приступу за све |
| --- | --- |
| Показатељ ЦОР | Предлог локализованог показатеља |
| 9.1.2 Обим путничког и теретног транспорта, према врсти транспорта 9.1.2a Обим путничког транспорта, према врсти транспорта | Број путничких аутомобила по глави становника |
| Број путничких аутомобила по глави становника означава степен индивидуалне моторизације. У свим анализираним ЈЛС дошло је до смањења овог индикатора у последњој деценији у просеку за око 46%. Иако је број становника у последњој деценији опао, укупан број путничких аутомобила је повећан. Број становника 2020.године преузет је као податак процењен од стране РЗС . У односу на степен моторизације Републике Србије за 2020. годину (3,1 становник по аутомобилу) све анализиране ЈЛС имају више вредности од републичког просека (мањи број аутомобила по глави становника). Општина Гаџин Хан има највећу вредност индикатора (3,9 ст./аутомовилу), док град Шабац има најмању вредност (3,2 ст./аутомобилу). |  |

Државни путеви првог и другог реда прелазе преко територије свих анализираних ЈЛС и њихово стање је задовољавајуће док велики део мреже општинских путева захтева реконструкцију. Наравно, реконструкција на основу анализе и приоритета, што је јако тешко урадити без адекватних података о стању мреже путева.

Све анализиране ЈЛС забележиле су повећање броја регистрованих путничких аутомобила. У периоду од 2010. до 2020. године, већи пораст степена индивидуалне моторизације имале су све анализиране ЈЛС али се може констатовати да је раст мало нижи од републичког просека.

У свим анализираним ЈЛС недостају додатни капацитети јавних паркинг простора, уз препоруку вођења политике изградње јавних гаража поготово у ЈЛС у којима постоје предузећа која као основну делатност обављају комуналне делатности од општег интереса – управљањa, коришћењa и одржавањa јавних паркиралишта. Приметно је непрописно паркирање на зеленим и јавним површинама и у коридорима саобраћајница. Недовољни су капацитети паркирања уз место становања (некадашњи параметри становања су пројектовали мањи број паркинг места), а посебно је проблем и погушћавање становања (надзиђивање) што додатно повећава број возила у насељу.

И поред повољних тополошких предиспозиција ни у једној анализираној ЈЛС пешачки и бициклистички саобраћај није довољно афирмисан осим у граду Крушевцу. Непостојање бициклистичких стаза узрокује мешање колског и бициклистичког саобраћаја што као последицу има повећан ризик за безбедност саобраћаја, посебно на државним путевима првог и другог реда који су констатовани да пролазе кроз све анализиране ЈЛС. На жалост, због ширине регулације која то омогућава, предметне саобраћајнице су и најчешће те у којима се планирају бициклистичке стазе често као део коловоза за путнички саобраћај. Пешачки саобраћај је интензиван у зонама центра свих насеља и представља најмасовнији вид кретања. На примеру града Краљева може се видети позитивни примери афирмисања бициклистичког а посебно пешачког саобраћаја, који су  спроведени кроз детаљну алализу, паметно финансирање и чврст став у правцу вођења овакве политике у развоју саобраћаја.

Железнички саобраћај има велики значаја за развој већине анализираних ЈЛС. Безбедносни проблеми који се јављају укрштањем Железничких коридора са осталим видовима саобраћаја се морају решавати системски и кроз добру комуникацију свих актера.  Иако овај вид саобраћаја полако губи на значају, не треба изгубити из вида његов значај како за транспорт робе тако и путника.

Ваздушни саобраћај постаје изузетно значајан (регионални) у градовима Крушевцу и Краљеву. Све планиране активности унапређења услуга изградњом нове и реконструкцијом постојеће инфраструктуре потребно је спровести, како би се извршило одговарајуће позиционирање намена, садржаја, објеката али и начин повезивања аеродрома са осталим видовима саобраћаја.

Речни саобраћај има велики потенцијал само на територији Града Шапца и то у виду развоја међународне луке. Уколико се улагањем побољшају укупни услови пловидбе унутрашњим пловним путевима, створиће се могућност да луке постану логистички центри који неће бити само у функцији увозног и извозног саобраћаја, већ и способне за прихват значајног транзитног саобраћаја и пружање низа логистичких услуга. У циљу унапређења туристичке понуде одређено је да постојеће пристаниште у Шапцу буде у саставу мреже путничких пристаништа отворених за међународни саобраћај.

ИНДИКАТОР 10. - БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

|  | Циљ 3. Обезбедити здрав живот и промовисати благостање за све људе свих генерација 3.6До 2020. преполовити број смртних случајева и повреда у друмском саобраћају на глобалном нивоу |
| --- | --- |
| Показатељ ЦОР | Предлог локализованог показатеља |
| 3.6.1 Стопа смртности услед повреда у друмском саобраћају | Јавни пондерисани ризик страдања становништва у друмском саобраћају |
| Јавни пондерисани ризик страдања становништва у друмском саобраћају (представља однос пондерисаног укупног броја настрадалих лица у саобраћајним незгодама (погинули, тешко повређени и лако повређени) током календарске године и броја становника текуће године. Најлошија вредност показатеља од анализираних ЈЛС констатована је у градовима Краљево и Шабац и општини Сурдулица (средња вредност ризика). Ни једна од анализираних ЈЛС нема високу вредност показатеља, док град Крушевац има ниску вредност ризика. Општине Крпањ и Гаџин Хан имају веома ниску вредност ризика. Веома важно је напоменути да две од три анализиране ЈЛС имају тренд повећања овог индикатора (Краљево и Сурдулица). |  |

Табела 5: Преглед вредности јавног пондерисаног ризика страдања у 2021.год.

| Краљево | Крушевац | Шабац | Крупањ | Сурдулица | Гаџин Хан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средња вредност ризика | Ниска вредност ризика | Средња вредност ризика | Веома ниска вредност ризика | Средња вредност ризика | Веома ниска вредност ризика |
| Тренд повећања | / | Тренд смањења | Тренд смањења | Тренд повећања | Тренд смањења |

ИНДИКАТОР 11. БРОЈ ИЗДАТИХ УСЛОВА И РЕШЕЊА ЗА ГРАЂАНЕ

|  | Циљ 11. Учинити градове и људска насеља инклузивним, безбедним, отпорним и одрживим 11.3 До 2030. унапредити инклузивну и одрживу урбанизацију и капацитете за партиципативно, интегрисано и одрживо планирање и управљање људским насељима у свим земљама |
| --- | --- |
| Показатељ ЦОР | Предлог локализованог показатеља |
| 11.3.2 Удео градова који имају структуре за директно учешће цивилног друштва у урбаном планирању и управљању које функционишу редовно и на демократски начин | Број издатих услова и донетих решења за грађење (Индикатор је у корелацији са показатељем исхода СОУРа бр.39 (Време потребно за добијање грађевинске дозволе)) |

Број издатих услова и донетих решења за грађење указује на позитивну динамику изградње и атрактивност простора за привлачење инвестиција. Тренд посматраних аката у периоду 2019-2021. указује на повећање и постојаност броја донетих решења и информација за потребе грађења чиме се може констатовати континуирана атрактивност локалне заједнице за инвестирање. У поређењу са републичким растућим трендом (+38% у односу на број дозвола у 2019. години ), град Краљево (+15%) и Шабац (+17%) и општина Сурдулица (нема раста) имају нижи тренд раста, док град Крушевац и општина Гаџин Хан имају изнадпросечне вредности раста (+50%). Општина Крупањ се налази близу републичког просека (+35%).

*Подаци за град Шабац нису прибављени за 2019.годину.

Сваки од анализираних градова има знатно већи број издатих дозвола у односу на општине што је и логично. У овој анализи интересантан је податак да је град Шабац у 2020. години имао дупло већи број издатих решења у односу на Краљево и за 30% у односу на Крушевац.

ИНДИКАТОР 12. ПРОЦЕС ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ КАО ОСНОВА УРБАНОМ ПЛАНИРАЊУ

|  | Циљ 11. Учинити градове и људска насеља инклузивним, безбедним, отпорним и одрживим 11.3 До 2030. унапредити инклузивну и одрживу урбанизацију и капацитете за партиципативно, интегрисано и одрживо планирање и управљање људским насељима у свим земљама |
| --- | --- |
| Показатељ ЦОР | Предлог локализованог показатеља |
| 11.3.2 Удео градова који имају структуре за директно учешће цивилног друштва у урбаном планирању и управљању које функционишу редовно и на демократски начин | Број нелегалних објеката по домаћинству |

Интензитет нелегалне изградње може се приказати поређењем броја изграђених објеката са бројем домаћинстава према попису из 2011. године. У односу на републички просек, само је општина Гаџин Хан испод наведене вредности, док све остале ЈЛС имају веће вредности индикатора (град Шабац и општина Крупањ скоро три пута већу вредност, градови Крушевац и Краљево око 1,5 и општина Сурдулица 1,2 пута већу вредност).

Граду Шабац има највећи број нелегално изграђених објеката (91.546) као и највећи број нелегалних објеката по једном домаћинству. У структури нелегално изграђених објеката преовлађују стамбени и помоћни објекти.

Табела 6: Број пописаних нелегалних објеката регистрованих у бази МГСИ

| Краљево | Крушевац | Шабац | Крупањ | Сурдулица | Гаџин Хан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.627 | 50.341 | 91.546 | 13.250 | 6.443 | 1.792 |

Удео озакоњених нелегалних објеката у укупном броју пописаних објеката је низак и у паду је у свим анализираним ЈЛС, процес је неефикасан. Број озакоњених објеката у поређењу са бројем укупно пописаних нелегалних објеката на територији анализираних ЈЛС указује да је неопходна значајна интервенција како у анимирању странака у поступку за достављањем документације, тако и кроз подизање капацитета ЈЛС за обраду већег броја захтева за озакоњење.

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

Јединице локалне самоуправе дате анализе, разликују се према степену развијености, културно-историјским наслеђем, демографским и економским одликама, као и у односу на доступност природних ресурса који су им на располагању. Међутим, упоредном анализом различитих индикатора, истичу се изазови којима је свака ЈЛС изложена и које је неопходно решавати у наредном периоду, а до испуњења глобалних и националних Одрживих циљева развоја:

- Смањење површина под шумама (у појединим ЈЛС) и неадекватно управљање шумским ресурсима

- Неадекватно ширење грађевинског земљишта, на штету пољопривредног и шумског земљиште.

- Недовољна уређеност зелених и отворених јавних површина, како у урбаним, тако и у руралним и индустријским подручјима (изостанак зеленог појаса као заштите од загађења)

- Недовољна изграђеност комуналне инфраструктуре подстандардних насеља и нерегулисаност имовинско-правних односа

- Недовољна покривеност водног ресурса кроз планску документацију, и поред нередовног снабдевање, квалитета и губитака у водоснабдевању и веома слабо регулисаног система пречишћавања отпадних вода

- Недовољна заштита планинских екосистема и приоритизација кроз планску документацију

- Неопходност даље израде планске документације у циљу заштите природних и културних добара и појачан мониторинг над постојећим добрима

- Негативни демографски развој

- Централизација функција седишта ЈЛС и даље слабљење руралне периферије

- Неажурна планска документација

- Неефикасан поступак озакоњења објеката

- Изградња кључних саобраћајних коридора зависи у многоме од политике која се не спроводи на локалу

- Бициклистички саобраћај није у довољној мери афирмисан (осим у граду Крушевцу)

- Капацитети паркинга су недовољни

Сматрамо да је приоритет израда нових планских докумената (при чему се мора приоритет дати квалитету а не квантитету) који би сагледали наведене проблеме у новом контексту (посебно у складу са резултатима Пописа становништва 2022. као и решењима Просторног плана Републике Србије (нацрт)) и дали конкретне развојне предлоге. Потребна је конкретнија примењивост планских докумената, појачан мониторинг над имплементацијом и децентрализованији степен финансирања развоја ЈЛС како би се побољшао квалитет живота становништва, очувао природни екосистем и унапредио целокупан систем одрживог развоја ЈЛС.

Сл. Гласник РС, бр.72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021.

https://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/PPRS%20Nacrt.pdf

https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/urbani-razvoj

Закон о Путевима, Сл.Гласник РС, бр.41/2018 и 95/2018-др.закон

Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Сл.Гласник РС, бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-Одлука УС, 55/2014, 96/2015-др.закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020.др.-закон)

Статистички годишњак, Републички завод за статистику, Београд 2021.

Добија се као количник процењеног броја становника од стране РЗС на дан 30.6.2020.године и укупног броја насеља у систему насеља ЈЛС

Индикатор је у корелацији са индикатором одрживог развоја бр.11.3.1. и показатељем исхода СОУР-а бр.5 (Индекс урбаног ширења (стопа потрошње грађевинског земљишта (%) у односу на стопу раста становништва (%) у истом периоду)

Пондерисањем броја нелегалних објеката са бројем домаћинстава, омогућено је поређење интензитета нелегалне изградње између ЈЛС

https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/baza-nezakonito-izgradjenih-objekata