# Крупањ

# Животна средина

# Циљ 6. Обезбедити санитарне услове и приступ пијаћој води за све

## Снабдевање водом за пиће

Градски водовод је изграђен само за средиште општине, насеље Крупањ, док су месни водоводи урађени за централне зоне два највећа села – Завлака и Бела Црква. Домаћинства у осталим насељеним местима снабдевају се водом са сопствених бунара или из заједничких резервоара на које је прикључено просечно пет домаћинстава.

Табела 2 Водоизворишта у Крупњу  и капацитети водоизворишта.

| Извориште | Капацитет |
| --- | --- |
| Лазе | 5-40 l/s |
| Голубац | 3-5 l/s |
| Брштица | 1-3 l/s |

Водоснабдевање насеља тренутно функционише преко два засебна подсистема:

- Подсистем 1 – Водовод Брштица.

- Подсистем 2- Јединствени водовод Лазе и Голубац.

У току летњих месеци када су и потребе за водом најизразитије, изворишта Голубац и Брштица немају довољан капацитет за уредно водоснабдевање али је капацитет изворишта Лазе задовољавајући. Проблем изворишта на Лазама су високи експлоатациони трошкови будући да пумпање сирове воде захтева велике количине електричне енергије као и због чињенице да се ремонти врше на неприступачним теренима и велике удаљености од Крупња од преко 15 км.

Активирањем изворишта Змајевац изграђена је водозахватна грађевина са тиролским преливом- прелазно решење коришћења воде на реци Вага десној притоци реке Змајевац. Од водозахвата до постојећег сабирног базена сирове воде изграђен је гравитациони цевовод сирове воде од ПВЦ цеви дужине око 6 км.

Месни водовод за део насеља Бела Црква изграђен је 1981 године. Каптажа се налази на надморској висини од 257,50 метара и удаљена је око 4 км од центра.  Снабдевање водом центра насеља Завлаке односно око 80 домаћинстава обезбеђено је са локалног јавног водовода изграђеног 1977 године. Каптажа врела Златановац налази се на на надморској висини од 193 м. Захваћена количина воде са врела од 0,5- 0,6 л/с не задовољава укупне потребе до сада прикључених становника.

Домаћинства у осталим насељеним местима снабдевају се водом из плитко копаних бунара или каптирањем површинских извора.

Вода за пиће која је доступна корисницима јавног водовода у Општини Крупањ је, према налазима Завода за јавно здравље Републике Србије, била исправна и у 2019. и у 2020. години.

Табела 1 Проценти физичко-хемијске и микробиолошке неисправности у водоводу Општине Крупањ у 2019. и 2020. години. Извор: Институт за јавно здравље Србије, Извештај о здравственој исправности воде за пиће јавних водовода и водних објеката за 2019. и 2020. годину.

| Година | Проценат физичко- хемијске неисправности | Проценат микробиолошке неисправности |
| --- | --- | --- |
| 2019. | 0,5 | 1,0 |
| 2020. | 0,5 | 1,0 |

Потпуно исправну воду за пиће су у 2019. години имали корисници 106 водовода, док је вода у 50 јавних водовода имала различите неисправности. У 2020. години корисници 107 водовода су имали исправну воду за пиће, док је вода у 49 јавних водовода имала различите неисправности.

36,7 % свих домаћинстава у Општини Крупањ била су прикључена на јавни водовод у 2020. години, што је сврстава међу 10 општина са најнижим обухватом у Републици Србији. Републички просек је у 2020. години износио 36,7% док је просек за Мачванску област био 65,54 %.

Табела 2 Број и проценат домаћинстава прикључених на водоводну мрежу у Општини Крупањ у 2018, 2019 и 2020. години. Извор: Аналитички сервис ЈЛС

|  |  | Вредност индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив индикатора | Јединица мере | 2018 | 2019 | 2020 |
| Домаћинства прикључена на водоводну мрежу | Број | 2.060 | 2.060 | 2.060 |
| Домаћинства прикључена на водоводну мрежу, као % укупног броја домаћинстава | % | 36,7 | 36,7 | 36,7 |

Табела 3 Подаци о захваћеним и пречишћеним водама на територији Општине Крупањ. Извор: Општине и региони у Републици Србији за 2019, 2020, 2021 годину. Републички завод за статистику

| Година | Укупне захваћене воде, хиљ. m³ | Испоручене воде за пиће, хиљ.m³ | Укупне испуштене отпадне воде, хиљ.m³ | Испуштене отпадне воде у системе за одвођење отпадних вода, хиљ.m³ | Пречишћене отпадне воде, хиљ.m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 515 | 262 | 254 | 187 | - |
| 2019 | 587 | 279 | 271 | 201 | - |
| 2020 | 595 | 274 | 267 | 196 | - |

У 2020. и 2021. години фактурисано је у просеку 28% произведене количине воде.

Табела 4 Произведена и фактурисана количина воде у ЈКП 1.мај  Крупањ у периоду од 2019. до 2021. години.

| Година | Произведена количина воде m³ | Фактурисана количина воде m³ | Учешће фактурисане количине у произведеној количини % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 850.000 | 236.636 | 27,84 |
| 2020 | 830.000 | 232.636 | 28,03 |
| 2021 | 810.000 | 233.079 | 28,77 |

## Одвођење и прерада отпадних вода

Градска фекална канализациона мрежа постоји само у делу насеља Крупањ. У Општини није адекватно решено одвођење отпадних вода и оне се директно излучују у речна корита. У насељу Крупњу од улице Змајевац до Фабричке улице на 2/3 града постоји канализација за одвођење атмосферских вода али се атмосферске воде изливају у речне токове без пречишћавања. Предвиђена је изградња два нова постројења за пречишћавање отпадних вода и проширење канализационе мреже. У планском периоду планирана је и изградња пречистача отпадних вода.

Одвођење фекалних и других употребљаваних вода из домаћинстава у осталим деловима Крупња као и у свим осталим насељеним местима општине Крупањ, решено је изградњом септичких јама које се празне цистернама .

28,5% свих домаћинстава у Општини Крупањ била су прикључена на канализацију у 2020. години. Републички просек је у 2020. години износио 47,53% док је просек за Мачванску област био 31,36%.

Табела 5 Број и проценат домаћинстава прикључених на канализациону мрежу у Општини Крупањ у 2018, 2019 и 2020. години. Извор: Аналитички сервис ЈЛС

|  |  | Вредност индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив индикатора | Јединица мере | 2018 | 2019 | 2020 |
| Домаћинства прикључена на канализациону мрежу | Број | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Домаћинства прикључена на канализациону мрежу, као % укупног броја домаћинстава | % | 28,5 | 28,5 | 28,5 |

## Приказ буџетских расхода везаних за снабдевање водом за пиће, прераду и одвођење отпадних вода

Општина Крупањ није издвајала средства за пречишћавање отпадних вода 2019. и 2020. године. Просечни проценат укупних буџетских расхода за остале ЈЛС које је СКГО подржала при изради планова развоја су у истом периоду износили 1,65%.

У 2019. и 2020. години Општина Крупањ је просечно издвајала  8.260.000 динара за функцију 630 што је износило 1,51% свих буџетских расхода. Просечни проценат укупних буџетских расхода за остале ЈЛС које је СКГО подржала при изради планова развоја су у истом периоду износили  1,89 %.

Табела 10 Буџетски расходи за функционалну класификацију 630 у периоду 2019. и 2020. године у Општини Крупањ. Извор: Аналитика буџетских расхода коју припрема СКГО, рачуница.

| Година | Расходи за функционалну класификацију 630 (РСД) | Расходи за функционалну класификацију 630 ( % укупних буџетских расхода) |
| --- | --- | --- |
| 2019. | 7.000.815 | 1,28% |
| 2020. | 3.868.778 | 0,75% |

У буџету за 2022. предвиђени су расходи у износу од 12.883.600 динара за функцију 630. Расходи за функцију 520 нису предвиђени.

## Избор индикатора од значаја за праћење остваривања ЦОР 6

Прилажемо избор из листе индикатора које дефинише Организација Уједињених нација. Кроз овај процес смо дефинисали и нове индикаторе који могу послужити као замена за неке од  предложених индикатора.

Табела 8 Изабрани индикатори за ЦОР 6

| Индикатор | Јединица мере |
| --- | --- |
| 6.1.1 Удео становништва које користи пијаћу воду из система којима се безбедно управља | % |
| 6.3.1 Удео отпадних вода које се безбедно пречишћавају | % |
| 6.4.1 Промене у ефикасности коришћења вода током времена | % |
| 6.6.1 Промене у обиму водних еко-система током времена | Подаци о протоку |
| Модификовани индикатор 6.б.1 : Јединица локалне самоуправе поседује успостављене и оперативне политике и процедуре за учешће локалних заједница у управљању водоснабдевањем и санитацијом. | Да/Не |

### Расположивост података потребних за праћење остваривања ЦОР 6

Табела 9 Оцена расположивости података за праћење вредности изабраних индикатора за ЦОР 6

| Индикатор | Оцена расположивости |
| --- | --- |
| 6.1.1 Удео становништва које користи пијаћу воду из система којима се безбедно управља | За праћење вредности овог индикатора потребна је комбинација података о приступу водоснабдевању и квалитету воде из јавних водовода. Ови подаци су доступни. |
| 6.3.1 Удео отпадних вода које се безбедно пречишћавају | Ови подаци су доступни. |
| 6.4.1 Промене у ефикасности коришћења вода током времена | У доступним документима нису нађени подаци који су потребни за израчунавање овог индикатора |
| 6.6.1 Промене у обиму водних еко-система током времена | Не постоји сталан систем праћења стања обима водних еко-система. |
| Модификовани индикатор 6.б.1 : Јединица локалне самоуправе поседује успостављене и оперативне политике и процедуре за учешће локалних заједница у управљању водоснабдевањем и санитацијом. | Будући да је индикатор квалитативан потребно га је детаљније дефинисати у складу са потреба локалне заједнице. Корисници су у неким случајевима и финансијери изградње инфраструктуре. |

# Циљ 11. Учинити градове и људска насеља инклузивним, безбедним, прилагодљивим и одрживим

## Квалитет ваздуха

Крупањ није покривен државном мрежом за аутоматски мониторинг стања квалитета ваздуха у Републици Србији, ни у 2019, ни у 2020 години. Није покривен ни Годишњим извештајем о загађености урбаног ваздуха на територији Републике Србије мерене у мрежи институција јавног здравља у 2019. и 2020. години.

На територији општине не постоји стални мониторинг квалитета ваздуха, већ периодична мерења које је спровео Институт заштите на раду из Новог Сада. Резултати мерења током лета и зиме указују на разлике у присуству оксида азота, оксида сумпора, чађи и таложних материја, мада, у већини случајева, не прелазе граничне вредности. Разлог томе је мали број фабрика, ћумурана , као и котларница, а у индивидуалним ложиштима се највише користи дрво за огрев. Већих индустријских загађивача на територији општине нема, тако да не долази до значајних загађивања атмосфере. Може се рећи да у Крупњу има мањих загађења ваздуха  која је последица грејања (котларнице и индивидуална ложишта) , одвијања саобраћаја на регионалним путевима, као и појединих производних процеса. Атмосферу загађују штетне материје које настају сагоревањем чврстих и течних горива, специфични продукти технолошких процеса, улична прашина и друге делатности људи. Ове материје се у атмосфери појављују у виду аероседимената и хемијских штетности.  Ваздух у насељу је загађен највише у току зиме, када су у употреби котларнице у индустријским и друштвеним објектима и индивидуална ложишта у стамбеним објектима. Појас уз саобраћајнице у самом насељу, које су саставни део путних праваца ка истоку и западу и северу и југу, представља линијски извор загађења животне средине.

У планском периоду је предвиђено постављање станице за мерење квалитета ваздуха.

## Приказ буџетских расхода везаних за смањење загађења

Општина Крупањ није имала буџетских расхода у 2020. години који су забележени под функционалном класификацијом 530 на којој се књиже расходи за смањење загађења. Остале ЈЛС које је СКГО подржала при изради планова развоја нису бележиле издатке на овој класификацији у истом периоду са занемарљивим изузецима. Ни у буџету за 2022. годину нису предвиђени расходи на овој класификацији.

## Управљање отпадом

Услугом прикупљања комуналног отпада обухваћено је око 1.600 домаћинстава, што је око 30% укупног броја домаћинстава на територији општине Крупањ .

Отпад се из домаћинстава организовано прикупља у урбаним деловима насеља Крупањ (95%) и селима која су смештена уз ободе места. Због велике разуђености и специфичности терена, прикупљање чврстог комуналног отпада из удаљенијих села организовано је тако да су у неколико насеља постављени контејнери у које домаћинства самостално доносе отпад; контејнери су смештени поред путева које користе мештани/ке осталих села, чиме је и њима омогућено да свој чврсти комунални отпада одложе на одговарајући начин.

Када су у питању правна лица, тренутно је услугом прикупљања чврстог комуналног отпада обухваћено 250 корисника, што је око 30% од укупно 805 активних привредних друштава и предузетника/ца на територији општине.

На територији општине Крупањ заступљено је активно сакупљање папирног, пластичног, металног, дрвеног и стакленог отпада од стране приватних предузећа која су лиценцирана за обављање послова из области управљања отпадом и која долазе са територије околних општина. Поред активних предузећа која се баве сакупљањем и предтретманом неопасног отпада, постоје капацитети постројења за прераду метала. На територији општине Крупањ функционише неколико предузећа која поседују капацитете за сакупљање отпадних материјала од картона, пластике, метала и стакла.

Сакупљање се обавља директним преузимањем одвојених фракција рециклабилних врста отпада од генератора који су заступљени у погледу производне/прерађивачке индустрије, малопродајног сектора и угоститељских објеката. Постоје и капацитети за сакупљање и транспорт папира, пластике, метала, дрвета и стакла на територији саме општине у мањим капацитетима са пратећом опремом за даље сортирање и предтретман у виду балирања.

Процеси даљег третмана папира, метала, пластике, стакла и дрвета се обављају ван територије општине Крупањ путем канала даљег кретања отпада ка познатим постројењима за рециклажу.

Од посебних токова отпада постоји организовано преузимање ЕЕ отпада, отпадних возила и аутомобилских гума од стране оператера који преузимају отпад директно код генератора, превасходно правних лица у складу са њиховим законским обавезама. У општини не постоје постројења нити предузећа која обављају прикупљање и ове количине се преузимају директно од генератора отпада од стране сакупљача и/или рециклера са подручја Сремске Митровице и Шапца.

Систем сакупљања специфичнијих врста отпада као што су органски отпади и вишеслојни материјали погодни за рециклажу се одвијају према потребама појединих генератора ове врсте отпада од стране сакупљача и/или рециклера са подручја Београда и Новог Сада. Предмети од различитих врста материјала, на пример вишеслојне амбалаже и композитни материјали које није могуће искористити у примарном процесу обраде материјала, остају несакупљени и завршавају у комуналном отпаду из разлога непостојања организованих и економски оправданих токова до постројења која су у могућности да их обраде у процесу рециклаже или да их припреме за енергетско искоришћење.

Сакупљање опасног отпада од пестицида у Крупњу, као и свуда у Србији, није организовано на одговарајући начин, поготово када су у питању мања приватна пољопривредна газдинства. Систем постоји али се своди на сакупљање од већих правних лица и мањим делом великих индивидуалних пољопривредних газдинстава. Велика већина малих индивидуалних пољопривредних газдинстава није покривена системом сакупљања.

Након промене плана за формирање региона за управљање отпадом који би чинили град Лозница и општине Крупањ, Мали Зворник и Љубовија, ове четири локалне самоуправе споразумеле су се да се прикључе региону Ваљево, односно систему чији ће центар бити санитарна депонија “Каленић” у Убу, којом треба да руководи РЦУО “Еко-Тамнава” д.о.о.

Споразумом о заједничкој локацији за иградњу трансфер станице са линијом за сепарацију отпада, компостаном и рециклажним двориштем за кабасти и остали отпад, који је општина Крупањ у децембру 2020. године потписала са РЦУО “Еко-Тамнава” д.о.о., Мачванским управним округом и општинама Љубовија, Мали Зворник и Осечина, дефинисано је да ће се за ове општине региона Ваљево трансфер станица градити у Осечини, у насељу Белотић. Пројектом би требало на локацији трансфер станице изградити и опремити и линију за сепарацију рециклабилног отпада, компостану и рециклажно двориште за кабасти и остали отпад. Нема доступних информација да ли се започело за израдом и реализацијом овог пројекта.

У планском периоду је предвиђена изградња рециклажног дворишта са опремом. Такође је предвиђено постављање камера за надзор и снимање места где се баца отпад на неуређеним депонијама, као и организовано чишћење отпада на дивљим депонијама и речним коритима.

## Приказ буџетских расхода везаних за управљање отпадом

Општина је у 2019. и 2020. просечно издвајала 10.063.904 динара на функционалној класификацији 510- управљање отпадом, што је представљало 1,89% свих буџетских издатака у тој години. Просечни проценат укупних буџетских расхода за све ЈЛС које је СКГО подржала при изради планова развоја је у истом периоду износио 1,94%. Буџетом за 2022. годину предвиђени су издаци у износу од 8.642.298 динара на овој класификацији.

Табела 14 Буџетски расходи за функционалну класификацију 510 2019. и 2020. године у Општини Крупањ. Извор: Аналитика буџетских расхода коју припрема СКГО, рачуница.

| Година | Расходи за функционалну класификацију 510 (РСД) | Расходи за функционалну класификацију 510 ( % укупних буџетских расхода) |
| --- | --- | --- |
| 2019. | 10.773.813 | 1,97% |
| 2020. | 9.353.995 | 1,81% |

## Заштићена природна и културна добра

На територији општине Крупањ има више Споменика природе. Споменик природе Стабло липе Бела црква, којим управља Библиотека Политика, затим Група стабала Добри поток, којим управља СПЦ Добри поток, и Ковачевића пећина, којим управља Туристичко-спортска организација општине Крупањ. Постоји и Општи резерват природе Данилова коса којим управља ЈП Србијашуме.

## Приказ буџетских расхода везаних за функцију 540 заштиту биљног и животињског света и крајолика

Општина Крупањ је издвојила 3.723.326 динара за функцију 540 у 2019. години што је износило 0,68% укупних расхода. Проценат укупних буџетских расхода за ову намену за све ЈЛС које је СКГО подржала при изради планова развоја је у истом периоду износио  1,86%. Буџетом за 2022. годину предвиђени су издаци у износу од 7.873.934 динара. Ова средства су трошена за комуналну делатност зоохигијене.

## Избор индикатора од значаја за праћење остваривања ЦОР 11 и 12

Прилажемо избор из листе индикатора које дефинише Организација Уједињених нација. Кроз овај процес смо дефинисали и нове индикаторе који могу послужити као замена за неке од  предложених индикатора

Табела 10 Изабрани индикатори за ЦОР 11 и 12

| Индикатор | Јединица мере |
| --- | --- |
| 11.1.1 Удео градског становништва које живи у картонским насељима, неформалним насељима, или неадекватним стамбеним условима | % |
| Модификовани индикатор 11.3.2 Општина има директне структуре за учешће цивилног друштва у урбанизму и управљању које функционишу редовно и на демократски начин | Да/Не |
| 11.4.1 Укупни расходи (јавни и приватни) по глави становника за очување, заштиту и конзервацију целокупне културне и природне баштине, по врстама баштине (културна, природна, мешовита, и означена као центар светске баштине), ниво управљана (национални, регионални и локални/општински), по врсти расхода (оперативни/инвестициони трошкови) и по врсти приватног финансирања (донације у натури, приватни непрофитни сектор или спонзорство) | Динара по становнику |
| 11.6.1 Удео комуналног чврстог отпада који се редовно прикупља и који се на одговарајући начин одлаже у укупној количини генерисаног комуналног чврстог отпада, по градовима | % |
| 11.6.2 Просечне средње вредности суспендованих честица (нпр. ПМ2.5 и ПМ10) у градовима (пондерисан број становника) | Микрограми по метру кубном |
| Модификовани индикатор 11.b.2 Локална управа усваја и спроводи стратегије за смањење ризика од катастрофа на локалном нивоу у складу са националним стратегијама смањења ризика од катастрофа | Да/Не |
| 12.4.2 Количина произведеног опасног отпада по глави становника и удео третираног опасног отпада, по врсти третмана | Килограма по становнику |

### Расположивост података потребних за праћење остваривања ЦОР 11

Табела 11 Оцена расположивости података за праћење вредности изабраних индикатора за ЦОР 11

| Индикатор | Оцена расположивости |
| --- | --- |
| 11.1.1 Удео градског становништва које живи у картонским насељима, неформалним насељима, или неадекватним стамбеним условима |  |
| Модификовани индикатор 11.3.2 Општина има директне структуре за учешће цивилног друштва у урбанизму и управљању које функционишу редовно и на демократски начин |  |
| 11.4.1 Укупни расходи (јавни и приватни) по глави становника за очување, заштиту и конзервацију целокупне културне и природне баштине, по врстама баштине (културна, природна, мешовита, и означена као центар светске баштине), ниво управљана (национални, регионални и локални/општински), по врсти расхода (оперативни/инвестициони трошкови) и по врсти приватног финансирања (донације у натури, приватни непрофитни сектор или спонзорство) |  |
| 11.6.1 Удео комуналног чврстог отпада који се редовно прикупља и који се на одговарајући начин одлаже у укупној количини генерисаног комуналног чврстог отпада, по градовима |  |
| 11.6.2 Просечне средње вредности суспендованих честица (нпр. ПМ2.5 и ПМ10) у градовима (пондерисан број становника) |  |
| Модификовани индикатор 11.b.2 Локална управа усваја и спроводи стратегије за смањење ризика од катастрофа на локалном нивоу у складу са националним стратегијама смањења ризика од катастрофа |  |
| 12.4.2 Количина произведеног опасног отпада по глави становника и удео третираног опасног отпада, по врсти третмана |  |

# Циљ 13. Предузети хитну акцију у борби против климатских промена и њених последица

Општина има процену  ризика од катастрофа 2023-2026  која се доноси на период од 3 године

Општина доноси оперативне планове за одбрану од поплава на годишњем нивоу.

Табела 12 Изабрани индикатори за ЦОР 13

| Индикатор | Јединица мере |
| --- | --- |
| 13.1.1 Број смртних случајева, несталих лица, и лица под директним утицајем катастрофа на 100.000 становника | број |
| Модификовани индикатор 13.1.3 Локална управа усваја и спроводи локалну стратегију смањења ризика од катастрофа у складу са националним стратегијама смањења ризика од катастрофа | Да/Не |
| Модификовани индикатор 13.2.1 Општина има стратегију или план адаптације на климатске промене и стратегију или план нискоугљеничног развоја | Да/Не |

### Расположивост података потребних за праћење остваривања ЦОР 13

Табела 13 Оцена расположивости података за праћење вредности изабраних индикатора за ЦОР 13

| Индикатор | Оцена расположивости |
| --- | --- |
| 13.1.1 Број смртних случајева, несталих лица, и лица под директним утицајем катастрофа на 100.000 становника | Није могуће наћи податке |
| Модификовани индикатор 13.1.3 Локална управа усваја и спроводи локалну стратегију смањења ризика од катастрофа у складу са националним стратегијама смањења ризика од катастрофа | Нема стратегије |
| Модификовани индикатор 13.2.1 Општина има стратегију или план адаптације на климатске промене и стратегију или план нискоугљеничног развоја | Постоји Нацрт стратегије нискоугљеничног развоја |

# Енергетика

# Циљ 7. Осигурати приступ доступној, поузданој, одрживој и модерној енергији за све

## Снабдевање енергијом и енергентима

### Снабдевање електричном енергијом

Мрежа електроенергетских инфраструктурних објеката је изузетно добра, како по просторном распореду тако и по капацитетима, али постоје проблеми одржавања напонског нивоа система и даље рекострукције мреже, који су проблематични и због конфигурације терена и разуђености насеља. Припремала се документација за реконструкцију електромреже на деловима система који снабдевају већи број потрошача- домаћинстава и привредних објеката. Рађене су одређене поправке електормреже након поплава 2014.године. Од већих ее-објеката треба поменути далеководе напонског нивоа 110 kV (изграђен од ТС 110/35 kV “Крупањ“) и далеководе напонског нивоа 35 kV, који повезују ТС 35/10 kV(Велики Мајдан, Крупањ-Зајача, Крупањ-Завлака, Крупањ-Завлака). Трафо станице ТС 10/0,4 kV, су изграђене у скоро свим местима у општини, укупно 123, са укупном инсталисаном снагом од 28,54 MW(највећи број трафо-станица је у насељу Крупањ, укупно 20 и инсталисаном снагом од око 14,18 MW).

Електроенергетска мрежа изграђена је у свим насељеним местима у општини, с тим што су у најнеприступачнијим деловима општине лоше напонске прилике – напон је испод потребних 220 волти, на појединим местима и 160 волти. Процена је да код 20 % домаћинстава електрификација није одговарајућа што захтева реконструкцију мреже. Ови проблеми присутни су у свим месним заједницама а и појачани су због разуђености села. С обзиром да се села састоје из мањих заселака од 4 до 5 кућа, мада има и већих прилично је скупо извести реконструкцију. На увећање трошкова изградње и одржавање мреже утиче и конфигурација терена и доста прекида.

Тренутно се припрема документација за реконструкцију електромреже на деловима система који снабдевају већи број потрошача, сем домаћинстава и привредне објекте.

ТС 110/35 kV “Крупањ“ из које се општина снабдева електричном енергијом бележи велике протоке реактивне енергије и по фактору снаге се налази на 190. месту од 202. станице преносног односа 110/x kV чије податке објављује Електродистрибуција Србије.

Табела 14 Трансформаторске станице преносног односа 110/x kV на територији Општине Крупањ

| Р.бр. | . Назив | Постојећи капацитет MVА | Година уласка у погон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТС 110/35 kV Крупањ | 2x20 | 1959/1978 |

Подручје општине Крупањ припада огранку Лозница и дистрибутивном подручју Краљево. Губици у огранку су нижи од губитака у ширем подручју али су виши од републичког просека. Показатељи поузданости за огранак Лозница су бољи од показатеља за дистрибутивно подручје Краљево али су лошији од просечних вредности за Србију.

Табела 15 Губици и показатељи поузданости за огранак Лозница, дистрибутивно подручје Краљево и Електродистрибуцију Србије. Извор: Енергетски подаци 2021. Електродистрибуција Србије.

|  | Огранак Лозница | Дистрибутивно подручје Краљево | Србија |
| --- | --- | --- | --- |
| Губици (%) | 12,47 | 13,63 | 11,73 |
| Број прекида по кориснику | 12,38 | 13,57 | 8,27 |
| Укупно трајање прекида у минутима по кориснику | 1.545 | 1.547 | 892 |

### Систем даљинског грејања

На територији општине не постоји систем даљинског грејања.

### Снабдевање природним гасом

Не постоји снабдевање природним гасом на територији Општине.

## Потрошња енергије

Општина Крупањ није обвезник система енергетског менаџмента и нема израђен биланс енергетске потрошње. Електрична енергија у јавном сектору се највише троши за потребе уличне расвете и у комуналној делатности водоснабдевања. Постоји могућност за значајне уштеде ако се спроводе компензација реактивне енергије у водоснабдевању.

Табела 16 Потрошња електричне енергије у јавном сектору у општини Крупањ. Извор: Портал јавних набавки.

| Потрошач | Количина енергије [kWh] |
| --- | --- |
| Зграде градске управе, месних заједница и пословног простора | 191.362 |
| Јавна расвета | 510.000 |
| ЈКП 1. мај | 316.000 |
| Основна школа | 152.836 |

## Приказ буџетских расхода везаних за аналитички конто 421000 који обухвата сталне трошкове

Општина је у  2020. години просечно издвојила 20.457.438  динара за издатке који су сврстани под аналитички конто 421000 који обухвата сталне трошкове. Трошкови енергетских услуга представљају највећи део ових трошкова. Важно је напоменути да у овај збир не улазе трошкови енергетских услуга за образовне институције који су значајни. Овај износ је у посматраном периоду представљао 3,80 % свих буџетских расхода. Просечни расходи за аналитички конто 421000 у 12 јединица локалне самоуправе које је СКГО подржала у припреми Планова развоја износили су приближно 7,36 % укупних буџетских расхода.

## Јавно осветљење и  приказ буџетских расхода везаних за функцију 640 улична расвета

Посебно место у сектору потрошње јединица локалне самоуправе заузима јавна расвета. У 2021. години процењена потрошња јавне расвете износила је 520.000 kWh. Општина Крупањ је у 2017. години и 2020. години заменила 685 светиљки ЛЕД светиљкама.

Буџетски издаци за функцију 640 (јавно осветљење) износили су   7.496.927 динара у периоду од 2019. до 2021. године што је представљало приближно 1,39 % укупних буџетских расхода што је најнижи износ од свих ЈЛС које су анализиране. Услед промена цена енергије које су се догодиле 2021. године и 2022. године ови издаци би у планском периоду могли бити знатно већи. Просечни издаци у панелу од 16 јединица локалне самоуправе који су били предмет анализе СКГО износили су 3,76 % укупних буџетских расхода, док су просечни расходи за функцију 640 у 12 јединица локалне самоуправе које је СКГО подржала у припреми Планова развоја износили приближно 3,28 % укупних буџетских расхода у периоду од 2019. до 2021. године. Општина Крупањ добила је средства за пројекат модернизације система јавног осветљења на основу конкурса за финансирање пројекта унапређења енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја у јединицама  локалне самоуправе и градских општина у износу од 1.999.872 РСД.

Буџетом за 2022 годину предвиђени су издаци у износу од 15.983.200  динара за уличну расвету што представља 2,19 % укупних буџетских расхода за 2022. годину.

### Енергетска ефикасност, дистрибуирани обновљиви извори енергије и енергетски угрожени купци

Спроводећи своју енергетску политику и политику Републике Србије општина  Крупањ је одабрала 100 домаћинства за подршку у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа у првом јавном позиву 2021. Додатни број од 60 корисника одабран кроз трећи јавни позив за суфинансирање спроведен у 2022. години. Суфинансирање мера је обезбеђено из буџета Републике Србије и буџета општине Крупањ.

Табела 19 Конкурси за суфинансирање мера санације породичних кућа у 2021. и 2022. години- основни показатељи. Извор: Министарство рударства и енергетике, општина Крупањ

| Година |  | Суфинансирање из буџета Републике Србије РСД | Суфинансирање из буџета општине РСД | Број корисника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 породичне куће |  | 4.951.330 | 4.951.330 | 100 |
| 2022 |  | 5.000.000 | 5.000.000 | 60 |

Република Србија је у 2022. години заокружила политику подршке изградњи соларних електрана по моделу купца произвођача. Од првих регистрованих купаца-произвођача ниједан није регистрован на територији Крупња.

У Општини Крупањ је у децембру 2019. године било 828 енергетски угрожених купаца, а у 2020. години 684, у 2021. години 655, док у 2022.години 553. Укупна средства која су из републичког буџета била додељена енергетски угроженим купцима са територије Општине су била нешто већа од 7.248.303 динара у 2019. години.

## Избор индикатора од значаја за праћење остваривања ЦОР 7

Прилажемо избор из листе индикатора које дефинише Организација Уједињених нација. Кроз овај процес смо дефинисали и нове индикаторе који могу послужити као замена за неке од  предложених индикатора.

Табела 20 Изабрани индикатори за ЦОР 7

| Индикатор | Јединица мере |
| --- | --- |
| 7.1.2 Удео становништва које се првенствено ослања на чиста горива и технологије | % |
| Модификовани индикатор 7.2.1 : Удео обновљиве енергије у укупној финалној потрошњи енергије јавног сектора | % |
| Модификовани индикатор 7.3.1 : Енергетски интензитет мерен кроз примарну енергију потрошену у јавном сектору и укупне буџетске расходе | килограм еквивалентне нафте по 1000 динара буџетских расхода |

### Расположивост података потребних за праћење остваривања ЦОР 7

Табела 21 Оцена расположивости података за праћење вредности изабраних индикатора за ЦОР 7

| Индикатор | Оцена расположивости |
| --- | --- |
| 7.1.2 Удео становништва које се првенствено ослања на чиста горива и технологије | Нису тренутно расположиви подаци за праћење овог индикатора али их је могуће обезбедити. Сва домаћинства која користе нестандардне индивидуалне уређаје за грејање на чврста горива би улазила у удео становништва који се не ослања првенствено на чиста горива и технологије. Попис, Aнкета о потрошњи домаћинстава, Анкета о приходима и условима становања, Микс истраживање су процеси кроз које је могуће доћи до одговарајућих података. Такође, могуће је провести наменску анкету уз минималне издатке. |
| Модификовани индикатор 7.2.1 : Удео обновљиве енергије у укупној финалној потрошњи енергије јавног сектора | Овај индикатор је могуће израчунати ако Општина достави све потребне податке. |
| Модификовани индикатор 7.3.1 : Енергетски интензитет мерен кроз примарну енергију потрошену у јавном сектору и укупне буџетске расходе | Овај индикатор је могуће израчунати ако Општина достави све податке са којима располаже. |

Локални еколошки акциони план Општине Крупањ http://www.krupanj.org.rs/index.php?id=55&file=tl_files/portal/krupanj_doc/LEAP%20Krupanj%202016..doc

Локални еколошки акциони план Општине Крупањ http://www.krupanj.org.rs/index.php?id=55&file=tl_files/portal/krupanj_doc/LEAP%20Krupanj%202016..doc

https://www.batut.org.rs/index.php?content=1420

Без Врања, Прешева и Бујановца због недостатка података или података упитног квалитета.

https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis/

https://www.stat.gov.rs/publikacije/

Локални еколошки акциони план Општине Крупањ http://www.krupanj.org.rs/index.php?id=55&file=tl_files/portal/krupanj_doc/LEAP%20Krupanj%202016..doc

https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/srbija-danas/4477157/krupanj-medju-prvima-pocinje-projekte-za-cistiju-zivotnu-sredinu.html

Локални еколошки акциони план Општине Крупањ http://www.krupanj.org.rs/index.php?id=55&file=tl_files/portal/krupanj_doc/LEAP%20Krupanj%202016..doc

Без Прешева и Бујановца због података упитног квалитета.

https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis/

Извор: Аналитика буџетских расхода коју припрема СКГО.

Извор: Аналитика буџетских расхода коју припрема СКГО.

Одлука о ребалансу буџета Општине Крупањ за 2022. годину http://www.krupanj.org.rs/index.php?id=97

У овом поглављу је покривено и питање опасног отпада које потпада под Циљ 12. ”Обезбедити одрживе облике потрошње и производње”

Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2019 годину. Агенција за заштиту животне средине, 2020. http://www.sepa.gov.rs/download/izv/Vazduh_2019.pdf

Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2020 годину. Агенција за заштиту животне средине, 2021. http://www.sepa.gov.rs/download/izv/Vazduh_2020.pdf

Годишњи извештај о загађености урбаног ваздуха на територији Републике Србије мерене у мрежи институција јавног здравља у 2019. Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”, 2020. https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/higijena/GodisnjiIzvestajVazduh%202019.pdf

Годишњи извештај о загађености урбаног ваздуха на територији Републике Србије мерене у мрежи институција јавног здравља у 2020. Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”, 2021. https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/higijena/Godisnji%20izvestaj%20vazduh%202020.pdf

Локални еколошки акциони план Општине Крупањ http://www.krupanj.org.rs/index.php?id=55&file=tl_files/portal/krupanj_doc/LEAP%20Krupanj%202016..doc

Стратегија одрживог развоја општине Крупањ 2016-2020, http://www.krupanj.org.rs/index.php?id=55

Одлука о ребалансу буџета Општине Крупањ за 2022. годину http://www.krupanj.org.rs/index.php?id=97

Локални еколошки акциони план Општине Крупањ http://www.krupanj.org.rs/index.php?id=55&file=tl_files/portal/krupanj_doc/LEAP%20Krupanj%202016..doc

Полазне основе за транзицију ка циркуларној економици, Крупањ, Инжињери заштите животне средине, 2021https://www.koalicija27.org/wp-content/uploads/2022/05/Studija-o-cirkularnoj-ekonomiji-Krupanj-FINAL.pdf

Извор: Аналитика буџетских расхода коју припрема СКГО.

Одлука о ребалансу буџета Општине Крупањ за 2022. годину http://www.krupanj.org.rs/index.php?id=97

Извод из Централног регистра - заштићена подручја, Завод за заштиту природе Србије, https://www.zzps.rs/wp/centralni-registar/

Извор: Аналитика буџетских расхода коју припрема СКГО.

Одлука о ребалансу буџета Општине Крупањ за 2022. годину http://www.krupanj.org.rs/index.php?id=97

Просторни план општине Крупањ, 2012, http://www.krupanj.org.rs/index.php?id=97

Локални еколошки акциони план Општине Крупањ http://www.krupanj.org.rs/index.php?id=55&file=tl_files/portal/krupanj_doc/LEAP%20Krupanj%202016..doc

http://epsdistribucija.rs/pdf/GI_ODS_2021.pdf

http://epsdistribucija.rs/pdf/GI_ODS_2021.pdf

http://epsdistribucija.rs/pdf/GI_ODS_2021.pdf

https://jnportal.ujn.gov.rs/postupci-svi

Извор: Прорачун на основу анализе буџетских расхода коју је припремила СКГО.

Извор: За 2019. и 2020. годину прорачун на основу анализе буџетских расхода коју је припремила СКГО и анализе учинка коју је доставила СКГО за 2021. годину

Извор: Анализа ефеката поремећаја на тржишту енергије и енергената на буџете локалних самоуправа. Документ СКГО из 2022. године.

Извор: Прорачун на основу анализе буџетских расхода коју је припремила СКГО.

https://www.mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi/javni-poziv-za-dodelu-sredstava-radi-finansiranja-projekata-unapredjenja-energetske-efikasnosti-u-objektima-od-javnog-znacaja-u-jedinicama-lokalne-samouprave-kao-i-gradskim-opstinama-jp-2-22

Одлука о ребалансу буџета Општине Крупањ за 2022. годину http://www.krupanj.org.rs/index.php?id=97

http://www.krupanj.org.rs/index.php?id=58&items=10794

http://www.krupanj.org.rs/index.php?id=58&items=13630

http://www.krupanj.org.rs/index.php?id=58&items=13630

https://www.mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi

http://www.krupanj.org.rs/index.php?id=58&items=10794

http://www.krupanj.org.rs/index.php?id=58&items=10794

http://www.krupanj.org.rs/index.php?id=58&items=13630

http://edbnabavke.edb.rs/registar_kupaca/DOMACINSTVA/DOMACINSTVA.pdf Приступљено 08.09.2022.

Копија базе енергетски заштићених купаца коју води Министарство рударства и енергетике у поседу СКГО.